四川交投中油能源有限公司

广南高速南部左加油站

生产安全事故风险评估报告

四川交投中油能源有限公司广南高速南部左加油站  编制

编制时间：2021年6月10日

目  录

第一章 危险有害因素辨识	1

1.1物料危险有害因素辨识	1

1.2 风险物质理化性质及危险特性	1

1.3生产过程危险、有害因素辨识	5

1.4自然灾害危险有害因素分析	9

1.5设备设施危险有害因素	9

1.6与周边环境的相互影响	12

1.7人的不安全行为及其他影响	13

1.8安全生产管理危险有害因素分析	13

1.9车辆进出站危险有害因素辨识	14

1.10站内建构筑物危险有害因素辨识	14

1.11安全生产管理危险有害因素辨识	14

1.12重大危险源辨识	15

第二章  事故风险分析	16

2.1 危险目标	16

2.2 事故风险分析	16

2.3 次生/衍生后果分析	17

第三章  事故风险评价	18

3.1 事故风险等级划分	18

3.2 事故风险分级	19

3.3 现有安全管理、安全技术、监控和应急措施	20

第四章  结论及建议	22

4.1 结论	22

4.2 建议	22

- 危险有害因素辨识

危险因素是指能对人造成伤亡或突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危险、有害因素。

危险、有害因素主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。对危险、有害因素进行分类，是为了便于在风险评估时，进行危险、有害因素的分析与识别。本次事故风险评估主要根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的相关规定对本站存在的危险、有害因素进行分类辨识。

## 1.1物料危险有害因素辨识

表1.1-1加油站涉及的化学品及储存情况见表

| 序号 | 名称 | 危险化学品序号 | 是否为 风险物质 | 类型 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 1630 | 是 | 易燃、易爆液体 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 2 | 柴油 | 1674 | 是 | 易燃、易爆液体 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |

- 1.2 风险物质理化性质及危险特性

1、汽油

汽油理化性质及危险特性见表1.2-1。

表1.2-1 汽油理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名称：汽油 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中文别名： |  |
|  | 英文名称：gasoline；petrol |  |
|  | 分子式：C5H12-C12H26（脂肪烃和环烃） |  |
|  | CAS：8006-61-9 |  |
|  | RTECS：LX3300000 |  |
|  | 危编号：31001 |  |
|  | 分子量： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |
|  | 沸点（℃）：40～200℃ | 熔点（℃）：<-60℃ |
|  | 闪点（℃）：＜-18℃ | 自燃点（℃）： |
|  | 爆炸下限（v%）：1.4 | 爆炸上限（v%）：7.6 |
|  | 相对密度（水=1）：0.72～0.775 | 相对密度（空气=1）： |
|  | 蒸气压（kPa）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力：（MPa） |
|  | 最小引燃能量（mJ）： | 聚合危害： |
|  | 燃烧性： |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 爆炸危险： | 建规火险分级： |
|  | 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 火灾危险类别： |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 避免接触条件： |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |
|  | 禁用灭火： |  |
| 毒 性 、 健 康 及 危 害 性 | LD50：LD5067000mg/kg（小鼠经口）。 | LC50：LC50103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |
|  | 职业接触限值MAC（mg/m3）： |  |
|  | TLVTN（mg/m3）： |  |
|  | TLVWN（mg/m3）： |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |
|  | 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
|  | 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |
|  | 其他： |  |
| 【】= | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护：戴防苯耐油手套。 |  |
|  | 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |
| 运输要求 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |

2、柴油

柴油理化性质及危险特性见表1.2-2。

表1.2-2 柴油理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名称：柴油 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中文别名： |  |
|  | 英文名称：Dieseloil |  |
|  | 分子式： |  |
|  | CAS：68334-30-5 |  |
|  | RTECS： |  |
|  | 危编号： |  |
|  | 分子量： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |
|  | 沸点（℃）：180～370℃ | 熔点（℃）：<-29.56℃ |
|  | 闪点（℃）：不低于60℃ | 自燃点（℃）： |
|  | 爆炸下限（v%）： | 爆炸上限（v%）： |
|  | 相对密度（水=1）：0.81-0.85 | 相对密度（空气=1）： |
|  | 蒸气压（kPa）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力：（MPa） |
|  | 最小引燃能量（mJ）： | 聚合危害： |
|  | 燃烧性： |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 爆炸危险： | 建规火险分级： |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 火灾危险类别： |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 避免接触条件： |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 |  |
|  | 禁用灭火： |  |
| 毒性 、 健康及危害性 | LD50： | LC50： |
|  | 职业接触限值MAC（mg/m3）： |  |
|  | TLVTN（mg/m3）： |  |
|  | TLVWN（mg/m3）： |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |
|  | 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
|  | 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |
|  | 其他： |  |
|  | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |
|  | 身体防护：穿一般作业防护服。 |  |
|  | 手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |
|  | 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |
| 运输要求 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

## 1.3生产过程危险、有害因素辨识

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）、《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）规范要求，对加油站的危险有害因素进行辨识。辨识危险有害因素时可以选用的方法有（但不限于）：现场调查法；工序分析法；专家咨询法；预先危害分析法（PHA）；工作岗位安全分析法（JSA）；人机工程学分析法。

1、辨识危险源应综合考虑本加油站各项活动中涉及的人员、设备、工艺设施、用电、环境情况、安全标志、可能的事故、可能的事件、劳动防护用品、饮食卫生、消防、物资、土建施工、外部相关方、特殊气候、工作时间等因素，辨识可能存在的物理、化学、生物、生理、心理和行为性危险源。

2、对辨识出的危险源进行汇总后，组织对危险源进行风险评价。风险评价的方法为作业条件危险性评价法（LEC），即考虑危险源发生事故的可能性、人体暴露在危险环境下的频繁程度和事故产生的后果，取此三种因素指标值之积来评价风险的大小。

3、根据风险评价的结果，确定本单位的重要危险源。对于确定为重要危险源的工作项目（场所、设备），应按照此性质，应确定明确的控制要求，如建立职业健康安全目标，参照相关法律法规，规定指标值，编制职业健康安全管理方案，采取消除、限制、处理、转移等措施进行风险控制等。

加油站的作业过程主要包括卸油作业、加油作业、计量作业、巡检作业过程。各作业过程的危险性分析见下表：

表1.3-1 卸油作业主要危险有害因素辨识表

| 序号 | 工作步骤 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引导油罐车入站 | 无人引导，违反操作过程、车速过快，油罐车撞坏站内作业人员及设施，造成人员伤亡及财产损失；卸油场地有积雪（水）造成车辆、设施损坏。 |
| 2 | 卸油准备 | 罐车安全设施不齐全、静电接地线失灵、未接静电接地线、携带火种进入现场、携带通讯工具测量油罐车、不穿防静电服、卸油管线连接不牢造成油品损失，都会造成着火爆炸；稳油时间不足15分钟，计量结果失真，易引发着火事故；消防器材不到位，发生火灾时无法及时扑救；消防器材失效，延误灭火时机，扩大火灾事态；无证上岗及酒后上岗，易造成人员伤亡；使用化纤棉纱（布），易产生静电并易引发着火事故；卸油口无标志或标志不清、卸油管连接错误，易造成混油事故；无关人员进入现场，易引发事故，造成人员伤亡。 |
| 3 | 油品复核 | 未认真核对油品的品种、数量，易造成混油事故；注意力不集中，造成坠落人员伤亡事故；关闭罐口盖时用力过猛，与罐车口边缘碰撞，易产生火花，造成火灾事故；未计量油品数量，造成冒油事故，引发火灾爆炸事故；罐车顶部积水（雪、冰）、强风、雨、雪天气作业，易造成人员伤亡。 |
| 4 | 卸油作业 | 未核对油罐与所卸油品是否相符，易造成混油事故；卸油前储油罐未计量，易造成冒油事故；储油罐冒油、连接口漏油、胶管断裂会造成油品损失，遇明火产生火灾爆炸事故；周围有火源、作业环境下敲击及碰撞、阻火通气帽失灵、雷雨天气、储油罐冒油造成油品损失、现场人员穿脱衣服易产生静电、未使用防爆工具及灯具都会易着火爆炸；司机擦车、修车，易产生火花，引发事故；未控制初期流速静电积聚、从量油孔卸油造成油品飞溅易产生火灾。 |
| 5 | 设备复位 | 罐车盖未关闭或关闭不严、罐车卸油口堵盖未上好，遇明火产生火灾；用油品清洗地面，易造成火灾爆炸事故；油罐卸油口未上好锁，油蒸气挥发，易造成火灾事故。 |
| 6 | 油罐车出站 | 罐车出站车速过快或司机未观察车辆周围情况盲目出站，易造成财产损失和人员伤亡。 |

表1.3-2加油作业主要危险有害因素辨识表

| 序号 | 工作步骤 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加油前准备 | 混穿或未着防静电工作服易产生静电、携带火种和易燃易爆品、携带通讯工具都会引起着火爆炸；穿带锭铁钉的鞋，易产生火花，引起火灾。 |
| 2 | 引导车辆入站 | 无加油员引导车辆、车道有水（雪）、夜晚灯光不足，都易发生车辆事故、人员伤亡；加油车辆车速过快，易发生碰撞事故。 |
| 3 | 加油 | 司机现场修（擦）车及穿脱衣服易产生火花及静电、车辆油箱漏油遇明火、直接给塑料容器注油使静电积聚、加油机线路及电机接线盒等不妨爆、加油机失控、加油机内油蒸汽浓度偏高、加油机加油枪静电接地失灵、加油枪开关失灵造成跑油及冒油、周围有动火作业、雷雨天气加油、加油枪从加油口脱落造成油品喷溅、油枪渗漏或胶管破裂造成油品滴漏、加油后未关油箱盖，都会造成着火爆炸事故；司乘人员吸烟和使用通讯工具、加油员现场穿脱衣服梳头拍打衣服易产生火花静电、加油员使用化纤或丝绸类纱布擦试加油机易产生静电、发动机未熄火加油产生火花、司机违章启动车辆（打火）产生火花、油枪不自封易产生跑油、油枪未回位易造成油品喷洒，都会引发火灾事故。 |
| 4 | 引导车辆出站 | 车辆出站速度过快，易发生交通事故。 |
| 5 | 岗位清理 | 加油场地不卫生，形成不安全因素。 |
| 6 | 班结离岗 | 未交接本班遗留问题，易发生差错，造成事故。 |

表1.3-3 计量作业主要危险有害因素辨识表

| 序号 | 工作步骤 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计量前准备工作 | 携带易燃易爆品、携带通讯工具都会造成着火爆炸；穿着化纤衣服、使用化纤布都易引发火灾事故。 |
| 2 | 储油罐液面高度测量 | 量油尺与量油口无合格的导线连联结易产生静电、晚上计量使用非防爆灯具易产生火花、罐区周围有火源、雷雨天气、设备损坏，都会引起着火爆炸，卸油后稳油时间不足15分钟，计量结果不准确。 |
| 3 | 罐底水面高度测量 | 加油站无检水尺，水高无法测定；水高超过50mm，影响油质。 |
| 4 | 油罐车液面高度测量 | 液面没有平稳，匆忙计量，造成计量误差，易发生事故。 |
| 5 | 油品温度测量 | 浸没时间不足5分钟，不能准确反应油品温度。 |
| 6 | 油品密度测量 | 未将油品倒回油罐，易引发事故。 |
| 7 | 清理作业现场 | 未将设备复位，易引发事故。 |

表1.3-4 巡检作业主要危险有害因素辨识表

| 序号 | 工作步骤 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检前准备 | 携带易燃易爆品、携带通讯工具都会造成着火爆炸；穿着化纤衣服、使用化纤布都易引发火灾事故。 |
| 2 | 巡检 | 未检查出入站人员及车辆是否有不安全行为及状况，易引发火灾及人员伤亡事故；未检查上岗人员是否有不安全行为、未检查设备、及设施(加油机、电器设备、管道、储油罐及其附件)状况是否良好（静电接地、防雷接地、保护接地、设备运行等），不能及时发现隐患、未对隐患部位及时整改，都易引发事故；未检查消防器材状况是否良好，产生隐患，遇火灾不能及时扑救；未检测报警系统是否完好，报警器失灵，易引发火灾事故。 |
| 3 | 巡检记录 | 未做好巡检记录，不利于隐患整改；未做好隐患整改记录，不利于今后安全工作。 |

表1.3-5 清罐作业主要危险有害因素辨识表

| 序号 | 工作步骤 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清罐前准备 | 携带易燃易爆品、携带通讯工具都会造成着火爆炸；穿着化纤衣服、使用化纤布都易引发火灾事故。 |
| 2 | 清罐 | 一是清洗前没有按规定进行机械通风或采用自然通风时油气消散时间不足。造成在清洗作业时，油罐内油蒸气四处弥漫扩散，无法有效控制在爆炸下限以内，从而极易形成爆炸混合气体，遇到点火源就可能发生爆炸着火。二是在清洗时油罐自身通风不畅造成罐内油气重新积聚，不能及时排出，达到爆炸极限范围形成爆炸性油气混合物，遇到明火也可能燃烧爆炸。油气浓度过大也会造成人员中毒窒息。三是进入罐内作业前，未进行通风、检测，导致作业进入有限空间作业后发生窒息事故。 |
| 3 | 清罐管理 | 未对施工作业人员进行安全技术交底，未按规定佩戴劳保用品；施工作业没有经过专业培训，普遍存在素质低，组织纪律性差，安全意识淡薄，管理难度大等问题。再加上加油站组织不建全，作业前教育不够，作业中监督管理不严，施工队伍受经济利益驱使，不愿意为安全施工投入过多，极易造成各项安全制度、安全规程不落实和不到位的情况。违章作业和违章指挥的情况也也很难有效控制。 |

表1.3-6 受限空间作业危险有害因素辨识

| 序号 | 工作步骤 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业前准备 | - 未对受限空间作业进行有效辨识； - 未对受限空间进行通风置换，或者置换时间不够、未使用仪器仪表进行危险有害因素检查，受限空间内氧气含量不足； - 未对受限空间作业人员进行安全技术交底，未设置监护人，或者未对监护人进行安全教育培训，监护人不具备监护资格； - 未配备合适的劳动保护用品。 - 未编制受限空间作业方案； 6、未办理受限空间作业票。 |
| 2 | 实施受限空间作业 | - 未对受限空间作业进行持续有效通风； - 监护人员未严格履行监护人职责； - 作业人员违章作业、违章指挥、违反操作规程； - 使用不合格的工器具； - 未按要求佩戴合格的劳保用品 6、受限空间作业中断，重新作业时未严格执行“先通风、再检测、后作业”的工作流程。 |
| 3 | 受限空间作业关闭 | - 施工人员功能工器具以及残余废料为带出受限空间区域； - 受限空间作业完成后未及时恢复或者设置警示标志； - 对于受限空间不能关闭的未设置“危险、严禁入内”的安全警示标识； 4、未关闭受限空间作业票 |

- 1.4自然灾害危险有害因素分析

本加油站可能受自然因素如雷击、地震、洪涝灾害以及森林火灾的的威胁，自然灾害的危险有害因素见下表.

表1.4-1 自然灾害危险有害因素辨识表

| 序号 | 灾害类型 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雷击 | 1）直击雷危险造成的电效应，热效应和机械效应的破坏作用很大。 A电效应：产生数万伏的冲击电压，可烧毁电力系统设施，使可燃物发生燃烧爆炸；B热效应：高雷电流通过导体时，温度可达上万度，使金属熔化，使可燃物发生燃烧爆炸；C机械效应：雷电流作用于非金属导体时，产生热效应，使被击物体内部出现强大的机械力，导致被击物体破坏或爆炸。 2）间接雷电可引起静电感应和电磁感应危险。 A静电感应：雷云的静电感应是指带电的雷云接近地面时，在地面的物体上感应出与雷云极性相反的电荷，当雷云消失时，对地绝缘导体或非导体等建筑物或设备顶部大量感应电荷不能迅速流入大地，结果将呈现因感应静电荷而产生很高的对地电压，即静电感应电压，电压高达几万伏，可击穿数十厘米的空气间隙，发生火花放电，足以引起建、构筑物燃烧设备设施损毁。B电磁感应：雷击在极短时间内产生很高的电压和强大的电流，当电流导入大地时，使闭合回路的金属物体上产生感应电流，这时如果回路上的接触电阻很大或有缺口，就会局部发热或击穿缺口间空气，形成火花放电，引起火灾。 3）雷电波侵入危害 雷击在架空线路，金属管道上会产生冲击电压，使雷电波沿线路或管道迅速传播，若侵入建筑物内造成配电装置和电气绝缘层击穿产生短路，使建筑物或物料着火燃烧。 4）防雷装置上的高电压对建筑物的反作用 防雷装置遭雷击时，产生极高电压，造成电气绝缘破坏，金属管道击穿，建筑物或物料着火燃烧。 |
| 2 | 洪涝 | 若不采取防洪防汛措施，不制定防洪防汛专项应急预案并对其进行演练，该项目有可能发生洪涝灾害。 |
| 3 | 地震 | 地震属于不可预知的灾害，虽然可能性很小，一旦发生，后果往往相当严重；主要造成是建筑物坍塌，地面开裂或下沉，造成埋地输油管道泄漏，发生油品泄漏，造成人员伤亡事故。 |
| 4 | 森林火灾 | 夏季干燥，加油站周围植被较多，容易发生森林火灾，如周围植被发生火灾，对站内威胁特别大，若没有制定应急预案，将造成人员伤亡，经济损失 |

- 1.5设备设施危险有害因素

本加油站设备设施主要有油罐、加油机、输油管道、柴油发电机、加油枪以及相关附属设施如呼吸阀、阻火器等，设备设施的危险有害因素见下表。

表1.5-1 主要设备设施危险有害因素辨识表

| 设备设施名称 | 事故类型 | 事故后果 | 严重程度 | 影响范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油机 | 物料泄漏、火灾、爆炸 | 人员伤亡、设备损坏 | 少量泄漏严重程度一般，但严重程度可能随时增加 | 少量泄漏影响加油区，大量泄漏可能影响整个加油站 | 1、静电接地松动接触不良，静电积累至一定程度放电； 2、电缆线接触松动或绝缘老化，容易发生短路、放电火花或发热，遇挥发的油蒸气。 |
| 输油 管道 | 物料泄漏、火灾、爆炸 | 人员伤亡、 设备损坏 | 少量泄漏严重程度一般，但严重程度可能随时增加 | 少量泄漏影响泄漏区域，大量泄漏可能影响整个加油站 | 1、卸油点静电接地不良，卸油时静电积累至一定程度时放电； 2、管道防腐层老化腐蚀穿孔或法兰垫片损坏或管连接处焊接或法兰密封不良发生漏油，挥发的油蒸气遇点火源； 3、法兰未作跨接、跨接装置脱落或接触不良，法兰连接处可能发生静电或雷电火花； 4、输油管道管沟内未充砂填实，易造成油蒸汽在管沟内积聚，油品蒸气与空气混合达到爆炸极限，遇点火源。 |
| 储油罐 | 物料泄漏火灾、爆炸 | 人员伤亡、 设备损坏 | 少量泄漏并能自行控制事故严重程度一般，但若超出本站处理能力，事故程度将边严重。 | 影响储罐区甚至危及整个加油站以及周边农户及过往行人、车辆 | 1、油罐的制作工艺不合理，制作材料不符合要求，造成储罐挤压、变形、撕裂； 2、操作井内的各管道接口处的密封料老化，油品泄漏遇点火源； 3、通气管未安装阻火器或阻火器失效，外部火源可能通过阻火器进入油罐； 4、地下水位较高，油罐未采取防止上浮措施，油罐上浮，折断油管，发生油品泄漏； 5、量油冒未上锁，发生从量油孔盗油的事件，引发火灾。 |
| 电力 设施 | 触电 电气火灾 | 人员伤亡、 设备损坏 | 触电事故严重程度一般，若电气火灾事故严重程度较大，甚至可能引起爆炸，造成严重后果 | 危及站房甚至整个加油站 | 1、电气设备不符合规范发生漏电； 2、线路老化、电器防爆性能失效，产生电气火花，遇油蒸气； 3、未采取电涌保护措施，发生电涌时，易造成电气设备绝缘击穿。 |
| 柴油发电机 | 中毒和窒息、机械伤害 | 人员伤亡、 设备损坏 | 发电机使用时间越长，产生的CO浓度升高，造成人员中毒和窒息 | 发电机房 | - 发电机设备本身存在故障。 - 发电机房无通风换气设施或者通风设置损坏； - 发电机烟囱设置高度不合理； - 作业人员违章操作； - 发电机设备转动部位无防护罩或者防护设施缺陷。 |
| 呼吸阀、阻火器 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、经济损失 | 呼吸阀损坏，无法正常调节油罐压力，可能造成油罐产生负压、或者压力超高，使空气进入油罐内形成爆炸危险区域，阻火器损坏可能导致火源进入油罐内部，引发爆炸 | 通气管 | - 呼吸阀未进行定期检验和调试，导致呼吸阀损坏无法正常调节油罐压力； - 通气管未按要求安装阻火器，导致火星随管道进入设备内部，造成生产安全事故 |
| 油气回收装置 | 火灾爆炸 | 人员伤亡、经济损失 | 油气回收装置损坏已造成油气聚集，形成爆炸性混合物，遇火源造成爆炸事故 | 卸油口、加油区 | - 油气回收装置未按要求定期进行检验； - 检维修作业人员，检测人员违规操作 |
| 尿素加注设施 | 火灾爆炸、职业危害 | 人员伤亡、经济损失 | 尿素加注设施不满足防爆要求、计量装置损坏、作业人员违章操作 | 加油区 | - 尿素加注机设备设施不符合防爆要求； - 2、作业人员违章作业、导致尿素溶液泄露，对人员呼吸及皮肤造成刺激 |

- 1.6与周边环境的相互影响

- 1、周边环境

（1）埋地油罐、加油机、通气管口与站外的民用建筑防火距离如果达不到要求，可能会因周边居民发散明火或火花导致加油站发生火灾事故，另外当加油站出现火灾事故时容易对周边居民造成生命和财产损失，同时也会影响到加油站的事故应急救援，使事故损失扩大。

（2）埋地油罐、加油机、通气管口与周边建构筑物防火距离达不到要求，一当出现火灾事故，双边相互影响，将会造成严重的事故后果。

（3）埋地油罐、加油机、通气管口与室外配电站、架空通信线和电力线的防火距离达不到要求，出现电火花的时，如果遇上油气泄漏将会造成加油站火灾爆炸事故；另外当加油出现火灾爆炸事故时，可能会导致电力线和通信线的中断，造成大范围的电力和通信瘫痪。

（4）埋地油罐、加油机、通气管口与站外高速公路的防火距离达不到要求，一当加油站出事火灾、爆炸事故，将会造成大量的人员伤亡和交通堵塞，同时也会影响到加油站的应急救援，使事故影响扩大。

（5）本加油站周边林地较多，夏季杂草重生，毒蛇串入站内，存在毒蛇咬伤的风险。

（6）本加油站周边农地较多，种有农作物，如果周边农民燃放烟花爆竹，周边环境产生的明火可能对站内造成威胁。

- 2、站内总平面布置不合理存在安全隐患

如果加油站的工艺设施与生活设施防火距离不符合要求，加油站工作人员的正常活动可能导致加油站安全事故，或者当加油站出现安全事故时，可能会因布置的不合理影响事故应急救援，导致事故的扩大。

## 1.7人的不安全行为及其他影响

在人、物和环境产生的不安全因素中，人的因素是最重要的。行为性危险因素主要是分析人在生产中由于操作原因而产生的事故。大量的统计数字表明，90%的事故中，人为过失占主要原因。

人的不安全因素主要表现在思想意识方面，技术方面和心理或生理方面。缺乏牢固的“安全第一”的意识，或因长期在简单重复的劳动中产生的麻痹思想，而导致违反操作规程和安全管理制度；知识不够，技术不熟练，缺乏处理异常现象的经验；过度疲劳或带病上岗；情绪波动和逆反心理违反劳动纪律等。

物的不安全状态主要表现在防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，危险环境下作业，设备、设施、工具、附件有缺陷，操作工序设计或配置不安全等。

同时，管理方面的技术培训不够、违章指挥、监管不严或失误、职业禁忌往往也是造成事故的原因。较常见的现象是抢任务、赶时间，有章不守，忽略不安全因素而违章指挥作业，导致事故发生。

## 1.8安全生产管理危险有害因素分析

设置安全生产管理机构，建立健全安全生产管理制度是企业安全发展的基本保证。

1、若企业安全生产管理机构不健全，造成安全生产管理漏洞，因管理不善而酿成事故。

2、若没有健全的规章制度、安全责任制、安全操作规程，致使员工在生产作业过程中无章可循而造成事故。

3、特种设备作业人员（包括操作、维修、管理人员）若未进行培训、考核、持证，容易产生由于人为原因而造成的各种安全事故。

4、操作人员忽视规章制度，违章作业。

1）不熟悉操作规程或不按操作规程作业。

2）在缺乏联络的情况下擅自操作。

3）交接班情况了解不清或操作记录不明，使作业人员错误操作。

4）对生产现场的设备、设施及工艺流程不熟悉，选错需要操纵的开关或阀门引起事故。

5）工作人员未按规定路线进行巡回检查，未能发现异常情况而发生事故。

6）生产管理人员不按规程违章指挥引起事故。

5、未建立隐患排查和治理制度，对很多细小隐患视而不见，不及时处理，最终酿成重大隐患，引发安全事故。

## 1.9车辆进出站危险有害因素辨识

加油站进出口路若无“限行”、“转弯”以及“地面导向箭头”等安全警示标志和防撞设施等，易造成车祸事故，甚至车辆冲撞加油机，造成设备损坏、建构筑物坍塌，发生火灾、爆炸危险。

如果车辆加完油后，作业人员未及时取出油枪，造成车辆拉断加油枪及软管，引发事故。

## 1.10站内建构筑物危险有害因素辨识

1、若建（构）筑物不符合生产火灾危险性分类所要求的耐火等级、结构、层数、面积、防火间距、安全疏散等方面的要求，将会增大站内的火灾危险性。

2、在发生事故时，若建构筑物（如站房）的安全疏散门不畅通，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

3、若站内的安全疏散标志不清或被损坏，发生事故时，不能起到有效的疏散指示作用，会导致事故扩大。

## 1.11安全生产管理危险有害因素辨识

设置安全生产管理机构，建立健全安全生产管理制度是企业安全发展的基本保证。

1、若企业安全生产管理机构不健全，造成安全生产管理漏洞，因管理不善而酿成事故。

2、若没有健全的规章制度、安全责任制、安全操作规程，致使员工在生产作业过程中无章可循而造成事故。

3、特种设备作业人员（包括操作、维修、管理人员）若未进行培训、考核、持证，容易产生由于人为原因而造成的各种安全事故。

4、操作人员忽视规章制度，违章作业。

1）不熟悉操作规程或不按操作规程作业。

2）在缺乏联络的情况下擅自操作。

3）交接班情况了解不清或操作记录不明，使作业人员错误操作。

4）对生产现场的设备、设施及工艺流程不熟悉，选错需要操纵的开关或阀门引起事故。

5）工作人员未按规定路线进行巡回检查，未能发现异常情况而发生事故。

6）生产管理人员不按规程违章指挥引起事故。

5、未建立隐患排查和治理制度，对很多细小隐患视而不见，不及时处理，最终酿成重大隐患，引发安全事故。

## 1.12重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t加油站主要危险物质集中在罐区和管道，因此将加油站划分为罐区存储单元和生产单元进行辨识。

- 1、储存单元

本加油站有4个埋地卧式双层油罐，其中92#（30m3）汽油储罐一座，95#（30m3）汽油储罐1座，0#柴油储罐 30m3（2 座）。其中汽油储存能力为60m3，折算后46.5t（汽油密度0.775×103kg/m3）；柴油储存能力为60m3，折算后51t（柴油密度0.85×103kg/m3）。

本加油站中涉及到的汽油、柴油属于GB18218-2018标准中所列物质，其规定的物质临界量见下表。

表1.9-1主要危险物质的临界量

| 序号 | 物质名称 | 危险类别 | 辨识依据 | 临界量/t | 实际量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃液体 | GB18218-2018 | 200 | 46.5 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | GB18218-2018 | 5000 | 51 |

则：S=q1/Q1+q2/Q2=46.5/200+51/5000=0.242<1

- 生产单元

生产单元指出油管线至加油枪软管内所储存的油品，该单元内的油品储量远远小于储油罐内油品储存量，故加油站生产单元内所储存的油品不构成重大危险源。

综上所述，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识得知，本加油站储存单元、生产单元储存的危险化学品量未构成重大危险源；故本站储存的油品不构成重大危险源。

- 第二章  事故风险分析

- 2.1 危险目标

本加油站存在的风险危险目标有油罐区、卸油口、加油区。

- 2.2 事故风险分析

综合上述危险、有害因素辨识，本加油站生产经营过程中可能存在的危险和可能发生的事故类型有油品泄漏、火灾爆炸、自然灾害、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、坍塌等。

表2.2-1 加油站主要事故风险分析结果

| 风险类型 | 发生可能性 | 发生的 范围 | 危害后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品 泄漏 | 1、油罐、管道腐蚀穿孔，安装不良等引起泄漏； 2、因地质灾害、恶劣气候条件等导致； 3、油罐沉降或上浮，油罐破坏； 4、违章驾驶导致罐车撞击破损； 5、液位仪故障、量尺不准、管理不到位导致溢油； 6、卸车软管破损或接管不牢； 7、车辆撞击加油机致管道破损； 8、违章操作、加油枪自封故障致油箱溢油； 9、更换过滤器操作失误或安装不到位； 10、人为破坏。 | 油罐区、卸油口及加油区、输油管道 | 人身伤害 财产损失 环境污染 可能引发火灾、爆炸事故 | 加油站及周边居民及单位 |
| 火灾 爆炸 | 1、接地不良、静置时间不足，静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、清罐、检修、计量等违章操作； 5、操作井盖、铁制工具、罐车等撞击火花； 6、加油车辆或所在物品自身火灾； 7、警示标识缺失，或外来人员违反加油站防火防爆禁令； 8、人为破坏。 | 油罐区、卸油口及加油区、输油管道 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
| 自然灾害 | 严重自然灾害造成的破坏泄漏、火灾爆炸，如： 1、雷击、暴风、地震、洪水等造成加油机被破坏，埋地油罐与管线等设备设施损坏； 2、林地周边出现明火，引发站区四周灌木树林火灾。 | 油罐区、卸油口及加油区、输油管道 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 加油站及周边邻里 |
| 中毒和窒息 | 1易燃易爆油品泄漏： （1）加油枪、管线、阀门、法兰等破裂或连接松动或垫片损坏； （2）储罐、汽车油品溢出； （3）撞击（如车辆撞击、物体打击）或，或人为破坏造成容器及管线、管件等破坏而泄漏； 2、进罐作业 （1）进罐之前没有分析； （2）进罐内有限空间作业无人监护； 3、缺乏泄漏物料的危险危害因素特性及其应急与防范方法的知识； 4、应急措施不当 5、防护措施不当 | 油罐区和加油区 | 人员伤亡 | 影响站区作业人员以及加油客户 |
| 触电 | 1、电气设备没有防护措施或防护装置失效，未按要求装设漏电保护器或者漏保失效； 2、生产或检修中的违规操作； 3、操作人员防护措施不到位。 4、作业人员未考取相应资质证书。 | 站房、配电箱等用电场所 | 人身伤害 | 作业人员 |
| 车辆伤害 | 1、司机违章驾驶； 2、车辆故障、站内标识标线缺失； 3、车辆引导失误； 4、车道设置不合理、夜间照度不足、有视觉死角、有障碍物； 5、外来人员在站内随意行走。 | 站区 | 人身伤害 | 作业人员和外来人员 |
| 高处坠落 | - 1、加油站内房屋或建筑上放置的物品、广告牌等被大风刮落或年经失修，或罩棚下安装的照明灯具、维修工具、设备、设施等从高处坠落，伤及计量人员或外来客户造成物体打击事故。 - 2、检、维修人员安装或维修设备、设施、房屋、罩棚、等作业时由于安全措施不可靠，不慎从高空坠落伤人，造成高空坠落事故的发生。 | 通气口、站房屋顶 | 人员伤亡 | 作业人员 |
| 坍塌 | 1、自然气候引起加油站周边山体的坍塌； 2、罩棚本身使用寿命因素引起的； - 3、外界其他原因引起的。 4、屋顶没有防护措施或措施失效； - 5、违章作业。 | 罩棚、站房 | 人身伤害 | 作业人员 |
| 其他伤害 | - 加油站内现场管理混乱，杂物堆放较多，造成人员绊倒摔伤； - 发电机噪声，加油过往车辆的噪声超过职业接触限值，引起职业性损伤； 3、周边环境多为农地，夏天存在蛇鼠虫蚁，存在毒蛇咬伤的风险。 | 加油站内 | 人身伤害 | 作业人员和外来人员 |

- 2.3 次生/衍生后果分析

风险事故发生时，泄漏的汽油、柴油等气体进入空气，可能会对局部范围内空气质量造成短暂影响。

汽油和柴油燃烧爆炸事故处置后，清洗废水可能通过雨水排放口排入环境；产生的固体废弃物可能排入外环境，对外环境造成污染。

伴生/衍生后果对影响程度较小，时间短暂，不会对周围环境产生明显影响。

- 第三章  事故风险评价

- 3.1 事故风险等级划分

本加油站风险分析评估选用的是作业条件危险性分析（LEC）法。这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有关的三个因素指标值之积来评价系统二员伤亡风险大小的，这三个因素是：

L——发生事故的可能性；

E——人体暴露在危险环境中的频繁程度；

C——一旦发生事故可能造成的损失后果。

先确定三个因素不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性的大小，即D＝L×E×C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，直至达到容许范围。

（1）各因素的取值标准

1）发生事故的可能性（L）分值表见表3.1-1。

- 表3.1-1 发生事故的可能性（L）

| - 分数值 | - 事故发生的可能性 | - 分数值 | - 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 完全可能预料 | - 0.5 | - 很不可能，可以设想 |
| - 6 | - 相当可能 | - 0.2 | - 极不可能 |
| - 3 | - 可能，但不经常 | - 0.1 | - 实际不可能 |
| - 1 | - 可能性小，完全意外 |  |  |

2）暴露于危险环境的频繁程度（E）分值表见表3.1-2。

表3.1-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

3）发生事故产生的后果（C）分值表见表3.1-3。

表3.1-3 发生事故的后果（C）

| 分数值 | 发生事故产生的后果 | 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或造成较小财产的损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或造成很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定财产的损失 | 1 | 引人注目，需要救护 |

4）危险性分值（D）与危险等级的对照见表3.1-4。

表3.1-4 危险等级划分（D）

| 危险性分值 | 危险程度 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业高度危险（编制管理方案及应急预案） | Ⅴ |
| 160－320 | 高度危险，要立即整改（编制管理方案及应急预案） | Ⅳ |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 | Ⅲ |
| 20－70 | 一般危险，需要注意 | Ⅱ |
| <20 | 稍有危险，可以接受 | Ⅰ |

- 3.2 事故风险分级

根据对本加油站事故风险进行全面分析，将面临自然灾害威胁和生产安全事故发生的可能性和严重性，结合本加油站对上述风险类型的可能接受的能力，将本加油站可能出现的火灾爆炸、物料泄漏、车辆伤害、触电、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、自然灾害等进行风险等级划分，本单位事故风险等级划分如下表所示：

表3.1-1 事故风险等级一览表

| 事故 类型 | 触发条件 | 事故后果 | 风险评价 （L×E×C＝D） |  |  |  | 危险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 火灾 爆炸 | 1、接地不良、静置时间不足，静电火花； 2、防雷设施失效； 3、电气设备不防爆或防爆措施失效； 4、清罐、检修、计量等违章操作； 5、操作井盖、铁制工具、罐车等撞击火花； 6、加油加气车辆或所在物品自身火灾； 7、警示标识缺失，或外来人员违反加油站防火防爆禁令； 8、人为破坏。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 3 | 6 | 15 | 270 | Ⅳ级 |
| 物料 泄漏 | 油品常见的泄漏情况主要：①油品管道、阀门及腐蚀、油罐腐蚀，或其他外在因素导致损坏；②违章操作、加油枪自封故障致油箱溢油；③违章驾驶导致罐车撞击破损；④液位仪故障、量尺不准、管理不到位导致溢油；⑤卸车软管破损或接管不牢；⑥人为破坏等。 | 物料泄漏可能导致火灾爆炸事故以及中毒窒息事故，可能危及整个加油站甚至服务区及过往车辆 | 3 | 6 | 15 | 270 | Ⅳ |
| 车辆 伤害 | 1、司机违章驾驶； 2、车辆故障、站内标识标线缺失； 3、车辆引导失误； 4、车道设置不合理、夜间照度不足、有视觉死角、有障碍物； 5、外来人员在站内随意行走。 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | Ⅲ |
| 触电 | 1、电气设备没有防护措施或防护装置失效； 2、生产或检修中的违规操作； 3、操作人员防护措施不到位。 | 人身伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | Ⅲ |
| 高处 坠落 | - 1、罩棚检维修，监测设备维护，防护措施不到位； - 2、屋顶没有防护措施或措施失效； - 3、违章作业。 | 人员伤亡 | - 1 | - 1 | - 7 | - 7 | - Ⅰ |
| 坍塌 | 1、自然气候（如暴雨、暴雪等）引起的坍塌； 2、罩棚本身使用寿命因素引起的； - 3、外界其他原因引起的。 4、屋顶没有防护措施或措施失效； - 5、违章作业。 | 人身伤害 | - 0.5 | - 6 | - 40 | - 120 | - Ⅲ |
| 中毒 和窒息 | 1、输气管线、容器、阀门发生泄漏，在环境通风不良； 2、人员长期在低浓度油气环境中作业，身心易受到危害； 3、在大量天然气突然泄漏时，危险区域人员有窒息的危险。 | 人员伤亡 | 1 | 2 | 40 | 80 | Ⅲ |
| 自然 灾害 | 严重自然灾害造成的破坏泄漏、火灾爆炸，如： 1、雷击、暴风、地震、洪水等造成加油机被破坏，埋地油罐与管线等设备设施损坏； 2、站区周边出现明火，引发站区四周绿化带火灾。 | 人身伤害 财产损失 环境污染 | 3 | 2 | 15 | 90 | Ⅲ |

- 3.3 现有安全管理、安全技术、监控和应急措施

- 3.3.1 安全管理措施

1、本加油站针对站内风险等级编制《生产安全事故应急预案》，建立了风险防控和应急措施制度，明确了风险防控重点岗位的责任机构。设置有专门的巡检人员，采取巡检和检测方式，定期进行检验和维修，保证应急、消防设备、设施、器材等处于备用状态。

2、加油站应急预案体系中，应急指挥组中疏散警戒组成员做好事件报警、通报及处置工作；向服务区、居民提供本单位有关危险物质特性，应急措施、救援知识等；根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助站内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

3、定期对职工开展风险和事故应急管理宣传和培训。在站区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标示牌。定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

- 3.3.2 安全技术措施

主要采取的安全技术措施有：防混油措施、防冒油措施、防漏油措施、火种管理措施、防静电措施、防电气火灾措施、防触电危害措施、防中毒、防窒息措施、检修、维护作业过程的安全技术措施。

- 3.3.3 安全监控措施

1、加油站设置储罐液位监测报警装置，采用自动监测方式；并安装油气回收系统，油气回收采用一次、二次油气回收系统；同时在加油站内设置视频探头，全方面对站区进行监控，监控室设在站房值班室内。

2、卸油管在油罐95%容量高度位置设置浮力式卸油防溢阀装备，在油品超过油罐容量95%时防溢阀将关闭卸油管，防止卸油冒罐。

- 3.3.4 应急措施

1、加油站成立了应急救援机构，成立了应急救援总指挥、副总指挥、抢险救援组、后勤保障组等组织。

2、已经配备了必备的应急物资和应急设备。

3、已确定了应急、公安、消防、环保、卫生及医疗单位的联系方式，紧急情况下可及时联系及报告。

- 第四章  结论及建议

- 4.1 结论

本加油站风险评估小组采用LEC法对本单位的可能涉及的所有事故风险进行辨识分级，得出以下结论：

1、生产事故综合应急预案：本单位生产安全事故风险种类多、可能发生6种生产安全事故类型，应当结合本单位实际情况编制《生产安全事故综合应急预案》。

2、专项预案：该本单位生产安全事故风险最高等级为较大险（Ⅳ级），分别是火灾爆炸、物料泄漏。应编制《火灾爆炸事故专项应急预案》、《油品泄漏事故专项应急预案》。

3、现场处置方案：其他事故风险等级虽然略低，但如果一般不进行管控，仍然容易发生生产安全事故，造成不可避免的人员伤亡和经济损失，故应编制《触电事故现场处置方案》、《车辆伤害事故现场处置方案》、《罩棚坍塌事故现场处置方案》、《高处坠落事故现场处置方案》、《中毒和窒息事故现场处置方案》等。

- 4.2 建议

1、自然往往产生的危害是巨大的，虽发生的概率比较小，但造成的后果确实相当严重的，故不能忽视自然灾害对本加油站生产安全造成的影响，为避免突发自然灾害（洪涝、地震等）对本加油站造成的影响，建议编写《自然灾害现场处置方案》。

2、加强对生产站区的安全巡查，一旦发生突发应急事件，严格按应急处置措施处理，防止事故扩大。

3、持续加强对危险源重点目标的动态监控，狠抓隐患排查整改，及时消除事故隐患，确保危险有害因素随时可能可行管控范围之内。

4、持续加强应急物资保障建设。加大对应急救援器材储备投入，确保储备的应急物资充足，当事故发生或作业人员发生人身伤害时，能够及时采取有效救援措施，减轻伤害程度，控制事故的发展。持续加强对现有安全措施及消防装置的维护检查，及时修复和更换已损坏、失效的消防设备设施。确保安全设施及消防措施的可靠有效，在发生险情时能有效地发挥其作用。

5、完善和增设应急救援物资如防毒面具、空气呼吸器等装备的配备，对加油站从业人员进行应急救援器材如何正确使用进行教育培训，并全员考核合格，已保证应急救援人员在紧急状态下能正确使用各种应急救援器材；指定专门的负责人对所有应急救援物资进行管理，及时更换过期、损坏、报废的应急救援器材，确保所有应急救援物资始终处于正常备用状态。

6、完善加油站医用药箱药品的配备，及时更换过期药物。定期对加油站员工传授一些如心肺复苏、包扎止血等一些急救的专业知识。