阆中化工有限责任公司

生产安全事故应急资源调查报告

2022年7月，为完善公司应急保障措施，公司应急预案编制小组组织相关成员在全面调查和客观分析公司应急队伍、装备、物资等应急资源状况基础上，开展了应急资源调查和能力评估，现编制完成了《阆中化工有限责任公司生产安全事故应急资源调查报告》。

1  总则

1.1 调查对象及范围

全面调查公司应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况，以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况。

1.2 调查目的

全面掌握公司应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况，以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况，分析应急资源性能可能受事故影响的情况，并根据生产经营单位风险评估得出的应急资源需求，并提出补充应急资源、完善应急保障的措施。

1.3 调查依据

（1）《生产安全事故应急条例》（国务院708号令）

（2）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令）

（3）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

（4）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）

（5）《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQT 3048-2013）

（6）《个体防护装备配备规范》（GB 39800-2020 ）

（7）《阆中化工有限责任公司标准化手册》

（8）《阆中化工有限责任公司生产安全事故应急预案》

（9）阆中化工有限责任公司机构设置文件

1.4 调查工作程序

成立以公司安全生产主要负责人（总经理）为组长，分管领导（副总经理、总经理助理、工会主席）为副组长，各部门负责人、生产技术人员和安全管理人员为组员的安全事故应急资源调查小组，根据编写的应急预案和事故风险评估的相关内容以及实际的需求，对照公司实际情况和周边可用资源的情况进行调查和编写调查报告。

2  单位概况

2.1 基本信息

本公司于1998年由原国有企业“阆中市氮肥厂”改制重新组建，属私营企业，公司利用2008年“汶川5.12大地震”灾后迁建的机遇，整体搬迁至工业园区现址，现址距新城区3.6Km，位于东经105º41’~106 º 25’，北纬31 º 22’~31 º 51’。生产装置于 2011年3月建成投入生产，年设计生产能力80kt合成氨（120kt农用碳酸氢铵、50kt商品液氨、50Kt氨水），生产规模为小型企业。生产工艺为天然气加压连续转化工艺，采用DCS自动控制系统，SIS安全仪表系统，实现紧急停车功能,生产装置主要包括制气、碳化、压缩、合成工段和液氨罐区，液氨罐区构成二级重大危险源，采用DCS自动控制系统、SIS安全仪表系统。生产装置连续运行，实行四班三运转作业。

公司现有员工203人，其中工程技术人员28人，公司占地面积204.5亩，固定资产3484万元。

2.2 主要风险状况

根据工艺、介质、使用设备评估，可能发生的重大风险事故见下表：

| 序号 | 事故 类型 | 可能发生 的部位 | 发生的途径及规律 | 事故可能性 | 事故严重性 | 风险等级 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒、火灾、爆炸 | 重大危险源液氨罐区 | 液氨大规模事故性泄漏会形成低温云团，引起大范围人群中毒，遇明火还会发生空间爆炸。 | 可能发生 | 灾难，可能发生重特大事故 | 重大风险 | 公司外 |

根据工艺、介质、使用设备评估，可能发生的较大风险事故见下表：

| 序号 | 事故 类型 | 可能发生 的部位 | 发生的途径及规律 | 事故可能性 | 事故严重性 | 风险等级 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器爆炸 | 制气、碳化、压缩、合成工段和液氨罐区 | 压力容器材质或制造、安装缺陷；保护装置不齐；金属发生氢脆、高温儒变腐蚀；超压运行等，造成超过容器的承压能力而引起容器爆炸 | 可能发生 | 严重，可能发生较大事故 | 较大风险 | 公司内 |
| 2 | 其它爆炸 | 制气、碳化、压缩、合成工段、液氨罐区、办公区、生活区 | 氢气、氨气、一氧化碳、天然气等各种易燃易爆物质泄漏或容器内进入空气，达到爆炸极限，引起其它爆炸，气体压缩机等转动设备在高温下运行会使润滑油挥发裂解，在附近管道内造成积炭，可导致积炭燃烧或爆炸； | 可能发生 | 严重，可能发生较大事故 | 较大风险 | 公司外 |
| 3 | 中毒和 窒息 | 制气、碳化、压缩、合成工段、液氨罐区、办公区、生活区 | 氨气、一氧化碳、氨水等有毒物质泄漏，侵入人体造成中毒事故；进入容器、反应炉等有限空间作业时，因通风、放空不到位，空间内氧含量不足造成窒息事故 | 可能发生 | 严重，可能发生较大事故 | 较大风险 | 公司内 |
| 4 | 火灾 | 制气、碳化、压缩、合成工段、液氨罐区、办公区、生活区 | 氢气、天然气、氨气、一氧化碳等可燃气体泄漏引发火灾；电气线路短路或故障引发的电气火灾；违章用火引起火灾 | 可能发生 | 严重，可能发生较大事故 | 较大风险 | 公司内 |
| 5 | 锅炉爆炸 | 燃气锅炉 | 因设计、制造、安装不规范，材质缺陷和高温蠕变、腐蚀等因素，安全附件不全或操作不当，造成锅炉爆炸事故 | 可能发生 | 严重，可能发生较大事故 | 较大风险 | 公司内 |

根据日常活动评估，可能发生的一般风险事故见下表：

| 序号 | 事故 类型 | 可能发生的部位 | 发生的途径及规律 | 可能性 | 危害程度 | 风险等级 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 各电气设备、线路 | 电气设备、设施或线路开关故障，无接地接零或失效，电气线路老化等都会产生漏点，造成接触人员的触电伤害。电气设备、线路及开关初段保护、漏点保护、短路保护、过载保护装置故障；绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离不足；电气设备选型、负荷、配线、接地、敷设不合理，造成使用过程中人员的触电伤害。违章作业造成触电伤害。 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |
| 2 | 灼烫 | 制气、碳化、压缩、合成工段、液氨罐区、办公区、生活区 | 高温管线、容器表面无隔热措施或不良，接触人员引起烫伤；高温管道和容器破损，高温物料喷出引起烫伤；使用氨水等造成腐蚀伤害 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |
| 3 | 起重伤害 | 起重机械 | 起重机械设计、制造、安装不规范，设备安全附件失效或不全，人员操作不当，导致重物坠落、挤压伤害等事故 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |
| 4 | 物体打击 | 存在高处坠物的场所和搬运作业 | 高处物件坠落，人员搬运物件掉落，均可能造成物体打击事故 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 公司内 |
| 5 | 车辆伤害 | 各机动车辆 厂区运输道路 | 设置不合理，无交 通标识；机动车辆故障；违章驾驶等可能造成车辆伤害事故 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |
| 6 | 高处坠落 | 高位平台、楼 梯 | 高位平台、楼梯无防护栏或防护栏损坏、楼梯台阶损坏、设置不合理，临时搭建的脚手架不牢，登高装置损坏或使用不当，未挂安全带等，易造成人员高处坠落 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |
| 7 | 机械伤害 | 各机械设备 | 各种机泵的转动部件无防护罩或设备意外启动，造成机械伤害 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |
| 8 | 淹溺 | 清水池、循环水池、事故应急池、消防水池 | 水池旁缺少防护栏杆和警示标志，人员落入水中造成淹溺事故 | 可能发生 | 轻度，可能发生一般事故 | 一般风险 | 工段内 |

3  公司内部应急资源

3.1 应急队伍调查情况

3.1.1人员组成

公司组建的应急队伍为兼职应急队伍，包括应急指挥部和各工作小组（最初响应组、危险目标控制组、医疗后勤联络组、安全疏散警戒组、抢险物资保障组、现场指挥组），成员分别由公司相应岗位并熟悉岗位应急处置措施的人员兼任，最初响应组由现场当班人员组成，可在事故后，立即投入应急响应，其余人员正常上班时间也可立即投入抢险，非上班时间可在15分钟内赶到指定位置。公司安全责任制明确了应急职责，所有成员有义务参加应急抢险工作，按照应急预案和分工参加应急响应。

3.1.2 管理制度

《阆中化工有限责任公司应急救援管理制度》已明确规定了应急队伍的组成人员（包括更新）、职责、培训、演练、参与应急响应等要求，规定应在预案附件或明显位置要求公布联系人员姓名和方式。

3.1.3 应急组织体系

公司应急响应组织体系结构图：

应急

指挥部

危险目标控制住组

伤员抢救联络组

安全疏散警戒组

抢险物资保障组

现场指挥组

应急最初响应组

增援

处置

最初

处置

最初

处置

事故

3.1.4 应急值班管理制度

《阆中化工有限责任公司领导带班行政值班应急值班管理制度》已明确规定了应急值班人员、职责、时间、工作任务、纪律。考核等要求。

3.1.5  现有事故风险防控与应急措施情况

公司针对可能发生的事故类型，配备了预防事故设施（如检测报警装置、防爆设施、设备防护设施、安全警示标志等）、控制事故设施（如泄压和止逆设施、紧急处理设施等）、减少与消除事故影响设施（如灭火设施、防止火灾蔓延设施、紧急个体处置设施、应急响应设施、劳动防护用品及装置等）。

3.1.5.1  预防事故装置

（1）检测设施：公司生产装置和储存设施设有压力计、温度计、液位计、流量计、可燃有毒气体检测报警和火灾检测报警等各种监测仪表及各种检测报警装置。

（2）组分控制设施：公司对放空气总管设有蒸汽灭火管线。

（3）防护设施：公司设置的防护设施有防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、制动装置、限度装置、电器过载保护装置、防静电装置、防雷装置、防噪音装置、降温装置、通风除尘排毒装置、转动设备安全锁闭装置、防护栏等。

（4）电气防爆装置：公司在易燃、易爆场所采用了各种防爆电机、防爆仪表、防爆通讯器材、防爆电气设施等。

（5）安全标志、标识：公司在危险性较大的设施、设备及工作场所设置了安全警示标志、标识，如：“安全周知卡”、“严禁烟火”、“高压危险、易燃易爆、有毒”等。

3.1.5.2  控制事故装置设置情况

（1）泄压设施：公司在生产、储存装置上安装了安全阀、放空阀、止逆阀、减压阀、放空管等安全设施。

（2）紧急处理设施：公司各主要装置中采用了DCS 自动控制系统和SIS安全仪表系统，现场设置有GDS检测报警连锁系统。在涉及腐蚀危害的作业场所设置有洗眼器。对重大危险源全部实现了在线实时监控。3个100M3卧式罐之间并联，设置2 个48M3应急罐，氨罐所在地设围堰，并设排水沟，联通事故应急池。公司液氨储罐进出口处设有紧急切断装置。

3.1.5.3 降低事故灾害装置设置情况

（1）防止火灾蔓延设施：公司在易发生火灾危险事故的场所设置了阻火器、防火堤等，各装置分区设置并保持防火间距。

（2）灭火设施：公司设置的灭火设施有消火栓、消防炮、各储罐和充装区上方的自动喷淋装置、环装消防供水管网，由消防自动稳压供水系统供水，现场配置有灭火器、灭火毯、消防沙池、消防铲、消防桶。

（3）应急救援设施：公司配备了各种应急救援工程抢险和堵漏工具，配置了应急抢险人员个体防护装备，包括过滤式防护面具、正压式空气呼吸器、化学防护服、安全帽、安全带等。

（4）避难设施：公司厂区设有安全通道，并设置了事故应急救援疏散标志。

（5）事故应急池：公司厂区内设置了总共4790M3的事故应急废水收集贮槽及收集渠。

3.2 公司应急救援物资情况

3.2.1 管理制度

《阆中化工有限责任公司安全设施管理制度》已明确规定了应急救援物资管理责任、配置要求、保管、检查、培训、检维修、补充等要求。

3.2.2配置的应急救援物资现状

公司按照各种可能发生的事故应急抢险需要配置应急物资，包括灭火、收容、洗消、喷淋、监测等安全设施和堵漏、配件更换等设备设施。

公司应急物资装备配置清单表

| 设备 名称 | 性能用途和使用条件 | 配置 数量 | 配置地点和拿取方式 | 管理责任人 及联系方式 | 现状和功能完善程度 | 受可能发生的事故的影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防CO滤毒罐、防毒面罩 | 在CO浓度低于２%以下时个体呼吸防护用 | 3套 | 一车间中控室外消防应急器材柜，现场取用 | 安吉 18990824747 | 完好，可随时确保5人同时连续使用至少2小时。 | 防毒面罩可重复使用；滤毒罐为一次性消耗品，随性能降低应及时更换。 |
|  |  | 2套 | 微型消防站内，送至现场使用 | 杨玉秀 18990746618 |  |  |
| 防NH3滤毒罐、防毒面罩 | 在NH3浓度低于２%以下时个体呼吸防护用 | 2套 | 二车间消防通道旁消防应急器材柜，现场取用 | 常吉 18784712678 | 完好，可随时确保19人同时连续使用至少2小时。 |  |
|  |  | 2套 | 二车间一楼吸氨岗位防毒器材柜，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 二车间二楼离心机岗位防毒器材柜 ，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 二车间三楼碳化塔岗位防毒器材柜，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间天压机旁消防应急器材柜，现场取用 | 马旭 17788679607 |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间压缩二楼压缩岗位防毒器材柜内，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间合成操作室外消防应急器材柜，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间循环机房合成岗位防毒器材柜，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 3套 | 微型消防站内，送至现场使用 | 杨玉秀 18990746618 |  |  |
| 蛇形长管、防毒面具 | 有毒气体浓度较高扩散区域较小时的个体呼吸防护 | 2套 | 一车间中控室外消防应急器材柜内，现场取用 | 安吉 18990824747 | 完好，可随时确保6人同时连续长时间使用。 | 可重复使用。 |
|  |  | 2套 | 二车间消防通道旁消防应急器材柜内，现场取用 | 常吉 18784712678 |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间合成操作室外消防应急器材柜内，现场取用 | 马旭 17788679607 |  |  |
| 护目镜 | 液氨、氨水泄漏时个体眼睛防护 | 2副 | 二车间一楼吸氨岗位防毒器材柜，现场取用 | 常吉 18784712678 | 完好，可随时确保9人同时连续长时间使用。 | 可重复使用。 |
|  |  | 2副 | 二车间二楼离心机岗位防毒器材柜 ，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2副 | 二车间三楼碳化塔岗位防毒器材柜，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 3副 | 三车间循环机房合成岗位防毒器材柜，现场取用 | 马旭 17788679607 |  |  |
| 空气呼吸器 | 浓烟毒气缺氧环境时的个体呼吸防护 | 2具 | 一车间中控室外消防应急器材柜内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，气压充足，可随时确保6人同时长时间使用至少50分钟。 | 气瓶中的空气随使用时间衰减，应及时补充气源。 |
|  |  | 2具 | 二车间消防通道旁消防应急器材柜，现场取用 |  |  |  |
|  |  | ２具 | 三车间合成操作室外消防应急器材柜内，现场取用 |  |  |  |
| 防化服 | 液氨泄漏时的个体躯干防护 | 2套 | 一车间中控室外消防应急器材柜内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时确保10人同时连续长时间使用。 | 可重复使用。 |
|  |  | 2套 | 二车间消防通道旁消防应急器材柜内，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间天压机旁消防应急器材柜内，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 三车间合成操作室外消防应急器材柜内，现场取用 |  |  |  |
|  |  | 2套 | 微型消防站内，送至现场使用 |  |  |  |
| 喷淋洗眼器 | 液氨、氨水溅入眼睛、身体上时冲洗用 | 1套 | 二车间一楼楼梯旁，现场使用 | 常吉 18784712678 | 完好，可随时确保连续长时间使用。 | 无影响。 |
|  |  | 1套 | 三车间合成液氨充装站旁，现场使用 | 马旭 17788679607 |  |  |
|  |  | 1套 | 三车间液氨储棚围堰旁，现场使用 |  |  |  |
|  |  | 1套 | 三车间膜分装置旁，现场使用 |  |  |  |
| 水喷淋器 | 发生氨泄漏洗消稀释 | 7套 | 液氨储棚、充装站，现场使用 | 马旭 17788679607 | 完好，可随时确保连续长时间使用，水源充足。 | 发生事故可能影响原供电系统供电，造成断水，设置有双电源和应急电源，稳压供水系统设置备用泵和柴油发电机，可立即恢复供水。 |
| 围堰防火堤 | 防止火灾扩散收集泄漏物 | 1套 | 液氨储棚，现场使用 | 马旭 17788679607 | 完好，可随时确保连续长时间使用。 | 无影响。 |
| 应急回收池 | 收容泄漏物及超标排放物 | 2座 | 充装站旁，现场使用 | 马旭17788679607 | 完好，可随时投用，可完全收集。 | 设计容量较大，无影响。 |
|  |  |  | 二泵外，现场使用 | 安吉 18990824747 |  |  |
| 担架 | 转移受伤人员 | 1套 | 生产调度室内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时使用。 | 可重复使用。 |
| 室外消火栓 | 供给消防水 | 47套 （生产水21套、稳压系统26套） | 生产区消防通道旁，现场使用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时就近长时间使用，水源充足。 | 由消防水自动稳压系统供水，该系统双电源供电，备有应急电源，消防水自动稳压系统设置有备用泵和备用柴油发电机，原供电系统受到事故影响可引起断水，启动备用电源、应急电源、备用泵和备用发电机，可立即恢复供水。 |
| 室内消火栓 | 供给消防水 | 7套 | 压缩厂房、机修厂房、五金库房内，现场使用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时就近长时间使用，水源充足。 |  |
| 消防炮 | 供给消防水 | 10套 （生产水2套、稳压系统8套） | 一车间4套（生产水2套、稳压系统2套）、二车间2套（稳压）、三车间2套（稳压）、停车场2套（稳压），现场使用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时就近长时间使用，水源充足。 |  |
| 消防水带 | 供给消防水 | 49盘/20m | 消火栓附近消防水带柜内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时就近长时间使用。 | 可重复使用。 |
| 消防水枪 | 供给消防水 | 23只 | 消火栓附近消防水带柜内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时就近长时间使用。 | 可重复使用。 |
| 灭火器 | 初起火灾灭火 | 136具 | 生产现场（5Kg54具、8 Kg92具），现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时使用。 | 使用后应及时更换或维护。 |
| 消防沙池 | 灭火 | 2座 | 变电站、润滑油存放处各一座，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时使用。 | 使用后应及时补充消防沙。 |
| 消防铲 | 铲沙灭火 | 12把 | 消防器材柜各3把，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时使用。 | 可重复使用。 |
| 消防桶 | 装沙和水灭火 | 24只 | 消防器材柜各6只，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可随时使用。 | 可重复使用。 |
| 消防人员个人装备（头盔、灭火服、消防靴、腰带、头灯、呼救器） | 灭火人员个人保护 | 5套 | 微型消防站、消防器材柜内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可供5人长时间使用。 | 可重复使用。 |
| 消防安全绳 | 应急用 | 6根 | 微型消防站、消防器材柜内，现场取用 | 杨玉秀 18990746618 | 完好，可供随时长时间使用。 | 可重复使用。 |
| 应急发电机 | 应急发电 | 2台 | 300Kw、175Kw各一台，300Kw放置总配电站，175Kw放置二泵，现场启动 | 罗斌 13990724803 | 完好，可随时启动，准备柴油充足，可确保连续发电6小时。 | 使用后应及时保养，消耗柴油应及时补充。 |
| 消防水自动稳压系统 | 供给消防水 | 供水量360M3/小时1套 | 设置在二泵消防供水站厂房内，现场 | 罗斌 13990724803 赵凯 13990721026 | 完好，可随时长时间稳压供水。 | 使用双电源供电，备有应急电源，消防水自动稳压系统设置有备用泵和备用柴油发电机，原供电系统受到事故影响可引起断水，启动备用电源、应急电源、备用泵和备用发电机，可立即恢复供水。 |
| 消防水池 | 供给消防水 | 正常蓄水量10000M3和900M3 各一座 | 位于二泵消防供水站旁 | 杨玉秀 18990746618 | 水源充足，可随时供水并确保连续供水至少24小时。 | 水消耗后应及时补充。 |

4 周边社会应急资源调查

4.1主管部门支援机构相关单位

（1）主管部门

阆中市应急管理局    南充市阆中生态环境局

阆中市市场监督管理局  阆中市商务和经济信息化局

四川阆中经济开发区管理委员会

（2）支援单位

应急救援：阆中市应急救援大队

医疗急救：阆中市急救中心

刑事治安和交通管制：阆中市公安局

危化品应急咨询服务：国家危化品应急咨询服务中心

（3）气电协作单位

江南配气站  阆中市天然气公司  双龙配气站  川东能源配气站

南充电业局调度室

（4）《阆中化工有限责任公司应急救援管理制度》已明确规定应在预案附件或明显位置要求公布联系人员姓名和方式。

4.2外部应急能力和应急资源调查

（1）阆中市应急救援机构

阆中市应急救援大队配有下列应急器材：

破拆：金属切割机、液压扩张器等装备。 
　　  高空抢险：登高车、梯子、安全绳、缓降器、救生气垫等高空抢

险设备。 
　　  高温、有毒、腐蚀场所作业：空气呼吸器、隔热服、防化服、防

酸服等防护装备。 
　　  灭火：消防车、照明车、指挥车和高压水枪、水炮等装备。

我公司是消防重点保护单位，阆中市应急救援大队每年均要针对我公司事故类型多次开展消防演练培训，该大队能及时应对我公司各类生产安全事故。

（2）阆中市120急救中心

阆中市120急救中心成员单位阆中市人民医院、阆中市念慈医院

位于阆中市新区，接到报警后迅速赶到现场，对伤员进行现场急救和

转移抢救。我公司已同阆中市人民医院签订伤员救护协议。

（3）阆中市公安局七里派出所

阆中市公安局七里派出所位于阆中新区，接到报警后可迅速赶到

现场，协助公司维持秩序，疏散保护周边公众安全。

（4）阆中双瑞能源有限公司

阆中双瑞能源有限公司位于厂界北方约720米处，该公司从事天然气液化储存，储备有少量空气呼吸器、隔热服、防化服、防酸服、备用气瓶等防护装备， 紧急情况下，我公司可临时租用。

5  应急资源差距分析

5.1存在的问题

通过调查分析，公司的应急资源以及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需要。由于公司可能发生的危险化学品事故应急响应时，为保障抢险人员的安全，会用到空气呼吸器，使用过程或使用后需要及时补充气源，公司目前还没有及时补充气源的设备。

5.2本单位内外部应急资源补充建议

为保证应急需要，建议公司可添置补充气源的设备或者增加备用数量，进一步完善应急设施管理制度，明确责任，加强对应急物资的采购、储备、管理、保养等环节的监督检查，对管理混乱、挪用应急物资、不及时保养等问题，依法依规严肃查处，对已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置，建议加强协作单位和社会单位沟通，做到信息传递正确及时，服务及时，响应及时。