附件9.19

应急资源调查报告

目  录

1  总则	1

1.1  调查目的	1

1.2  调查范围	1

1.3  调查依据	1

1.4  调查工作程序	5

2  应急资源状况	7

2.1  主要风险状况	7

2.2  应急资源基本现状	7

3  外部应急资源	17

3.1  政府部门	17

3.2  区域联防救护部门	17

3.3  医疗救护部门	18

3.4  外部应急物资	18

4  应急资源差距分析	34

4.1  应急资源与风险的匹配性分析表	34

4.2  应急措施与应急资源的匹配性分析结果	34

5  应急资源调查结论	35

# 1  总则

## 1.1  调查目的

明确可以调用的和可以请求援助的应急资源（主要是抢险和医疗的队伍、装备、物质）,分析可以调用的和可以请求援助的应急资源是否匹配采气二厂面临的风险,分析现有应急措施是否与可以调用的和可以请求援助的应急资源匹配。

## 1.2  调查范围

采气二厂下属部门和基层单位,采气二厂主要开发区域，包括：巴中市（恩阳区、巴州区、通江县）、广元市（苍溪县）和南充市（阆中市）、汉中市，达州市、广安市、汉中市分布有少量废弃井。

## 1.3  调查依据

1.3.1  有关法律法规、文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，自2021年9月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(中华人民共和国主席令第30号，自2010年10月1日起施行)；

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行)；

（4）《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号，主席令第29号修订，2019年4月23日起施行)；

（5）《中华人民共和国防震减灾法》(中华人民共和国主席令第7号，自2009年5月1日起施行)；

（6）《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行)；

（7）《特种设备安全监察管理条例》(中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起实施)；

（8）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（9）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；

（10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号修改，自2019年9月1日起施行）；

（11）《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（原国家安监总局令第77号，2015年5月1日起施行）；

（12）《危险化学品名录（2015版）》（原国家安全生产监督管理局公告2015年第5号）；

（13）《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）；

（14）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号)；

（15）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令225号，2008年9月1日起施行）；

（16）《西南石油局有限公司西南油气分公司突发事件总体应急预案》；

（17）《西南石油局有限公司 西南油气分公司应急管理实施细则》；

（18）关于印发《中国石化应急管理规定》的通知。

1.3.2  标准、技术规范

（1）《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)；

（2）《气田集输设计规范》（GB 50349-2015）；

（3）《输气管道工程设计规范》(GB 50251-2015)；

（4）《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)；

（5）《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）；

（6）《石油与石油设施雷电安全规范》（GB 15599-2009）；

（7）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（8）《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014，2018年版)；

（9）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）；

（10）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

（11）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

（12）《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010）；

（13）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

（14）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

（15）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB 50493-2019）；

（16）《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）；

（17）《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）；

（18）《石油天然气工业管道输送系统管道阀门》（GB/T 20173-2013）；

（19）《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB 21447-2018）；

（20）《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）；

（21）《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）；

（22）《安全色》（GB 2893-2008）；

（23）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（24）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（25）《石油天然气安全规程》（AQ 2012-2007）；

（26）《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）；

（27）《油气田变配电设计规范》（SY/T 0033-2009）；

（28）《油气田地面管线和设备涂色规范》（SY/T 0043-2006）；

（29）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048-2016）；

（30）《油气田防静电接地设计规范》（SY/T 0060-2017）；

（31）《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T 0086-2012）；

（32）《天然气管道运行规范》（SY/T 5922-2012）；

（33）《石油天然气管道安全规程》（SY/T 6186-2007）；

（34）《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY／T 6137-2017）；

（35）《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）；

（36）《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T 7357-2017）；

（37）《高含硫化氢气田地面集输系统设计规范》（SY/T 0612-2014）；

（38）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T

29639-2020）；

（39）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）；

（40）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）；

（41）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

（42）《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T 3052-2015）；

（43）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）；

（44）《安全生产应急管理人员培训及考核规范》（AQ/T 9008-2012）；

（45）《油气长输管道突发事件应急预案编制规范》（SY/T7412-2018）。

## 1.4  调查工作程序

采气二厂应急资源调查工作程序分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、报告编制阶段。

1.4.1  调查准备阶段

结合采气二厂部室职能，成立以采气二厂厂长为组长、相关部门及管理区人员参加的应急资源调查小组，明确了工作职责和任务分工。调查小组根据相关法律法规及采气二厂应急管理相关规定，制定了应急资源调查计划，包括调查的时间、地点、调查小组构成和调查分工。

1.4.2  调查实施阶段

1.4.2.1  资料收集

收集采气二厂应急管理相关资料，包括应急通讯、组织机构、应急管理人员、应急专家、救援队伍、演练与培训、应急物资、应急经费、遵循与应急相关的法律法规等。

1.4.2.2  应急资源需求分析

在资料收集的基础上，结合事故风险辨识、评估结果，对采气二厂事故应急处置中所需应急资源的种类、数量等进行分析，明确应急资源需求结果。

1.4.2.3  现场勘查

在应急资源需求分析的基础上，采用现场勘查的方式查看厂自身和周边应急资源。

1.4.2.4  人员访谈

对于在资料收集和现场勘查过程中所涉及的疑问、信息的补充和已有资料的考证，采用人员访谈的方式进行求证，访谈对象为各部门及管理区应急管理相关人员。

1.4.3  报告编制阶段

根据采气二厂应急资源调查结果，同时结合《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）和《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）、《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号修改，自2019年9月1日起施行）的规定，编制采气二厂突发事件应急资源调查报告。

# 2  应急资源状况

## 2.1  主要风险状况

根据风险评估报告结果，采气二厂在生产经营活动中主要存在气井井控风险、环境污染风险、井站及集输管网爆炸着火风险、中毒、自然灾害突发风险等。采气二厂站场及管道运行过程中厂存在的主要危险、有害因素包括：井喷事件、火灾爆炸、油气泄漏、酸气泄漏、中毒窒息、危险化学品泄漏、特种设备事故、办公楼火灾、危险废物意外事件、气象灾害、地震地质灾害、公共卫生事件、群体上访事件、公共聚集场所事件、天然气供应事件、恐怖袭击、道路交通事故、容器爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺等。

## 2.2  应急资源基本现状

2.2.1  应急组织机构及职责

2.2.1.1  厂应急组织机构

厂应急组织机构由厂应急指挥中心（以下简称应急指挥中心）、应急指挥中心办公室（以下简称应急办公室）、应急工作组（应急处置技术组、应急资源协调组、公共关系组、通信与后勤组、财力保障组）、专家组、现场应急指挥部（下设各现场应急小组）组成。

2.2.1.2  应急指挥中心

（1）应急指挥中心是厂应急指挥常设机构，由厂主要负责人、副厂长、各职能部门、基层单位负责人组成。主任由厂主要负责人担任，副主任由副厂长担任。

（2）应急指挥中心职责

全面组织厂突发事件应急处置工作，落实国家及政府主管部门指令。

发布有关突发事件应对工作的决定、指令、措施等。

审批信息发布材料。

审定并签发向公司及政府主管部门的报告。

审核厂级突发事件应急费用。

根据现场需求，确定是否派赴现场人员，安排事件调查人员。

审批、发布厂突发事件应急预案。

2.2.1.3  应急办公室

（1）应急办公室设在生产运行室，由生产技术室、生产运行室、基建设备室、安全环保室、综合管理室 （党委办公室）、党群工作室（纪检监督室、宣传工作室）、组织人事室、计划财务室、企管法律室负责人组成。主任由生产运行室负责人担任，副主任由综合管理室 （党委办公室）、安全环保室负责人担任。

（2）应急办公室职责

履行24小时应急值班、接处警。

负责组织召开应急会议（包括首次应急会议和应急过程会议），做好会议记录。

跟踪、研判突发事件信息，提出应急处置意见并报应急指挥中心决策。

指导、协助事发部门应急处置工作，根据现场需求，安排派赴有关人员。

根据突发事件进展，与各应急工作组沟通、交流，汇总、传递相关信息，建立各应急工作组之间的信息沟通渠道。

负责上报材料的起草和应急处置材料的归档工作。

跟踪突发事件动态和处置进展，向应急办公室各成员单位和应急工作组通报有关情况；传达应急指挥中心及应急办公室指令。

2.2.1.4  应急工作组

根据突发事件应急处置需要，原则上成立5个应急工作组：应急处置技术组、应急资源协调组、公共关系组、通信与后勤组、财力保障组。

（1）应急处置技术组

应急处置技术组组长单位和成员部门根据突发事件类型确定（见各专项预案），主要职责是组织制定应急处置具体方案，指导事发部门或基层单位开展应急处置工作。

（2）应急资源协调组

应急资源协调组由生产运行室、综合管理室（党委办公室）、生产技术室、安全环保室、基建设备室等部门组成。生产运行室担任组长。

应急资源协调组主要职责是协调应急救援队伍（应急救援力量分布和重要防护目标见附件9.6）、装备和物资（应急物资装备清单见附件9.7）。

（3）公共关系组

公共关系组由综合管理室 （党委办公室）、党群工作室（纪检监督室、宣传工作室）、企管法律室、计划财务室、生产运行室等部门组成。党群工作室（纪检监督室、宣传工作室）担任组长。

公共关系组主要职责是开展与媒体、内部员工及利益相关方的沟通和协调，对外发布信息，处理公共关系。

（4）通信与后勤组

通信与后勤组由生产运行室、综合管理室（党委办公室）等部门组成。生产运行室担任组长。

通信与后勤组主要职责是信息通讯和后勤保障。

（5）财力保障组

财力保障组由计划财务室、组织人事室、党群工作室（纪检监督室、宣传工作室）等部门组成。计划财务室担任组长。

财力保障组主要职责是落实应急资金，处理保险和理赔等工作。

2.2.1.5  专家组

厂建立内部应急专家组，为应急指挥中心和现场应急指挥部提供技术支持。 厂专家组主要包括采油气、地面工程、设备、油气田开发、地面集输、安全环保、电仪讯、集输防腐、环境工程、气田水处理等专业，医疗、井控等专业的外部专家人员依托地方政府及分公司提供技术支持。

表2-1  采气二厂应急机构人员及联系电话一览表

| 采气二厂应急通讯录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时应急值班电话 |  | 6300107、6308110、6308119 |  |  | 区号：0817 |  |
| 通讯地址 |  | 阆中市巴都大道中石化阆中部研基地 |  |  | 邮编：637400 |  |
| 西南油气分公司应急值班电话 |  | 65285777 |  |  | 区号：028 |  |
| 序号 | 职能分类 | 姓名 | 职务 | 办公室电话 |  | 手机 |
| 一 | 应急指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥中心主任 | 孙天礼 | 厂长、党委副书记 | 6308111 |  | 18583377882 |
| 2 | 应急指挥中心主任 | 梁中红 | 党委委员、副厂长 | 6308616 |  | 18583378673 |
| 3 | 应急指挥中心副主任 | 袁先勇 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 6308788 |  | 18583378668 |
| 4 | 应急指挥中心副主任 | 邢东平 | 副厂长 | 6308708 |  | 18583377867 |
| 5 | 应急指挥中心副主任 | 王勇飞 | 副厂长、党委委员 | 6308386 |  | 18628269267 |
| 6 | 应急指挥中心副主任 | 黄旭兰 | 总会计师、党委委员 | 6308626 |  | 18628156770 |
| 7 | 应急指挥中心副主任兼应急办公室主任 | 陈 曦 | 副厂长、党委委员 | 6308617 |  | 18628155202 |
| 8 | 应急办公室副主任 | 陈 伟 | HSE总监 | 6308755 |  | 18583378567 |
| 9 | 应急办公室副主任 应急资源协调组及通信与后勤组组长部门 | 黄元和 | 副总工程师兼运行管理室主任 | 6308673 |  | 18582528179 |
| 10 | 应急指挥中心成员 | 骆仕洪 | 油气田开发专家 | 6308618 |  | 18583377830 |
| 11 | 应急指挥中心成员 | 朱洪金 | 工会副主席兼综合管理室副主任 | 6308367 |  | 18583377826 |
| 12 | 应急指挥中心成员 | 唐 均 | 副总工程师 | 6308608 |  | 18583377869 |
| 13 | 应急指挥中心成员 | 王 彬 | 综合管理室主任兼团委书记 | 6308367 |  | 19950781014 |
| 14 | 应急指挥中心成员 公共关系组部门 | 吴 鸿 | 党群工作室副主任 | 6308612 |  | 18583377855 |
| 15 | 应急指挥中心成员 | 赵其双 | 纪委副书记兼组织人事室主任 | 6308672 |  | 18628155227 |
| 16 | 应急指挥中心成员 | 李建辉 | 机关第二党支部书记、组织人事室副主任 | 6308674 |  | 18583378533 |
| 17 | 应急指挥中心成员 | 蓝 辉 | 企管法律室主任 | 6308398 |  | 18583377876 |
| 18 | 应急指挥中心成员 财力保障组组长部门 | 冯 凯 | 计划财务室副主任 | \ |  | 19828595142 |
| 19 | 应急指挥中心成员 | 朱 国 | 生产技术室主任 | \ |  | 18628155081 |
| 20 | 应急指挥中心成员 | 鲜奇飈 | 基建设备室主任 | \ |  | 18582528180 |
| 21 | 应急指挥中心成员 | 袁 斌 | 安全环保室主任 | \ |  | 18582528185 |
| 22 | 元坝采气管理区 | 赵 羽 | 经理兼副支部副书记 | 6309696 |  | 19828595102 |
| 23 | 元坝采气管理区 | 侯剑锋 | 支部书记兼副经理 | 6309666 |  | 18582528175 |
| 24 | 元坝采气管理区 | 潘志钢 | 首席技师 | 6309668 |  | 19828596855 |
| 25 | 阆巴采气管理区 | 郭 威 | 支部书记兼经理 | \ |  | 18583376532 |
| 26 | 开发研究所 | 李 怡 | 所长 | \ |  | 19828595107 |
| 27 | 水务中心 | 何 海 | 支部书记兼副经理 | \ |  | 19828595098 |
| 28 | 水务中心 | 侯肖智 | 经理 | \ |  | 18582528176 |
| 二 | 应急专家通讯录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专家组 | 姓名 | 专业 | 办公室电话 |  | 手机 |
| 1 |  | 孙天礼 | 采油气 | 6308111 |  | 18583377882 |
| 2 |  | 梁中红 | 地面工程 | 6308616 |  | 18583378673 |
| 3 |  | 邢东平 | 设备 | 6308708 |  | 18583377867 |
| 4 |  | 王勇飞 | 油气田开发 | 6308386 |  | 18628269267 |
| 5 |  | 陈曦 | 地面集输 | 6308617 |  | 18628155202 |
| 6 |  | 骆仕洪 | 油气田开发 | 6308618 |  | 18583377830 |
| 7 |  | 陈伟 | 安全环保 | 6308755 |  | 18583378567 |
| 8 |  | 黄元和 | 电仪讯 | 6308673 |  | 18582528179 |
| 9 |  | 朱国 | 油气田开发 | \ |  | 18628155081 |
| 10 |  | 冯宴 | 采油气 | \ |  | 18583378636 |
| 11 |  | 鲜奇飚 | 设备 | \ |  | 18582528180 |
| 12 |  | 李怡 | 集输防腐 | \ |  | 18583376532 |
| 13 |  | 汪旭东 | 采油气 | \ |  | 19828595108 |
| 14 |  | 郭威 | 环境工程 | \ |  | 18583376532 |
| 15 |  | 李霄 | 地面集输 | \ |  | 18583376596 |
| 16 |  | 龚小平 | 地面集输 | \ |  | 18583376595 |
| 17 |  | 何海 | 气田水处理 | \ |  | 19828595098 |

2.2.2  应急物资配备情况

采气二厂和基层各单位配置、存储了不同数量、不同功能的应急物资、应急装备。应急物资专人管理、定期检测和维护，确保储备充足、调运顺畅，使其处于适用状态。

表2-2  采气二厂应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 库存量（计量单位） | 存放地点 | 管理部门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC 50型 | 3（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFTZ/ABC 4型 | 3（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/7型 | 3（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 4 | 消防铲 | / | 35（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 5 | 静电释放球 | / | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 6 | 消防桶 | / | 30（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 7 | MSA供气阀 | AutoMaxx-AS | 10（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 8 | MSA面罩 | / | 6（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 9 | MSA空呼整套 | AG2100 | 4（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 10 | 消防防化服 | / | 5（套） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 11 | 担架 | SC-12145 | 2（具） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 12 | 医药箱 | 60mm×30mm×20mm | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 13 | 验漏壶 | DE8004 | 3（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 14 | 塑料彩布 | / | 3（包） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 15 | 安全绳 | 20米 | 10（条） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 16 | 固定式警示栏 | / | 10（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 17 | 轻巧型安全带 | / | 2（箱） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 18 | 高级帐篷 | / | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 19 | 绝缘胶布 | 红色 | 3（卷） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 20 | 绝缘胶布 | 蓝色 | 2（卷） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 21 | 绝缘胶布 | 黄色 | 3（卷） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 22 | 警示带 | 0.05x125m | 4（卷） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 23 | 柴油发电机 | HJI-10 | 1（台） | 元坝采气管理区仓储库房 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 24 | 切割机 | D28710 | 2（台） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 25 | 防洪沙袋 | / | 200（条） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 26 | 救生衣 | / | 30（件） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 27 | 大功率喊话器 | XY-618 | 2（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 28 | 采气树密封垫环托盘 | KQY78/65-105Q-03-02 | 4（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 29 | 采气树密封垫环托盘 | KQY65-707-02-03 | 4（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 30 | 垫环 | 41Y11-101-70 | 4（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 31 | 密封垫环 | YB11-105-P05-01-03 | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 32 | 密封圈 | 11814 vare nr:3020496 | 4（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 33 | 伺服阀全套密封圈 | 12907/3020497 | 5（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 34 | 进口氟橡胶密封圈 | dab5X7 | 43（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 35 | TUM密封圈 | ET-549-02 | 12（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 36 | 手动液压泵 | S/N18741 | 5（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 37 | 压力表 | 0-100MPa，M20*1.5 | 5（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 38 | 压力表 | 15000psi | 2（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 39 | 三通球阀 | 2500psi，1/4"卡套接口 | 10（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 40 | 八角垫 | BX153 | 10（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 41 | 八角垫 | 51022100119-215G2YPU | 2（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 42 | 八角垫 | BX154 825 | 10（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 43 | 八角垫 | BX154 S-4 | 1（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 44 | 溢流阀 | 4500-5000PSi | 2（只） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 45 | 溢流阀阀芯 | 5000-6000psi | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 46 | 单向阀 | 101A-85531 MAWP 15000psi@RT | 5（只） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 47 | 针阀 | 10000psi 1/4"NPT | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 48 | 两通球阀 | 6000psi 1/4"卡套接口 | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 49 | 易熔塞 | KQ78-105 3/8 | 10（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 50 | 8字盲板 | DN50 2500LB | 5（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 51 | 8字盲板 | DN50 PN64 | 5（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 52 | 8字盲板 | DN80300LB | 5（片） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 53 | 应急照明灯 | / | 2（台） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 54 | 烧水壶 | / | 1（个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 55 | 防爆手电筒 | JW7302 | 5(个） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 56 | 单相污水电泵 | WQD10-10-0.75 | 2（台） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 57 | 报警手摇器 | / | 2（台） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 58 | 水龙带 | / | 5(卷） | 元坝采气管理区应急物资库 | 元坝采气管理区 | 18383243760 |
| 59 | 安全绳 | 20米 | 8（条） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 60 | 轻巧型安全带 | / | 2（箱） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 61 | 静电释放球 | / | 1（个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 62 | 防洪沙袋 | / | 100（条） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 63 | 救生衣 | 浮力材料填充式 .5KG/EPE | 20（件） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 64 | 安全警示带 | 100m | 10（卷） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 65 | 风向袋 | YX-JQD | 5（个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 66 | 应急照明灯 | KT-2F2D-E3W-AI | 2（具） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 67 | 防爆手电筒 | JW7302 | 2(个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 68 | 手提式干粉灭火器 | MFTZ/ABC 2型 | 40（具） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 69 | 手提式干粉灭火器 | MFTZ/ABC 8型 | 12（具） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 70 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC 35型 | 19（具） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 71 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/5型 | 2（具） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 72 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/7型 | 4（具） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 73 | 医药箱 | 60mm×30mm×20mm | 4（个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 74 | MSA面罩 | / | 6（个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 75 | MSA空呼整套 | AG2100 | 6（套） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 76 | 消防钩 | 2米 | 5（把） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 77 | 消防桶 | 1.2mm | 10（个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 78 | 消防水带 | DN80 | 200（米） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 79 | 消防水带 | DN50 | 200（米） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 80 | 消防泵 | ST40DP | 2（台） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 81 | 消防铲 | / | 20（把） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 82 | 锄头 | / | 10（把） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 83 | 方铲 | / | 10（把） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |
| 84 | 喷壶 | 2L | 5（个） | 阆巴采气管理区库房 | 阆巴采气管理区 | 18328518023 |

# 3  外部应急资源

当发生重大或者未预料到的突发事件，采气二厂内部应急资源不能第一时间赶到事发现场或采气二厂在应对该突发事件时的应急资源不足，有造成事态扩大的可能，应及时向当地政府部门及外部救援队伍请求援助，以便有效控制事态并将事故造成的危害降至最低。

根据外部应急资源调查结果，采气二厂可请求援助的与业务相关的外部应急救援机构及应急救援队伍如下：

## 3.1  政府部门

表3-1  政府部门救援机构联系电话

| 序号 | 单位名称 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四川省应急管理厅 | 028-86633660 |
| 2 | 四川省生态环境厅 | 028—80589003、80589100 |
| 3 | 巴中市应急管理局 | 0827-5260046 |
| 4 | 巴中市生态环境局 | 0827-5265075 |
| 5 | 恩阳区应急管理局 | 0827-3108016 |
| 6 | 恩阳区生态环境局 | 0827-3369517 |
| 7 | 巴州区应急管理局 | 0827-5237189 |
| 8 | 巴州区生态环境局 | 0827-2631127 |
| 9 | 通江县应急管理局 | 0827-7237616 |
| 10 | 通江县生态环境局 | 0827-7211780 |
| 11 | 广元市应急管理局 | 0839-3270175 |
| 12 | 广元市生态环境局 | 0839-3310881 |
| 13 | 苍溪县应急管理局 | 0839-5222850 |
| 14 | 苍溪县生态环境局 | 0839-5587771 |
| 15 | 南充市应急管理局 | 0817-2667099 |
| 16 | 南充市生态环境局 | 0817-2666156 |
| 17 | 阆中市应急管理局 | 0817-6306110 |
| 18 | 阆中市生态环境局 | 0817-6222334 |
| 19 | 广安市应急管理局（主要为废弃井） | 0826-2334746 |
| 20 | 达州市应急管理局（主要为废弃井） | 0818-2388659 |
| 21 | 汉中市应急管理局（主要为废弃井） | 0916-2212590 |
| 火警：119 医疗急救：120 公安报警：110 交通报警：122 森林火警：12119 电力系统的服务热线：95598 电梯困人应急电话：96933 |  |  |

## 3.2  区域联防救护部门

表3-2  联防区应急队伍通讯录

| 序号 | 单位名称 | 值班电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中石化元坝应急救援中心 | 0839-5219999 |
| 2 | 中石化中原油田普光分公司普光应急救援中心 | 0818-4736119/4736985 |
| 3 | 通南巴救援中队 | 18583377835 |
| 4 | 大坪特勤救援中队 | 18582531793 |
| 5 | 苍溪救援中队 | 18583376608 |

## 3.3  医疗救护部门

表3-3  医疗救护单位通讯录

| 序号 | 医院名称 | 电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元坝气田生产管理中心医疗站 | 13881296150 | 广元市苍溪县 |
| 2 | 巴中中心医院 | 0827-5201688 | 四川省巴中市巴州区南池街1号 四川省巴州区将军大道七支道 |
| 3 | 恩阳区人民医院 | 0827-3362218 | 巴中市恩阳区千佛东路20号 |
| 4 | 巴州区人民医院 | 0827-5234425 | 巴中市巴州区滨河路与郑家街交叉口东50米 |
| 5 | 通江县人民医院 | 0827-7221144 | 通江县诺江镇西华路55号 |
| 6 | 广元市中心医院 | 0839-3222256 | 广元市利州区井巷子16号 |
| 7 | 苍溪县人民医院 | 0839-5223311 | 苍溪县陵江镇兴贤街12号 |
| 8 | 南充市中心医院 | 0817-2700478 | 南充市顺庆区大南街 |
| 9 | 阆中市人民医院 | 0817-6222750 | 南充市阆中市张飞南路85号 |

## 3.4  外部应急物资

采气二厂周边可依托的应急救援物资主要为应急救援大队、通南巴救援中队(通江县城南村7社）、大坪特勤救援中队（苍溪县元坝镇金山村）、苍溪救援中队（苍溪县肖家坝大道186号）等应急机构，其配备的应急物资如下：

表3-4  应急救援装备清单

| 序号 | 单位名称 | 物资名称 | 规格型号 | 库存量 | 存放地点 | 有效期 | 管理部门 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油工程监督中心 | 五十铃水罐车（小） | 庆铃MX5101GXFSG30 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 2 | 石油工程监督中心 | 曼车（重型A炮） | D0836LFL27 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 3 | 石油工程监督中心 | 奔驰消防车 | 奔驰底盘Actrs4160 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 4 | 石油工程监督中心 | 豪沃干粉联用消防车 （HOWO） | 重汽ZZ5347V4647D1 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 5 | 石油工程监督中心 | 拖臂车（气防方仓） | 豪沃MX5180XXFQC200/MK | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 6 | 石油工程监督中心 | 拉臂钩自卸式消防车 | SXF5181TXFQC200 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 7 | 石油工程监督中心 | 抑尘排烟车 | 程力威牌 CLW5201DY26 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 8 | 石油工程监督中心 | 高喷平台消防车 | 沃尔沃SXT5340JXFDG40 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 9 | 石油工程监督中心 | 工具车 | 福田BJ2037Y2MDV-P5 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 10 | 石油工程监督中心 | 指挥车（通讯车） | 丰田SCT6704TRB53L | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 11 | 石油工程监督中心 | 丰田（越野） | JTEBL29L | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 12 | 石油工程监督中心 | 环境监测车 | DMT5040TJE | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 13 | 石油工程监督中心 | 丰田运输车 | 柯斯达SCT6702XZB53L | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 14 | 石油工程监督中心 | 西石牌（罐车）(桂L26959) | XSJ5253GYY | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 15 | 石油工程监督中心 | 叉车 | 杭州叉车 | 1辆 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 16 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器（梅思安） | 6.8L（AX） | 60套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 17 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器（梅思安） | 6.8L（AG） | 115套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 18 | 石油工程监督中心 | 碳纤维气瓶（SCI） | 6.8L | 12个 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 19 | 石油工程监督中心 | 移动供气源 | 梅思安 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 20 | 石油工程监督中心 | 便携式硫化氢检测仪 | GasAIertMicroCIipXL | 70台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 21 | 石油工程监督中心 | 便携式硫化氢检测仪（0-100PPM） | MSA ALTAIR 2X | 18台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 22 | 石油工程监督中心 | 便携式二氧化硫检测仪20PPM | MSA | 6台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 23 | 石油工程监督中心 | 便携式二氧化硫检测仪20PPM | 英思科 Tango | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 24 | 石油工程监督中心 | 多功能气体检测仪 | MSA ALTAIR4X | 6台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 25 | 石油工程监督中心 | 化学侦查器材 | F2004 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 26 | 石油工程监督中心 | 大功率充气泵 | 680L/MIN | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 27 | 石油工程监督中心 | 充气泵 | 320L/MIN | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 28 | 石油工程监督中心 | 小功率电动充气泵 | 200L/MIN | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 29 | 石油工程监督中心 | 小功率汽油充气泵 | 100L/MIN | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 30 | 石油工程监督中心 | 氧气充填泵 | AE102A | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 31 | 石油工程监督中心 | 各类救援方舱 |  | 4套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 32 | 石油工程监督中心 | 移动消防泵（手抬消防泵） | VC82ASE | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 33 | 石油工程监督中心 | 移动消防泵（手抬消防泵）新 | SF756MZ | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 34 | 石油工程监督中心 | 浮艇泵 | FTQ0.4/12.0 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 35 | 石油工程监督中心 | 便携式风力灭火机 | 6MF-30 | 10台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 36 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮＼泡沫消防炮 | LSD-P40(20\30)U | 4台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 37 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮 | SDXP-Y-50 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 38 | 石油工程监督中心 | 快攻炮 | 600普罗泰克 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 39 | 石油工程监督中心 | 阿迷龙遥控消防炮 | AKRON3419 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 40 | 石油工程监督中心 | 细水雾灭火枪 | AFT09/10 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 41 | 石油工程监督中心 | 脉冲水枪 | QWLB15 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 42 | 石油工程监督中心 | 暴雪炮 | 暴雪10（Purga-10） | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 43 | 石油工程监督中心 | 暴雪枪 | OP28/0.8 | 2把 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 44 | 石油工程监督中心 | 正压式排烟机 | YY14000A型 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 45 | 石油工程监督中心 | 水驱动排烟机 | YXPS—07/12 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 46 | 石油工程监督中心 | 消防掩体 | FHT1.5×2 | 2座 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 47 | 石油工程监督中心 | 橡皮艇 | Y-410 | 1艘 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 48 | 石油工程监督中心 | 橡皮艇 |  | 1艘 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 49 | 石油工程监督中心 | 救生衣 | beyoh/北游号 | 58件 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 50 | 石油工程监督中心 | 救生圈 | 710*440*108 | 26个 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 51 | 石油工程监督中心 | 固态防爆强光头灯 | JW5110 | 30个 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 52 | 石油工程监督中心 | 防爆微型电筒 | JW7302 | 50只 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 53 | 石油工程监督中心 | 手提式防爆探照灯 | RJW7100 | 1只 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 54 | 石油工程监督中心 | 移动照明系统 | BHL 656 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 55 | 石油工程监督中心 | 水罐消防车（川H15800） | 北奔底盘SXF5250GXFSG80SD | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 56 | 石油工程监督中心 | 五十铃泡沫消防车（008） | 五十铃底盘FVZ34J | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 57 | 石油工程监督中心 | 豪沃干粉联用消防车 （019） | 豪沃MX5180XXFQC200/MK | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 58 | 石油工程监督中心 | 旧气防车（消005） | 五十铃底盘FVZ34J | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 59 | 石油工程监督中心 | 拉臂车（川A7791Q） | 豪沃MX5180XXFQC200/MK | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 60 | 石油工程监督中心 | 医疗救护车(川HD3931) | 福特江铃FLH5036XJHL | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 61 | 石油工程监督中心 | 移动电源车(川H06106) | 东风（200KW）ZQ25110TDY | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 62 | 石油工程监督中心 | 工具车（福特)(川H18733) | 福特全顺JX5047XGCMLB2 | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 63 | 石油工程监督中心 | 人员运输车(川H06088) | 柯斯达 SCT6702XZB53L | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 64 | 石油工程监督中心 | 陕汽牌（货车）(桂L26101) | SX1165TN561 | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 65 | 石油工程监督中心 | 陕汽牌（货车）(桂L25236) | SX1255NR564 | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 66 | 石油工程监督中心 | 重型半挂牵引车 | 陕汽德龙SX4250XC4Q2 | 3辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 67 | 石油工程监督中心 | 依维柯检测车（川H75083） | SXF5040TXFJY65 | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 68 | 石油工程监督中心 | 移动供电车 | 东风（200KW） ZQ25110TDY | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 69 | 石油工程监督中心 | 指挥车 | 丰田2700越野 | 1辆 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 70 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器（梅思安） | AG2100 6.8L | 40套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 71 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器（梅思安） | AX2100 6.8L | 50套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 72 | 石油工程监督中心 | 碳纤维气瓶（SCI） | 6.8L | 60个 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 73 | 石油工程监督中心 | 移动供气源 | MSA | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 74 | 石油工程监督中心 | 便携式硫化氢检测仪 | GasAIertMicroCIipXL | 50台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 75 | 石油工程监督中心 | 便携式硫化氢检测仪（0-100PPM） | MSA ALTAIR 2X | 20台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 76 | 石油工程监督中心 | 便携式二氧化硫检测仪20PPM | MSA ALTAIR | 4台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 77 | 石油工程监督中心 | 便携式硫化氢检测仪（0-100PPM） | 特安 M1（0-1000） | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 78 | 石油工程监督中心 | 便携式二氧化硫检测仪20PPM | MSA ALTAIR PRO | 4台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 79 | 石油工程监督中心 | 多功能气体检测仪 | MSA ALTAIR4X | 2台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 80 | 石油工程监督中心 | 多功能气体检测仪 | MSA 天鹰5X | 3台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 81 | 石油工程监督中心 | 大功率充气泵 | 680L/MIN | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 82 | 石油工程监督中心 | 充气泵 | 400L/MIN | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 83 | 石油工程监督中心 | 充气泵 | 320L/MIN | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 84 | 石油工程监督中心 | 各类救援方舱 |  | 2套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 85 | 石油工程监督中心 | 移动消防泵（手抬消防泵） | VC82ASE | 2台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 86 | 石油工程监督中心 | 移动消防泵（手抬消防泵）新 | SF756MZ | 2台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 87 | 石油工程监督中心 | 浮艇泵 | FTQ0.4/12.0 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 88 | 石油工程监督中心 | 排污泵 | QW400-9 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 89 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮 | SDXP-Y-50 | 3台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 90 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮 | PSKDY8/40WB | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 91 | 石油工程监督中心 | 快攻跑 | PSY30 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 92 | 石油工程监督中心 | 自摆炮 | POK | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 93 | 石油工程监督中心 | 快攻炮 | 600普罗泰克 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 94 | 石油工程监督中心 | 暴雪枪 | OP28/0.8 | 2把 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 95 | 石油工程监督中心 | 背负式喷雾灭火枪 | BWMHQ12/0.8A | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 96 | 石油工程监督中心 | 泡沫灭火装置 |  | 2组 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 97 | 石油工程监督中心 | 正压式排烟机 | YY14000A型 | 3台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 98 | 石油工程监督中心 | 水力排烟机 | YYS0.8/5-11 | 4台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 99 | 石油工程监督中心 | 固态防爆强光头灯 | 海洋王 | 12个 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 100 | 石油工程监督中心 | 防爆微型电筒 | JW7302 | 64只 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 101 | 石油工程监督中心 | 海洋王微型防爆头灯 | IW5130A/LT | 30台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 102 | 石油工程监督中心 | 冲锋舟 | yamaha | 1艘 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 103 | 石油工程监督中心 | 冲锋舟 | SANJ660 | 2艘 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 104 | 石油工程监督中心 | 冲锋舟 | SA-330 | 1艘 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 105 | 石油工程监督中心 | 救生衣 | beyoh/北游号 | 40件 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 106 | 石油工程监督中心 | 抛投器 | ResQmaz | 2套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 107 | 石油工程监督中心 | 救生圈 | 710*440*108 | 24个 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 108 | 石油工程监督中心 | 水罐消防车（消007） | 庆龄五十铃底盘FVZ34Q | 1辆 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 109 | 石油工程监督中心 | 泡沫消防车（豪沃） | SXF5190GXFPM80 | 1辆 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 110 | 石油工程监督中心 | 干粉泡沫联用消防车 | 五十铃底盘SXF5220GXFPM100W | 1辆 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 111 | 石油工程监督中心 | 气防救援车 | 五十铃底盘SXF5220GXFJR80W | 1辆 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 112 | 石油工程监督中心 | 指挥车 | 三菱V73 CFA2031E | 1辆 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 113 | 石油工程监督中心 | 工具车 | 福田BJ2037Y2MDV-P5 | 1辆 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 114 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器（MSA） | AX2100 6.8L | 90套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 115 | 石油工程监督中心 | 碳纤维气瓶 | 6.8L | 100个 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 116 | 石油工程监督中心 | 移动供气源 | MSA | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 117 | 石油工程监督中心 | 便携式硫化氢检测仪（0-100PPM） | MSA ALTAIR 2X | 37台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 118 | 石油工程监督中心 | 便携式可燃检测仪（0-101PPM） | MSA ALTAIR4X | 4台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 119 | 石油工程监督中心 | 多功能气体检测仪 | MSA ALTAIR4X | 4台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 120 | 石油工程监督中心 | 小功率电动充气泵 | 100L/MIN | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 121 | 石油工程监督中心 | 小功率汽油充气泵 | 100L/MIN | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 122 | 石油工程监督中心 | 小功率电动充气泵 | 200L/MIN | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 123 | 石油工程监督中心 | 移动消防泵（手抬消防泵） | VC82ASE | 5台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 124 | 石油工程监督中心 | 移动消防泵（手抬消防泵） | SF756MZ | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 125 | 石油工程监督中心 | 浮艇泵 | FTQ0.4/12.0 | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 126 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮 | PSKDY50ZB | 5台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 127 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮 | SDXP-T-60 | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 128 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防炮 | PSY30 | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 129 | 石油工程监督中心 | 快攻炮 | FOG-SS | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 130 | 石油工程监督中心 | 机动链锯 | Husqvarna | 5台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 131 | 石油工程监督中心 | 暴雪枪 | OP28/0.8 | 2把 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 132 | 石油工程监督中心 | 喷雾灭火枪 | BWMHQ12/0.8 | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 133 | 石油工程监督中心 | 正压式排烟机 | YY14000A型 | 2台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 134 | 石油工程监督中心 | 水驱动排烟机 | YXPS—07/12、YYS0.8/5-11 | 4台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 135 | 石油工程监督中心 | 海洋王微型防爆头灯 | IW5130A/LT | 14个 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 136 | 石油工程监督中心 | 防爆微型电筒 | JW7302 | 25只 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 137 | 石油工程监督中心 | 防爆移动照明灯 | FW6101/BT | 3台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 138 | 石油工程监督中心 | 便携式移动照明系统 | BHL656 | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 139 | 石油工程监督中心 | 冲锋舟 | yamaha | 1艘 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 140 | 石油工程监督中心 | 救生衣 | beyoh/北游号 | 20件 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 141 | 石油工程监督中心 | 救生圈 | 710*440*108 | 7个 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 142 | 石油工程监督中心 | 方舱 |  | 2个 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 143 | 石油工程监督中心 | 避火服 | RGF-FB | 15套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 144 | 石油工程监督中心 | 隔热服 | 4111839(B2) | 7套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 145 | 石油工程监督中心 | 轻型防化服 | CPS900 | 6套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 146 | 石油工程监督中心 | 重型防化服 | RHF IA(抚顺亚飞） | 7套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 147 | 石油工程监督中心 | 火场影像摄录器材 | P119 | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 148 | 石油工程监督中心 | 气动起重气垫 | 1T-54T | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 149 | 石油工程监督中心 | 电动破拆工具组合 | S-EC-150 | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 150 | 石油工程监督中心 | 无齿锯 | K760 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 151 | 石油工程监督中心 | 机动液压泵、启门器 | GYKM-70/210A | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 152 | 石油工程监督中心 | 混凝土液压剖拆工具组套 | HYDRAULICPACP18 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 153 | 石油工程监督中心 | 螺母粉碎器 | FANS007（M20) | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 154 | 石油工程监督中心 | 无火花工具 | WH21 | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 155 | 石油工程监督中心 | 等离子切割器 | MT2620 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 156 | 石油工程监督中心 | 双轮异向切割锯 | CDE2530 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 157 | 石油工程监督中心 | 水带接头电动扎带机 | SZ-220/2.4 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 158 | 石油工程监督中心 | 注入式堵漏工具 | DLF-ZR | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 159 | 石油工程监督中心 | 粘贴式堵漏工具 | DLF-ZT | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 160 | 石油工程监督中心 | 磁压式堵漏工具 | DFL-CY | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 161 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 金属堵漏工具（KJ-3） | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 162 | 石油工程监督中心 | 便携式风向测速仪 | TSI9515 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 163 | 石油工程监督中心 | 红外测温仪 | AR872 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 164 | 石油工程监督中心 | 激光测距仪 | TM-1000 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 165 | 石油工程监督中心 | GPS定位仪 | MG7 | 3台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 166 | 石油工程监督中心 | GPS定位仪 | RINO650 | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 167 | 石油工程监督中心 | 雷达生命探测仪 | RESCUERABAV0229 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 168 | 石油工程监督中心 | 射线测量仪 | OLIY | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 169 | 石油工程监督中心 | 坑道小型空气输送机 | JL-30 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 170 | 石油工程监督中心 | 防爆对讲机 | MTP850EX | 48台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 171 | 石油工程监督中心 | 救援提升装置 | JS2.0/2.5 | 1套 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 172 | 石油工程监督中心 | 机动链锯 | C230 （ OM937） | 2台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 173 | 石油工程监督中心 | 机动链锯 | Husqvarna | 6台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 174 | 石油工程监督中心 | 八爪鱼 | 俄罗斯S4 | 1台 | 大坪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 李贤伟，18628158305 |
| 175 | 石油工程监督中心 | 避火服 | RGF-FB | 3套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 176 | 石油工程监督中心 | 隔热服 | 美康 | 7套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 177 | 石油工程监督中心 | 轻型防化服 | 抚顺亚飞FHⅡB-J | 5套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 178 | 石油工程监督中心 | 重型防化服 | 抚顺亚飞RHFⅠA | 8套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 179 | 石油工程监督中心 | 重型防化服 | 代尔塔 | 2套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 180 | 石油工程监督中心 | 重型防化服 | 美康 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 181 | 石油工程监督中心 | 三防服（防阻燃、防酸、防静电） | 韩国进口ABORCOOV | 4套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 182 | 石油工程监督中心 | 气动起重气垫 | 1T-54T | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 183 | 石油工程监督中心 | 电动破拆工具组合 | S-EC-150 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 184 | 石油工程监督中心 | 无齿锯 | K760 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 185 | 石油工程监督中心 | 机动液压泵、启门器 | GYKM-70/210A | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 186 | 石油工程监督中心 | 液压支撑顶杆 | RD—5513 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 187 | 石油工程监督中心 | 法兰错位调整器 | EQ-5CT（E） | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 188 | 石油工程监督中心 | 螺母粉碎器 | FANS007（M20) | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 189 | 石油工程监督中心 | 无火花工具 | WH21 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 190 | 石油工程监督中心 | 等离子切割器 | MT2620 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 191 | 石油工程监督中心 | 双轮异向切割锯 | CDE2530 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 192 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 金属堵漏工具 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 193 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 钢丝绳索 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 194 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 钢带 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 195 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 橡胶 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 196 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 橡胶磁压 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 197 | 石油工程监督中心 | 堵漏工具 | 木楔 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 198 | 石油工程监督中心 | GPS定位仪 | RINO650 | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 199 | 石油工程监督中心 | 射线测量仪 | OLIY | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 200 | 石油工程监督中心 | 防爆对讲机 | MTP850EX | 3台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 201 | 石油工程监督中心 | 防爆对讲机 | PD600 | 30台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 202 | 石油工程监督中心 | 救援提升装置 | JS2.0/2.5 | 1套 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 203 | 石油工程监督中心 | 机动链锯 | Husqvarna | 4台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 204 | 石油工程监督中心 | 静音柴油发电机 | 6800T/5KW | 1台 | 苍溪中队 | 在用 | 应急救援大队 | 潘军，18583376608 |
| 205 | 石油工程监督中心 | 避火服 | 杰尔曼 | 7套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 206 | 石油工程监督中心 | 隔热服 | 江山科兴 | 7套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 207 | 石油工程监督中心 | 轻型防化服 | 抚顺亚飞（FHIB-J） | 4套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 208 | 石油工程监督中心 | 轻型防化服 | 抚顺亚飞（RHF） | 2套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 209 | 石油工程监督中心 | 重型防化服 | 抚顺亚飞（RHF） | 6套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 210 | 石油工程监督中心 | 抛揽抢 | PTQ8.5-Y23OS70 | 1套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 211 | 石油工程监督中心 | 电动破拆工具组合 | S-EC-150 | 1套 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 212 | 石油工程监督中心 | 无齿锯 | K760 | 1台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 213 | 石油工程监督中心 | GPS定位仪 | RINO650 | 2台 | 通南巴中队 | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 214 | 石油工程监督中心 | 防爆对讲机 | PD600 | 20台 |  | 在用 | 应急救援大队 | 杨小荣，18583377835 |
| 215 | 石油工程监督中心 | 屏障水枪 | 65型快接 | 5把 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 216 | 石油工程监督中心 | 直流水枪 | 方圆消防/谭江（QCH19/QZG） | 29把 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 217 | 石油工程监督中心 | 泡沫枪 | QLD6.0/QZK3.5/7.5 | 8把 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 218 | 石油工程监督中心 | 多功能水枪 | QLD6.0/QZK3.5/7.5 | 45把 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 219 | 石油工程监督中心 | 三分分水器 | 卡口 | 1个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 220 | 石油工程监督中心 | 二分分水器 | FⅡ65 | 6个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 221 | 石油工程监督中心 | 三分分水器 | FⅢ80 | 8个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 222 | 石油工程监督中心 | 水带 | 100mm快接 | 19盘 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 223 | 石油工程监督中心 | 水带 | （江苏水龙）80mm卡口 | 40盘 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 224 | 石油工程监督中心 | 水带 | （龙成/方圆）65mm | 115盘 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 225 | 石油工程监督中心 | 水幕水带 | 13/65/20 | 40盘 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 226 | 石油工程监督中心 | 消防战斗服 | ZFZH/XF10 | 32件 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 227 | 石油工程监督中心 | 消防战斗靴 | 华通消防 | 43双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 228 | 石油工程监督中心 | 消防腰带 | 宇安消防 | 46条 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 229 | 石油工程监督中心 | 消防头盔 |  | 13顶 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 230 | 石油工程监督中心 | 无火花工具 | 100件套 | 1套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 231 | 石油工程监督中心 | 射线测量仪 | OLIY | 1台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 232 | 石油工程监督中心 | 气体采取器 | GV-100S | 3台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 233 | 石油工程监督中心 | 防冲击防护眼罩 | MSA | 12副 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 234 | 石油工程监督中心 | 气动切割机 | APS-438 | 1台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 235 | 石油工程监督中心 | 抢险救援服 | 宇安消防 | 20件 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 236 | 石油工程监督中心 | 呼吸用空气压缩机 | 200T（电动） | 2台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 237 | 石油工程监督中心 | 呼吸用空气压缩机 | Junior II（电动） | 6台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 238 | 石油工程监督中心 | 呼吸用空气压缩机 | Junior II（汽油） | 1台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 239 | 石油工程监督中心 | 呼吸用空气压缩机 | Junior 100（汽油） | 5台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 240 | 石油工程监督中心 | 橡皮艇 | SA-330 | 1艘 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 241 | 石油工程监督中心 | 3T叉车 | 杭州叉车 | 1辆 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 242 | 石油工程监督中心 | 救援手套 | XF633-2006 | 156 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 243 | 石油工程监督中心 | 起门器 | 九江消防 | 1套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 244 | 石油工程监督中心 | 防爆微电筒 | 海洋王JW7302 | 29个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 245 | 石油工程监督中心 | 缓降器 | TH-20 | 3台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 246 | 石油工程监督中心 | 重型防化服 | 亚飞（RHF 1A） | 16套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 247 | 石油工程监督中心 | 轻型防化服 | FHⅡB-L-1 | 12套 | 苍溪基地 |  | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 248 | 石油工程监督中心 | 剪扩器 | 25KN/20MM | 3套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 249 | 石油工程监督中心 | 消防避火服 | 宇安消防（1000°） | 6件 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 250 | 石油工程监督中心 | 隔热服 | KXGRFⅡ | 3件 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 251 | 石油工程监督中心 | 移动防爆灯 | 海洋王 | 1台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 252 | 石油工程监督中心 | 移动式遥控消防水炮 | PSKDY80ZB | 2台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 253 | 石油工程监督中心 | 洗消帐篷 |  | 1顶 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 254 | 石油工程监督中心 | 消防腰斧 | RYF285 | 20个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 255 | 石油工程监督中心 | 消防安全钩 | FZL-G-T | 20个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 256 | 石油工程监督中心 | 消防斧 | 1.2M | 2个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 257 | 石油工程监督中心 | 心肺复苏模拟人套装 | 上海弘联医学 | 1套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 258 | 石油工程监督中心 | 训练用假人 |  | 1个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 259 | 石油工程监督中心 | 防化学护目镜 | 3M（1621AF） | 50副 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 260 | 石油工程监督中心 | 防切割手套 | 霍尼韦尔 | 80双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 261 | 石油工程监督中心 | 绝缘手套 | 代尔塔（等级4） | 2双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 262 | 石油工程监督中心 | 绝缘手套 | 代尔塔（等级1） | 14双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 263 | 石油工程监督中心 | 防酸碱橡胶手套 |  | 12双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 264 | 石油工程监督中心 | 隔热手套 | 350° | 35双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 265 | 石油工程监督中心 | 氯丁橡胶手套 |  | 8双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 266 | 石油工程监督中心 | 耐低温手套 |  | 3双 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 267 | 石油工程监督中心 | 安全绳20米 | MSA | 34根 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 268 | 石油工程监督中心 | 安全绳50米 | MSA | 24根 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 269 | 石油工程监督中心 | 全身式安全带 | 沃克曼优越型 | 5副 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 270 | 石油工程监督中心 | 高空安全带 |  | 30副 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 271 | 石油工程监督中心 | 防毒滤盒 | 3M | 8个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 272 | 石油工程监督中心 | 橡胶磁压堵漏工具 | 堵漏组合工具 | 1套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 273 | 石油工程监督中心 | 木楔堵漏工具 | 堵漏组合工具 | 1套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 274 | 石油工程监督中心 | 抛投器 | ResQmaz | 1套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 275 | 石油工程监督中心 | 雨衣 | 琴飞曼 | 54件 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 276 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器 | AX2100 | 36套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 277 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器 | AG2100 | 48套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 278 | 石油工程监督中心 | 正压式空气呼吸器 | BDmini-MAX | 3套 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 279 | 石油工程监督中心 | 气体检测仪 | GASBADGE PRO(H2S 0-100PPM)英思科 | 72台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 280 | 石油工程监督中心 | 气体检测仪 | ALTAIR 2X（H2S 0-100PPM） | 6台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 281 | 石油工程监督中心 | 气体检测仪 | M1 （H2S 0-1000PPM） | 12台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 282 | 石油工程监督中心 | 气体检测仪 | ALTAIR 2X（SO2 0-20PPM） | 29台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 283 | 石油工程监督中心 | 气体检测仪 | 4X（CH4 0-100LEL） | 12台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 284 | 石油工程监督中心 | 气体检测仪 | GP90（CH4 0-100LEL） | 27台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 285 | 石油工程监督中心 | 复合式气体检测仪 | VENTIS MX4（CH4/H2S） | 8台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 286 | 石油工程监督中心 | 复合式气体检测仪 | VENTIS MX4（CH4/H2S/O2） | 18台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 287 | 石油工程监督中心 | 复合式气体检测仪 | VENTIS MX4（CH4/H2S/CO/O2） | 20台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 288 | 石油工程监督中心 | 空气压缩机 | 200T（电动） | 2台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 289 | 石油工程监督中心 | 空气压缩机 | Junior II（电动） | 6台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 290 | 石油工程监督中心 | 空气压缩机 | Junior II（汽油） | 1台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 291 | 石油工程监督中心 | 空气压缩机 | Junior 100（汽油） | 5台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 292 | 石油工程监督中心 | 气瓶 | 6.8L（MSA） | 180个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 293 | 石油工程监督中心 | 气瓶 | 9L（MSA） | 9个 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 邓和兵，13890811801 |
| 294 | 石油工程监督中心 | 指挥车 | 丰田4700 CA6510B | 2台 | 苍溪基地 | 在用 | 应急救援大队 | 王安兵，18582531792 |

# 4  应急资源差距分析

## 4.1  应急资源与风险的匹配性分析表

表4-1  应急资源与风险的匹配性分析表

| 序号 | 分析内容 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 抢险、救护人员训练有素，能够有效处置采气二厂面临的事故。且有扩大应急的机制。 | 匹配 |
| 2 | 装备 | 作业场所配备的救援物资符合配备要求，能够有效应对采气二厂面临的事故；企业应急救援队伍的配备、内外部消防资源配备符合要求，能够有效应对采气二厂面临的事故；可以请求援助的抢险、救护装备符合要求，能够有效应对采气二厂面临的事故。且有扩大应急的机制。 | 匹配 |
| 3 | 时效性 | 应急平台可保障信息的收集和发布渠道畅通，指挥渠道畅通，联动性好、反应迅速，确保反应资源调配及时、协同作战能力较好从而发挥好整体救援能力。由于风险点散布广的特点，应急资源的到位时效性有待进一步加强。 | 匹配 |

## 4.2  应急措施与应急资源的匹配性分析结果

采气二厂应急措施是在调查分析以调用的和可以请求援助的应急资源的基础上制定的，应急措施有良好的资源支持，应急措施能够有效实施，应急措施与应急资源基本匹配。

下一步采气二厂应与地方应急救援机构、医院等应急机构签订救援协议，商请分公司调查中石油、国家管网公司在川渝地区可供采气二厂依托的应急抢险资源情况。中石化元坝应急救援中心、通南巴救援中队、大坪特勤救援中队、苍溪救援中队对采气二厂担负有应急救援职责，后续需加强采气二厂与中石化元坝应急救援中心、通南巴救援中队、大坪特勤救援中队、苍溪救援中队之间的应急职责划分。

下一步各基层单位编制现场处置方案前，应调查各井站、油气场所等生产作业区域所在的乡镇及区县可依托的公安、消防等应急资源。

# 5  应急资源调查结论

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂在应急资源方面已配备了一定的管理资源、消防设施和应急救援物资，应急措施与应急资源基本匹配，采气二厂配备的应急资源基本能够满足采气二厂突发事件的应急需要。