延长壳牌（四川）石油有限公司 南充顺庆北干道加油站 生产安全事故应急预案 编 号：NCSQBGDJYZ-YJYA-2023-1 版本号：2023-1-A 编制人员：预案编制小组 内部审核人员：黄冬梅 批准人：陈娇

2023年7月20日发布 2023年7月20日实施 编制单位：延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站

关于成立应急预案编制小组的通知

加油站全体员工：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号、《安全生产事故应急条例》国务院令第708号、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》川安监[2018]43号的要求，经讨论特成立应急预案编制小组，成员如下：

编制小组组长：黄冬梅

职责： 1、组织成立应急预案编审小组。

2、督促检查编制、审核工作开展情况。

3、批准本加油站应急预案的项目设置。

4、批准各应急小组执行应急职责。

5、对于审核结束后的应急预案批准试行，并向南充市应急管理局申请评审和备案。

内部审核人：黄冬梅

职责：1、为编制小组进行综合预案、专项预案和现场处置方案的项目设置提供建议。

2、审核应急预案修编过程中存在的问题，并提出改进建议。

3、审核各应急小组应急职责设置情况。

4、对编制后的应急预案的完整性、可行性和规范性进行审核，为编制小组提供修订意见。

编制人：黄冬梅、李智慧、陈雪、白红

职责：1、负责进行应急预案支持材料的收集和整理。

2、对本加油站的设备和岗位进行风险分析。

制订预防措施和安全注意事项。

3、对照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》对本加油站应急预案体系进行修订、补充和完善。

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站

2023年5月3日

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站

关于事故应急救援和处置小组的任命

为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针加强公司应急救援能力，根据国家安全生产法律法规和上级主管部门的安全工作指示精神，经研究决定，成立公司应急救援小组，人员如下:

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站

2023年5月3日

批准书

为使全体员工了解、熟悉本站在各类事故状态下的应急处置程序，做好应急响应的准备工作，增强加油站应对和防范重大事故的能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失。延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站（以下简称加油站）根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号公布，应急管理部2号令修改）、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》川安监[2018]43号、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等有关法律法规标准及文件的规定，针对加油站经营过程中存在的危险因素及可能发生事故类型的特点，结合本站实际情况，编写完成了本站的《生产安全事故应急预案》。该《生产安全事故应急预案》由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等构成，是在突发生产安全事故时，为保护员工生命安全和公众生命安全，减少财产损失，规范指导应急救援工作的法规性系列文件，现批准发布，自发布之日起实施。加油站全体员工，均应严格遵守执行。

本生产安全事故应急预案于2023年7月20日开始实施。

批准人：

批准日期：2023年7月20日

应急预案执行部门签署页

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈娇 | 主要负责人 |  |  |
| 2 | 黄冬梅 | 站长 |  |  |
| 3 | 李智慧 | 安全管理人员 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

预案编制说明

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》及其他相关法律法规的要求，保护企业员工的人身安全，减少财产损失，使事故发生后能够迅速、有效、有序地实施应急救援工作，本站在负责人黄冬梅的领导下，组成了延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站生产安全事故应急预案编写小组，编写小组在详细调查了本站基本情况、平面布置、生产工艺、应急物资以及企业外部救援力量后，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求编制，经过企业内审、专家审查后，按专家意见进行修订最终形成《延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站生产安全事故应急预案》。

本预案是加油站开展及时、有序和有效应急救援的行动指南，适用本加油站内各类紧急情况，从较小的紧急事件到可能对附近居民和公众有健康、周边环境和安全影响的重大事故。是依法处置各类、各级突发事故的纲领性文件。该预案明确了各部门和单位应急管理的运行机制和体制，是处理各类各级突发生产事故的行动规范，

本预案不仅适用于本加油站，同时也适用于加油站周边地区参与应急的政府机构。另外，本预案也适用于紧急时向本站提供援助的部门、组织、承包商和设备供应商。

目  录

第一部分 生产安全事故综合应急预案	8

1总则	8

1.1 适用范围	8

1.1.1适用的区域范围	8

1.1.2适用的事故类型	8

1.2响应分级	8

2应急组织机构及职责	10

2.1 应急组织体系	10

2.2 应急指挥机构及职责	10

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	10

2.2.2事故应急救援指挥部职责	11

2.2.3总指挥职责	11

2.2.4副总指挥职责	11

2.2.5抢险救援组职责	12

2.2.6医疗救护组职责	12

2.2.7警戒疏散组职责	12

2.2.8后勤保障组职责	13

2.2.9通讯联络组职责	13

3应急响应	14

3.1信息报告	14

3.1.1信息接报	14

3.1.2信息处置与研判	15

3.2预警	17

3.2.1预警启动	17

3.2.2响应准备	18

3.2.3预警解除	19

3.3响应启动	19

3.3.1应急会议召开	19

3.3.2信息上报	20

3.3.3应急资源协调	20

3.3.4信息公开	21

3.3.5后勤及财力保障	21

3.4应急处置	22

3.4.1警戒疏散	22

3.4.2人员搜救	23

3.4.3现场监测	23

3.4.4技术支持	23

3.4.5医疗救治	24

3.4.6工程抢险	24

3.4.7人员防护	25

3.5应急支援	25

3.6响应终止	26

3.6.1基本条件及要求	26

3.6.2责任人	26

4后期处置	27

5 应急保障	29

5.1通信与信息保障	29

5.2应急队伍保障	29

5.3物资装备保障	30

5.4其他保障	32

第二部分专项应急预案	34

一、火灾爆炸事故专项应急预案	34

1适用范围	34

2 指挥机构及职责	34

2.1 应急组织体系	34

2.2 应急指挥机构及职责	35

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	35

2.2.2事故应急救援指挥部职责	35

2.2.3总指挥职责	35

2.2.4副总指挥职责	35

2.2.5抢险救援组职责	36

2.2.6医疗救护组职责	36

2.2.7警戒疏散组职责	37

2.2.8后勤保障组职责	37

2.2.9通讯联络组职责	37

3 响应启动	37

3.3.1应急会议召开	37

3.3.2信息上报	38

3.3.3应急资源协调	38

3.3.4信息公开	39

3.3.5后勤及财力保障	39

4 处置措施	40

4.1事故发生后应采取的处理措施	40

4.2设置警戒区	40

4.3人员紧急疏散、撤离	41

4.4抢险、救援、检测及控制措施	42

4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治	42

4.6现场保护与现场洗消	43

5 应急保障	44

二、跑冒滴漏事件专项应急预案	45

1适用范围	45

2 指挥机构及职责	45

2.1 应急组织体系	45

2.2 应急指挥机构及职责	45

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	46

2.2.2事故应急救援指挥部职责	46

2.2.3总指挥职责	46

2.2.4副总指挥职责	46

2.2.5抢险救援组职责	47

2.2.6医疗救护组职责	47

2.2.7警戒疏散组职责	48

2.2.8后勤保障组职责	48

2.2.9通讯联络组职责	48

3 响应启动	48

3.3.1应急会议召开	48

3.3.2信息上报	49

3.3.3应急资源协调	49

3.3.4信息公开	50

3.3.5后勤及财力保障	50

4 处置方案	51

4.1事故发生后应采取的处理措施	51

4.2设置警戒区	53

4.3人员紧急疏散、撤离	53

4.4抢险、救援、检测及控制措施	54

4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治	55

4.6现场保护与现场洗消	56

5 应急保障	56

三、突发自然灾害事件专项应急预案	57

1适用范围	57

2 指挥机构及职责	57

2.1 应急组织体系	57

2.2 应急指挥机构及职责	57

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	58

2.2.2事故应急救援指挥部职责	58

2.2.3总指挥职责	58

2.2.4副总指挥职责	58

2.2.5抢险救援组职责	59

2.2.6医疗救护组职责	59

2.2.7警戒疏散组职责	60

2.2.8后勤保障组职责	60

2.2.9通讯联络组职责	60

3 响应启动	60

3.3.1应急会议召开	60

3.3.2信息上报	61

3.3.3应急资源协调	61

3.3.4信息公开	62

3.3.5后勤及财力保障	62

4处置方案	63

5 应急保障	68

四、车辆伤害事故专项应急预案	69

1适用范围	69

2 指挥机构及职责	69

2.1 应急组织体系	69

2.2 应急指挥机构及职责	69

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	70

2.2.2事故应急救援指挥部职责	70

2.2.3总指挥职责	70

2.2.4副总指挥职责	70

2.2.5抢险救援组职责	71

2.2.6医疗救护组职责	71

2.2.7警戒疏散组职责	72

2.2.8后勤保障组职责	72

2.2.9通讯联络组职责	72

3 响应启动	72

3.3.1应急会议召开	72

3.3.2信息上报	73

3.3.3应急资源协调	73

3.3.4信息公开	74

3.3.5后勤及财力保障	74

4.处置方案	75

5 应急保障	76

五、有限空间（中毒窒息）事故专项应急预案	77

1适用范围	77

2 指挥机构及职责	77

2.1 应急组织体系	77

2.2 应急指挥机构及职责	78

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	78

2.2.2事故应急救援指挥部职责	78

2.2.3总指挥职责	78

2.2.4副总指挥职责	79

2.2.5抢险救援组职责	79

2.2.6医疗救护组职责	79

2.2.7警戒疏散组职责	80

2.2.8后勤保障组职责	80

2.2.9通讯联络组职责	80

3 响应启动	81

3.3.1应急会议召开	81

3.3.2信息上报	81

3.3.3应急资源协调	81

3.3.4信息公开	82

3.3.5后勤及财力保障	83

4 处置方案	83

5 应急保障	84

六、危险化学品泄漏事故专项应急预案	85

1适用范围	85

2 指挥机构及职责	85

2.1 应急组织体系	85

2.2 应急指挥机构及职责	86

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	86

2.2.2事故应急救援指挥部职责	86

2.2.3总指挥职责	86

2.2.4副总指挥职责	87

2.2.5抢险救援组职责	87

2.2.6医疗救护组职责	88

2.2.7警戒疏散组职责	88

2.2.8后勤保障组职责	88

2.2.9通讯联络组职责	88

3 响应启动	89

3.3.1应急会议召开	89

3.3.2信息上报	89

3.3.3应急资源协调	89

3.3.4信息公开	90

3.3.5后勤及财力保障	91

4 处置方案	91

5 应急保障	94

七、突发治安事故专项应急预案	95

1适用范围	95

2 指挥机构及职责	95

2.1 应急组织体系	95

2.2 应急指挥机构及职责	95

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	96

2.2.2事故应急救援指挥部职责	96

2.2.3总指挥职责	96

2.2.4副总指挥职责	96

2.2.5抢险救援组职责	97

2.2.6医疗救护组职责	97

2.2.7警戒疏散组职责	98

2.2.8后勤保障组职责	98

2.2.9通讯联络组职责	98

3 响应启动	98

3.3.1应急会议召开	98

3.3.2信息上报	99

3.3.3应急资源协调	99

3.3.4信息公开	100

3.3.5后勤及财力保障	100

4.处置方案	101

5 应急保障	103

八、突发公共卫生事件专项应急预案	104

1适用范围	104

2 指挥机构及职责	104

2.1 应急组织体系	104

2.2 应急指挥机构及职责	104

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	105

2.2.2事故应急救援指挥部职责	105

2.2.3总指挥职责	105

2.2.4副总指挥职责	105

2.2.5抢险救援组职责	106

2.2.6医疗救护组职责	106

2.2.7警戒疏散组职责	107

2.2.8后勤保障组职责	107

2.2.9通讯联络组职责	107

3 响应启动	107

3.3.1应急会议召开	107

3.3.2信息上报	108

3.3.3应急资源协调	108

3.3.4信息公开	109

3.3.5后勤及财力保障	109

4处置方案	110

5 应急保障	112

第三部分 现场处置卡	113

一、卸油作业起火现场处置卡	113

二、加油车辆起火现场处置卡	115

三、加油机起火现场处置卡	117

四、油罐起火爆炸现场处置卡	119

五、电气火灾现场处置卡	121

六、卸油作业油品跑冒现场处置卡	123

七、加油作业油品跑冒现场处置卡	125

八、卸错油品现场处置卡	127

九、加错油品现场处置卡	129

十、跑单现场处置卡	131

十一、数质量纠纷现场处置卡	133

十二、突然停电现场处置卡	135

十三、人员伤害现场处置卡	137

十四、急性职业中毒现场处置卡	140

十五、破坏性地震及气象灾害现场处置卡	142

十六、洪汛灾害现场处置卡	144

十七、盗抢事件现场处置卡	146

十八、恐怖袭击现场处置卡	148

十九、群体性事件现场处置卡	150

二十 车辆伤害及罩棚坍塌事故现场处置卡	152

二十一 中毒窒息事故现场处置卡	154

二十二 突发疫情事故现场处置卡	156

第四部分 附件	158

附件1 生产经营单位概况	158

附件2 风险评估的结果	159

附件3 预案体系与衔接	160

附件4 应急物资装备的清单	164

附件5 有关应急部门、机构或人员的联系方式	165

附件6 事故预警信息发布表	166

附件7 事故信息报告表	167

附件8 事故信息专报表	168

附件9 事故信息发布表（新闻媒体）	169

附录10 平面布置示意图	170

附录11 项目地址及外部救援力量分布图	171

附录12 应急逃生路线图	173

附录13 应急物资分布图	174

附录14 救援路线图	175

附录15 重要防护目标、危险源一览表、分布图	176

附录16 	警报系统分布及覆盖范围图	178

附录17 事故影响范围图	179

附件18 桌面推演	180

# 第一部分 生产安全事故综合应急预案

# 1总则

- 1.1 适用范围

### 1.1.1适用的区域范围

本预案适用于本加油站范围内，包括进入本加油站的车辆及人员。

### 1.1.2适用的事故类型

本预案用于应对加油站泄漏、火灾爆炸、恐怖袭击、跑冒漏混油、突发公共卫生、突发洪汛、突发自然灾害、数质量纠纷、车辆伤害、设备设施维修安全等突发事故。

- 1.2响应分级

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

本预案适用Ⅱ级及以下的应急响应，当超出Ⅱ级响应达到Ⅰ级响应时，需向上一级应急机构请求支援，当上一级应急预案启动后，本公司服从其指挥，并根据本预案相关内容做好以下工作：

外部救援力量到达前的应急工作；

外部救援力量到达后移交应急救援指挥权并配合应急救援工作。

# 2应急组织机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

# 3应急响应

- 3.1信息报告

### 3.1.1信息接报

事故应急救援以事故应急救援指挥部为联络指挥中心，一旦发生紧急情况或安全事故，即由事故应急救援指挥部统一协调指挥行动。

1、设置24小时报警电话，接警单位为事故应急救援指挥部，应急指挥机构人员及其它有关救援人员联系电话见附件。

2、事故信息接收、通报程序及责任人

信息接收：事故发现的第一人应立即大声呼喊，以通知当时在岗的所有加油站员工。如站长或安全员处于事故现场较远位置或不在站内，要及时拨打其手机，报告事故情况。

现场负责人迅速查明事故发生的部位和原因，立即拨打报警电话报告，上报事故应急救援指挥部。

现场负责人及事故应急救援指挥部按预警级别及下图“信息报告流程图”上报。紧急情况下，可越级报告，拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。

信息报告流程图

事故发生后，现场总指挥应在1小时内向当地应急局报告。

事故报告应当包括如下内容：

- 事故发生单位概况；

- 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- 事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

### 3.1.2信息处置与研判

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、影响范围和控制事态的能力，本预案应急响应分为Ⅲ级应急响应，即：Ⅲ级应急响应、Ⅱ级应急响应、Ⅰ级应急响应。

（1）Ⅲ级应急响应

Ⅲ级响应是指事故发生的初期，事故尚处于现场可控状态，未波及到其它现场，事故安全影响控制在岗位周边，但未引起人员重伤伤亡和财产损失，能被岗位人员应急相应处理的事件。

（2）Ⅱ级应急响应

1）加油站内某生产单元发生火灾、爆炸，但未引起连锁爆炸，依靠公司内灭火设备器材短时间内能消除危险；

2）事故安全影响限制在加油站边界，环境影响控制在加油站内现场周边地区，但未引起人员重伤、死亡和财产重大损失；

3）对加油站的生产安全和作业人员造成严重威胁，可能引起人员伤亡和财产重大损失，需要调动加油站的资源进行控制。

（3）Ⅰ级应急响应

指事故超出加油站的控制能力，可能或已经波及到加油站外的状态，引起人员死亡，而做出Ⅰ级应急响应。

（4）事故发生后，现场应急小组应根据事故类别，立即启动专项应急预案或现场处置方案，并判定预警级别是否超过Ⅲ级预警，若超过Ⅲ级预警，则上报应急指挥部，并请求启动Ⅱ级响应；若为达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动的决策，做好相响应准备，实时跟踪事态发展。响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整相应级别，避免响应不足或过度响应。

（5）应急指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别超过Ⅱ级，应急指挥部立即启动综合应急预案，并报告南充市应急管理局。

（6）启动应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到周边环境时，预警级别超过Ⅱ级，则由应急总指挥请求南充市应急管理局启动应急响应并给予支援。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，总指挥负责向上级应急救援队伍负责人交代现场情况，服从上级应急救援队伍的指挥。

图3.1-1 加油站应急响应程序图

- 3.2预警

### 3.2.1预警启动

（1）预警级别及条件

预警级别：按照事故灾难可控性、严重性、影响范围及紧急程度，本预案预警级别分为三级预警响应。

三级预警是指事故发生初期或事故影响范围控制在加油站范围内，可能造成站内建筑设备局部损毁、人员轻伤的征兆，如人员发现或报警装置报警、电气线路过热等，直接上报负责人，预警到加油站内。

二级预警是指事故影响范围影响于加油站范围以内，可能造成内部建筑设备大面积损毁、人员重伤的征兆，如气象或应急部门发出雷暴、暴雨天气预报时，直接通告所有人员，预警到站内。

一级预警是指事故影响范围影响于加油站范围以外，可能造成周边建筑设备大面积损毁、人员死亡的征兆。加油站内部无法控制的，需要调动社会及政府应急资源进行处理时。如油气泄漏至可能发生爆炸事故时，电话通知站内所有人员及外部相关单位，预警到加油站及周边单位和居民。

（2）信息发布方式

加油站预警由加油站负责人对外发布。

预警发布可通过电话、微信等形式发布，也可通过逐级下达、现场告知等方式。

（3）预警信息的内容

预警信息的发布的内容应说明清楚：预警起止时间、预警事项、影响范围、应急措施和防范建议等内容，详见“附件6事故预警信息发布表”。

确定预警发布人为：黄冬梅，联系方式：13419008354。

### 3.2.2响应准备

（1）现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动三级预警；

（2）一旦启动三级预警，现场负责人应当立即赶赴现场，了解事故情况，采取应急措施，及时向事故应急救援指挥部报告情况，启动二级预警的准备；

（3）一旦启动二级预警，事故应急救援指挥部应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向事故应急救援指挥部报告情况，启动一级预警的准备；

（4）一旦启动一级预警，事故应急救援指挥部应将事故情况上报相关部门。

事故发生后，应迅速将报警信息汇集到总指挥。总指挥接到报警后，对险情做出判断，确定启动应急预案级别。启动应急预案后，应急响应程序要及时启动，通知应急小组各成员到位，应急救援指挥部相关成员及应急救援人员进入预警状态，做好应急准备工作。必要时安排有关人员赶赴现场指导应急工作；根据预警事故严重程度，提前疏散、转移可能受到危害的人员。做好与现场相关信息的传递工作，所有应急救援人员的通信设备应处于开通状态。总指挥调配救援所需的应急队伍、物资、装备和现场指挥协调人员，责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，调集应急所需物资和设备，做好抢险的各项准备工作保持随时待命状态。

### 3.2.3预警解除

预警得以控制，环境符合有关标准规定，导致事故隐患消除，经总指挥长批准后，宣布现场预警解除。

- 3.3响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 3.4应急处置

### 3.4.1警戒疏散

（1）为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周边建立警戒区域，实施交通管制，维护好现场治安秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。

（2）口头引导疏散，疏导人员到指定地点后，用镇定的语气呼喊，劝说人们消除恐惧心理、稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线有条不紊地进行疏散。如果事故现场，直接威胁人员安全，工作人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。

（3）制止脱险者重返事故现场

对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和等原因而重新返回事故现场，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（4）被困人员的疏散

有关救援队伍到达事故现场后，疏导人员若知晓内部有人员未疏散出来，要迅速报告。介绍被困人员的方位、数量以及救人的路线。

（5）疏散人员，应注意事项

1）保持安全疏导秩序，防止出现拥挤、踩踏、摔倒的事故发生。

2）应遵循的疏导顺序

①先安排事故威胁严重及危险区域内的人员疏散。

②发扬团结友爱，尽力救助更多的人员撤离事故现场。

③疏散、控制事故现场，控制火势和火场排烟，为安全疏散创造有利条件。

④逃生中注意自我保护，学会逃生基本方法，疏导人员应指导逃生疏散人员，正确运用逃生方法，尽快撤离事故现场。

⑤注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

⑥疏导人员应佩戴所需的劳动防护用品（防毒面具、手套等）。

### 3.4.2人员搜救

（1）对现场人员进行清点，初步判定人员所处区域。

（2）现场救援队伍之间要加强衔接和配合，搜救人员根据需要佩带相应的防护装备，采取安全防护措施，严格执行事发现场相关规定。

（3）按照现场指挥确定的搜救路线进行搜救。

（4）搜救时要2人一组，不能单独行动。

（5）搜救过程中密切关注通信信息和现场事态发展，必要时撤出事故现场，等待时机进行搜救。

### 3.4.3现场监测

（1）如发生油品泄漏，应对油品外漏情况进行监测，及时采取消防沙、泥土等进行围栏堵截。

（2）如有采用水灭火，应对站内排水的水封井进行监测，避免油污排出。

（3）通过观察现场环境，判断风向，及时给应急救援指挥部进行报告。

### 3.4.4技术支持

（1）事故发生后，加油站安全管理人员作为第一应急处置技术支持人员。

（2）涉及人员救护方面，拨打120等方式，通过电话寻求技术支持。

（3）涉及电力处置方面，可通过拨打95598，通过电话寻求技术支持。

（4）通过政府部门，寻求专家库专家提供技术支持。

### 3.4.5医疗救治

（1）使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

（3）烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。

（4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用手指压迫受伤的部位止血，并送医院作进一步处理。

（5）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

（6）待救护车到场或用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

### 3.4.6工程抢险

（1）通过现场情况判定，制定工程抢险方案。

（2）根据事故类型，综合统筹调集工程抢险物资。

（3）根据现场处置需求，调集救援力量。

（4）控制把握抢险时机，避免事故扩大。

（5）抢险过程中发现不安全因素，应及时撤离现场。

### 3.4.7人员防护

发生事故时，人员应根据事故类型佩戴防护和救护装备与设备，做好自身安全防护。火灾抢险救护人员要根据火灾种类和特点，有针对性地选择灭火的器具种类和方法，实施有效救护，人员需在上风向进行灭火，佩戴消防面罩、消防服等。涉及电气类事故，人员应佩戴绝缘靴、绝缘手套。

- 3.5应急支援

1.发生一级事故

由各现场执行部分或全面启动本站制定、经批准的《生产安全事故应急预案》，根据事故发展态势汇报有关部门。

2.发生二级事故

在启动本站内事故应急救援预案的同时，请求部分社会援助。

3.发生三级事故

当事故应急救援预案全面启动后，不能控制事态的发展时。总指挥应立即报告南充市应急管理局等负有应急管理职责的部门，请求应急支援。

政府应急救援力量赶到现场后，现场指挥权应立即移交政府应急指挥，并服从统一指挥、调度。

4.事故划分：

一级事故：无人员伤亡的事故，造成经济损失1万元以下；

二级事故：可能造成3人轻伤的事故，造成经济损失1万以上3万以下；

三级事故：可能造成3人以上轻伤或1人死亡的事故，造成经济损失3万元以上。

- 3.6响应终止

### 3.6.1基本条件及要求

各相关部门经确认满足以下条件时，可由总指挥宣布现场应急响应结束：

（1）事故已消除，不存在二次发生的可能；

（2）可能导致次生、衍生事故隐患已消除；

（3）事故对人、环境造成的影响已经消除；

（4）受伤人员已经得到妥善安置；

（5）事故现场已根据有关要求进行保护。

（6）对应急行动全过程进行记录，并将全部应急活动记录及资料归档。

（7）对应急救援工作应进行总结。

### 3.6.2责任人

（1）I级响应事故由政府部门发布应急状态解除命令，宣布应急状态解除。

（2）II级响应、III级响应事故由应急救援领总指挥发布应急状态解除命令，宣布应急状态解除。

- 4后期处置

1、污染物处理

应急救援结束后，应急救援指挥部安排人员根据污染物的性质，采取相应的方式对现场进行清理。对现场中接触油污的员工必须进行清洁净化。净化的方法主要有稀释、处理、物理去除、中和、吸附和隔离等。

- 事故调查

发生一般以上事故由政府部门组织调查，站内所有人员配合调查。一般以下事故由加油站应急救援指挥部调查。事故发生后应立即成立事故调查处理小组，处理小组组长由负责人担任，成员由各应急小组组长组成，必要时专家组也参加；处理小组要遵循实事求是、严格按照“四不放过”的原则调查处理事故，即事故原因没有查清不放过，没有受到教育不放过，没有制定安全措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。

事故调查处理小组的安全职责是负责事故的调查、处理和善后工作，负责事故的定性和分类，负责查清事故发生的原因、经济损失和人员伤亡情况，负责制定防范措施，负责编写事故报告，负责向应急管理局上报事故进展情况。

3、生产秩序恢复

事故调查处理小组查清事故发生的原因后，有权宣布恢复生产，各应急救援队伍做好恢复生产的各项准备工作，安全装置、应急物资、设施设备、报警装置等一定要完好有效，进行安全条件确认，并对职工进行相应的安全教育，尤其是事故教训吸取后，方可恢复作业。

4、人员安置

事故调查处理小组的人员做好受害人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估；提出对受伤人员进行恢复的建议；并及时对应急工作人员办理意外伤害保险。

- 5 应急保障

- 5.1通信与信息保障

应急通信系统：应急救援成员的联系采用手机联系。加油站设置有24小时值班电话：13419008354，以保障应急所需。

应急救援机构成员电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全管理人员报告。安全管理人员必须在24小时内向各部门发布变更通知并变更预案内相应人员联系方式。

安全管理人员定期对应急指挥机构、应急队伍、应急保障机构的通信联络方式进行更新。保证在紧急情况下，参加应急工作的各组成员个人信息畅通。

当发生安全事故，超出本站应急救援力量，需要外界支援时，在应急指挥部的统一安排下可以向当地应急管理局及人民政府等相关单位求救，请求外界支援。

- 5.2应急队伍保障

本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善应急系统，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，利用区域联动协调机制，提高装备水平充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作；加强对外交流与合作，不断提高应急队伍的素质。如果控制失控时，应向当地医疗、消防、应急等救援机构求援，同时报告街道办等部门，开展应急疏散等工作。

就近可以利用的外部单位有效的应急资源情况：

- 南充市川北医学医院，距本站约2公里，驾车约6分钟能到达本站，0817-2262120。川北医学院附属医院成为一所集医疗、教学、科研于一体，综合实力位居省内前列的大型国家三级甲等综合医院，有各类专业科室，配备齐全的医疗设备和人员。

- 南充市消防救援支队，距本站约600米，驾车约3分钟到达本站。该救援大队内设有水罐消防车、泡沫消防车等消防器材。

- 南充市应急管理局，距本站约2.5公里。联系电话0817-2222419。

应急救援组织联络人员及电话号码

| 序号 | 职责 | 岗位 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 | 站长 | 黄冬梅 | 13419008354 |
|  | 副总指挥 | 安全员 | 李智慧 | 15760580058 |
|  | 抢险救援组 | 主管 （应急救援组组长） | 陈雪 | 18011698929 |
|  |  | 综合运营员 | 何红霞 | 18160188536 |
|  | 医疗救护组 | 综合运营员 | 宋石英 | 17713833110 |
|  |  | 综合运营员 | 郑平花 | 15984869775 |
|  | 警戒疏散组 | 主管 （警戒疏散组组长） | 白红 | 17713830972 |
|  |  | 换油技师 | 邓森中 | 17395333918 |
|  | 后勤保障组 | 主管 （后勤保障组组长） | 谢蓉 | 18111018066 |
|  |  | 综合运营员 | 廖莉 | 13388220526 |
|  | 通讯联络组 | 主管 | 刘宏萍 | 13378186980 |

外部联络电话

| 名 称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 急救中心 | 120 |
| 火警 | 119 |
| 民警 | 110 |
| 南充市人民政府 | 0817-2666032 |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 顺庆区应急管理局 | 0817-2235279 |
| 南充市川北医学医院 | 0817-2262120 |
| 南充市生态环境局 | 0817—2666156 |
| 南充市疾控中心 | 0817-2332091 |
| 四川省应急管理厅 | 028－86632449 |
| 国家化学事故应急咨询 | 0532-83889090 |

- 5.3物资装备保障

应急救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由加油站站长负责采购和提供，并按规定要求进行存放和保管，应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置等内容具体见下表。

应急物资装备表

| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 设置位置 | 状态 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆手电筒 | / | 1 | 收银台 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 8 | 前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 34 | 前庭，库房，便利店，洗车，换油中心，卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 2 | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 5 | 灭火毯 | / | 6 | 前庭 ，卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 6 | 消防沙 | / | 2m³ | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 7 | 消防沙桶 | / | 4 | 前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 8 | 消防铲 | / | 2 | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 9 | 反光背心 | / | 5 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 10 | 雨靴 | / | 2 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 11 | 雪糕桶 | / | 10 | 前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 12 | 铝盘 | / | 1 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 13 | 铝壶 | / | 1 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 14 | 防洪沙袋 | / | 5 | 二楼库房，前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 15 | 应急照明灯 | / | 11 | 各房间、楼道 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 16 | 五点式安全带 | / | 1 | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |

应急救护设备的管理：

1）所有应急设备、器材，设专人管理,保证完好、有效、随时可用；

2）建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限；

3）定期更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；

4）由加油站站长负责灭火器材、药品的维护补充，交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

应急物资更换和补充：

由安全管理人员定期清点应急物资是否齐全，在使用期限内，当应急物资需要更换或补充时由加油站负责人签批购买。应急物资的更换和补充需在7个工作日内完成。

- 5.4其他保障

（1）交通运输保障

发生安全事故，使用车辆运送伤员，将伤员送到医院。

（2）技术保障

负责技术资料、技术信息、同类产品事故案例的收集、整理，作为安全学习及事故发生时的技术准备。在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需的气象资料和气象技术支持。

应急救援指挥部负责编制对各专业应急人员、员工的年度培训计划，并组织实施。

1.培训内容

为确保快速、有序、有效的应急能力，事故应急救援指挥部及各应急救援成员应认真学习本预案的内容，明确在救援现场所担任的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。

2.培训方式

培训方式可根据实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、现场实操、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙板、广播等，使教育培训形象生动。

通过培训，使应急救援人员熟悉预案内容，应急响应程序、实施内容和方式等。

3.培训要求

1）应急救援人员培训：应急救援人员应选择身体状况良好，具有较高文化素质，便于通讯联系，以及具有丰富的本岗位工作经验的人员组成，为提高应急救援人员的救援能力和水平，每年对应急救援人员进行不少于两次的培训。

2）员工应急响应的培训，每年度由员工所在部门进行应急响应的培训。新进员工，应结合三级安全教育进行应急响应的培训。

3）人员应急响应的培训，周边协助人员，应由事故应急救援指挥部协助周边人员进行应急响应的知识宣传教育。

- 治安保障

各救援小组协同公安部门负责事故现场的治安保障。

- 经费保障

应急救援所需的经费主要来源于专项安全生产费用，其使用范围、数量和监督管理严格按照安全生产费用管理制度实施。主要负责人要确保应急救援经费的可靠保障；每年专项培训和演练所需费用应提前在年度预算中列支。加油站相关领导、应急管理和救援人员的培训计划，对周边地区开展公众教育及培训计划，应急演练计划的制定和实施、演练的范围、内容、组织程序等，根据具体情况调拨专项经费，保障措施实施。财务人员要按月计提安全生产费用，设立专用账户，做到专款专用，保障应急状态时应急经费的及时到位。

# 第二部分专项应急预案

- 一、火灾爆炸事故专项应急预案

- 1适用范围

本站内及周边火灾爆炸事故

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4 处置措施

本专项应急预案的处置措施主要包括事故发生后应采取的处理措施，设置警戒区，人员紧急疏散、撤离，检测、抢险、救援及控制措施，受伤人员现场救护、救治与医院救治，现场保护与现场洗消等几方面的措施。

- 4.1事故发生后应采取的处理措施

事故现场负责人负责实施如下任务：

（1）立即命令现场操作人员紧急停车，设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延；

（2）立即组织现场工作人员撤离危险区；

（3）若有受伤人员，应将受伤人员转移到安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打120；

（4）清点人数，封闭现场，禁止其他无关人员进入；

（5）立即报告事故应急救援指挥部。

- 4.2设置警戒区

设置警戒区由警戒疏散组负责实施。

（1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由警戒疏散组专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如：采用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

警戒疏散组组长根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

（2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

警戒疏散组人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，协助交警部门对周边道路实行临时交通管制。

- 4.3人员紧急疏散、撤离

警戒疏散组负责实施人员紧急疏散、撤离：

（1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，按照员工名册点名清点现场人员，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点召集人员。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

站内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，集合地点位于加油站入口处，根据事故现场情况，由警戒疏散组人员决定人员是否疏散和撤离。

安排外来车辆立即离开站内驶到安全地带。

如危及站外时，应迅速组织有关人员协助外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

抢险救援组人员在撤离前，抢险救援组将抢救人员的人数报告警戒疏散组人员。

事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由警戒疏散组组长将抢救人员数量及受伤情况报告总指挥。

- 4.4抢险、救援、检测及控制措施

（1）发生油品泄漏时，指挥者首先应收集下列信息：

①泄漏源的位置及泄漏点的大小。

②泄漏物质是否有毒、有害，从而开始应急行动。

（2）在安全的情况下堵漏：

①在操作时必须穿戴必要的个人防护品（如防毒面具、胶手套、防化服等）。

②少量渗漏，及时通风。

③大量泄漏，由应急救援人员穿戴应急装备关闭阀门，同时疏散组织人员往上风向疏散。

- 4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由抢险救援组和医疗救护组负责实施。

一旦发生人员受伤时，抢险救援组和医疗救护组按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

医疗救护人员现场的救护处理措施、方法：

1）使受伤者尽快脱离事故现场，移至空气新鲜处,按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

3）烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

如果手指或脚趾全部被切断，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，断离的手指、脚趾也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。

5）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速送往医院。

6）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

- 4.6现场保护与现场洗消

由抢险救援组负责实施现场保护。

抢险救援组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场物件时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

由后勤保障人员负责实施现场洗消。

根据具体情况采用大量水冲洗或沙土吸附或适当器具对泄漏物进行转移。对冲洗水应排入污水处理系统或集中处理。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 二、跑冒滴漏事件专项应急预案

- 1适用范围

本站内跑冒滴漏事件。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4 处置方案

本专项应急预案的处置措施主要包括事故发生后应采取的处理措施，设置警戒区，人员紧急疏散、撤离，检测、抢险、救援及控制措施，受伤人员现场救护、救治与医院救治，现场保护与现场洗消等几方面的措施。

- 4.1事故发生后应采取的处理措施

1、事故现场负责人负责实施如下任务：

（1）立即命令现场操作人员紧急停车，设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延；

（2）立即组织现场工作人员撤离危险区；

（3）若有受伤人员，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打120；

（4）清点人数，封闭现场，禁止其他无关人员进入；

（5）立即报告事故应急救援指挥部。

2、跑冒滴漏油处置措施

（1）发生跑冒滴漏事故时加油站负责人启动应急救援预案程序；

（2）加油或卸油时发生跑冒事故，抢险员立即切断电源，关闭油枪、加油机，或油罐车卸油阀和停止加油或卸油作业，切断总电源，熄灭站内的一切火源并停止营业。

（3）将站内已熄火的车辆推离现场，严禁重新启动车辆。未熄火的车辆尽快驶离现场。

（4）抢险人员一定要使用非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场的油品进行回收，回收后的油品按照不合格油品进行处理。

（5）地面未净油污，用沙土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土；待现场处理干净没有油气后，方可拆换油泵或更换密封配件。

（6）如跑冒油数量较多时，负责警戒的人员应立即封锁现场，然后再按上述步骤处理。

（7）吸附有油品的棉纱、毛巾及沙土应收集到专用的危废处置箱内，由有资质的单位回收处置。

（8）应急处理时一定注意穿戴好防静电工作服及防静电手套。

（9）必要时，报告公安、交通、消防等相关部门，请他们协助临时封堵附近的交通道路和维护现场秩序；

（10）警戒疏散组组长及时组织人员进行现场警戒，疏散人员和站内车辆，已熄火的车辆严禁重新启动，尽快推离现场；未熄火的车辆尽快驶离现场；

（11）检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材；

（12）跑冒油较少时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行回收；跑冒油较多时，应用砂土等对跑冒油现场进行围挡，用加油站备用的专用回收工具进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收；回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源；

（13）检查所有井及附近的坑、沟、渠内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其它可能产生危害的区域是否有隐患存在；

（14）计量确定跑、冒油损失，填写好记录和台帐；

（15）吸附有油品的沙土应收集到站内专用的危废箱内，由有资质单位回收处置。

- 4.2设置警戒区

设置警戒区由警戒疏散组负责实施。

（1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由警戒疏散组派专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如：采用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

警戒疏散组组长根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

（2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

警戒疏散组人员到达现场后，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，协助交警部门对周边道路实行临时交通管制。

（3）通知毗邻单位或居民，注意安全，防止造成（或扩大）危害；

如果跑冒油数量较大，通讯联络组人员应请当地的公安、消防等相关部门人员协助，立即封锁本站现场，疏散站内及附近人员和车辆，维持秩序，加强现场警戒。

- 4.3人员紧急疏散、撤离

警戒疏散组负责实施人员紧急疏散、撤离：

（1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，按照员工名册点名清点现场人员，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点召集人员。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

站内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，集合地点位于加油站入口处，根据事故现场情况，由警戒疏散组人员决定人员是否疏散和撤离。

安排外来车辆立即离开站内驶到安全地带。

如危及站外时，应迅速组织有关人员协助外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

抢险救援组人员在撤离前，抢险救援组将抢救人员的人数报告警戒疏散组人员。

事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由警戒疏散组组长将抢救人员数量及受伤情况报告总指挥。

- 4.4抢险、救援、检测及控制措施

（1）发生油品泄漏时，指挥者首先应收集下列信息：

①泄漏源的位置及泄漏点的大小。

②泄漏物质是否有毒、有害，从而开始应急行动。

（2）在安全的情况下堵漏：

①在操作时必须穿戴必要的个人防护品（如防毒面具、胶手套、防化服等）。

②少量渗漏，及时通风。

③大量泄漏，由应急救援人员穿戴应急装备关闭阀门，同时疏散组组织人员往上风向疏散。

③应及时报告，并立即采取阻止跑冒油行动，疏散跑油区周边人员，阻止一切易产生明火、火花等现象存在；

④应及时清理现场，避免次生火灾事故发生，保护环境；

⑤积极参加安全知识教育培训

⑥分析跑、冒、滴、漏油原因，书面报告站主管部门。

- 4.5受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由抢险救援组和医疗救护组负责实施。

一旦发生人员受伤时，抢险救援组和医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

医疗救护组现场的救护处理措施、方法：

1）使受伤者尽快脱离事故现场 移至空气新鲜处,按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

3）烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

如果手指或脚趾全部被切断，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，断离的手指、脚趾也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。

5）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

6）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

- 4.6现场保护与现场洗消

由抢险救援组负责实施现场保护。

抢险救援组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场物件时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

由后勤保障人员负责实施现场洗消。

根据具体情况采用大量水冲洗或沙土吸附或适当器具对泄漏物进行转移。对冲洗水应排入污水处理系统或集中处理。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 三、突发自然灾害事件专项应急预案

- 1适用范围

本站内突发雷击、大风、地震、洪讯（暴雨）事件。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4处置方案

发现人立即大声向现场人员及站长呼喊示警，切断电源，停止作业，紧急疏散人员车辆。当情况危急时，应紧急避险，采取有效措施，确保自身安全。全力搜救和抢救伤员，并立即拨打120报警。

4.1洪汛（暴雨）应急处置措施

（1）地方政府或气象部门及主管部门发布洪汛预警时：

①提前组织员工做好关窗和排水等设施清理工作，检查、确认各类防汛物资（如：雨衣、铁锹、沙及沙袋等）配备是否充足、状态是否良好、布置是否合理，与应急设施供应单位建立联系，并做好值班人员安排等各项安全防护工作。

②将现金、票据和易受潮物资等贵重物品转移至高处或远离窗户相对安全的地方，并做好安全防范工作。

③检查配（发）电室屋顶防水状况，避免漏雨造成电器设施短路；检查各门窗，确保关闭严密；观测公司内部有无积水可能。

（2）暴雨初期时：

①将门窗严密关闭。

②将各类重要文件、票据等资料放入保险柜或文件柜，并上锁。

③再次检查并疏通排水管沟等设施，指派专人负责重点区域巡查或留守，确保关键部门抢救及时、力量充足。

④加强重点区域巡查，密切关注水位上升情况与楼内积水排泄情况；视情况用沙袋、泥土建筑防洪围堤。

（3）洪汛灾害发生时：

①如因外界水位超高，水流进入房屋时，应立即用沙袋、泥土等物质堵塞或筑围，并利用水泵等排水物品将积水向外排泄，防止雨水进入。

②用沙袋、沙土等物品筑高配电室门口；电缆沟用沙土填实或筑围堤，防止因洪水进入造成电源断路事故。

③在抗洪自救过程中，要有专人监视洪汛变化、水位上涨情况，必要时有序地将人员转移到高处安全地带等安全区域，并及时报告管理员及主管部门和外部救援单位。

若洪涝严重可能淹没时，应立即组织人员转移，并做好撤离善后工作（如：关闭所有设施、设备电源，切断配电柜等电力系统的电源开关，做好要害部位的重要设备封存处理），将洪涝损失降至最小程度。

④将现金、票据和易受潮物资等贵重物品转移至安全地带保存，并做好防范工作。

⑤若出现雷电灾害时，应停止相关作业，并切断各类通信、设施设备电源和网络连接线。

（4）洪汛过后：检查并排除地面积水，检查站房内是否进水，具备经营条件时，总指挥结合实际情况决定是否恢复正常经营。

（5）统计损失情况，条件具备时，恢复正常经营，书面上报主管部门。

4.2雷击灾害应急处置措施

（1）站长在雷雨季节要及时收听本地区天气预报，及时与气象部门联系，关注天气变化。

（2）正常工作期间如遇大风天气，站长指挥员工立即停止工作。切断气源供应。

（3）强雷电天气，电工切断总配电间内除消防、照明以外的电源。

（4）切断电脑、打印机、传真机电源，断开电脑网线接口，由加班人员负责检查。

（5）预案启动后现场工作人员应尽量在室内，严禁在高压线、大树下逗留；严禁高空作业及在高压设备设施附近逗留。

（6）站长及加油员在各自职责范围内进行全面巡查。

（7）人体在遭受雷击后，往往会出现"假死"状态，此时应采取紧急措施进行抢救。应及时进行口对口人工呼吸。

（8）其次应对伤者进行心脏按摩，并迅速通知医院进行抢救处理。

（9）如果伤者遭受雷击后引起衣服着火，此时应马上让伤者躺下，以使火焰不致烧伤面部，并往伤者身上泼水，或者用厚外衣、毯子等把伤者裹住，以扑灭火焰。

（10）如果雷击造成火灾事故，应立即启动“火灾事故应急预案”。

4.3大风灾害应急处置措施

（1）收到大风预警信息后，立即组织清理或加固松散易倒、在强风中会造成损坏的设备及物品（如：宣传牌匾因锈蚀或地面变形需拆除的应及时通知相关人员拆除，安全警示牌、牌匾以及门窗玻璃等稳定性较差或易碎物品应使用木板、胶带支撑或粘贴）。

（2）检查门窗关闭是否灵活，高处物件、灯具及监控设备等各类建（构）筑物上附属品是稳定可靠，防止强风天气时高空坠物引发人身伤害事故。

（3）配备物体捆绑绳索、安全帽、应急电源等应急物品，并加强员工应急培训和逃生技巧教育等。

（4）当出现大风灾害发生时：

①应立即停止生产，切断设备电源，迅速疏散人员至安全区域，设置警戒区域，停止相关业务交流活动。

②组织员工撤入应急办公室避险，并距离玻璃门窗一定安全距离，防止玻璃破碎伤害人身，随时留意气象台发布的气象情况；并密切观察标识牌等其他附属物件及屋外树木摇摆变化，防止飓风刮倒砸伤人员。

③若暴风致人伤亡的，应立即拨打“120”急救电话或就近医院电话，并及时上报公司负责人，若发生房屋倾倒、树木倒塌的，应同时向消防、应急管理等部门报告，并积极配合政府职能部门做好事故善后工作；造成人身伤害的，按照相关预案进行处置。

④站长结合实际情况决定是否恢复正常生产经营前，除核实经营场所内是否进水和各区域隐患排查外，还应检查室内外是否悬挂有即将坠落物体。

4.4地震应急处置措施

（1）避险措施

在震中及其附近地区，从地震发生到房屋倒塌，一般有12秒钟左右的时间。个人应尽量保持冷静，迅速脱离建筑物或利用各种设施就地就近避险。

①室内人员尽量不要留在室内、应离开窗户、电器和易倒塌的家具旁，应选择跨度小、梁柱密集处躲避地震，或者到办公桌、文件柜等设备下方躲避。条件允许时，用枕头、沙发垫等物品包裹头顶，进行自我保护。

②室外人员应迅速转移至平地空旷处避险，注意避开附近的电线杆和电缆等。

③撤离现场时，如条件具备，应切断总电源、关闭箱柜、保护好公司内现金和各种帐册表单及档案资料。

（2）人员救护

①自救措施：

在地震发生时若被倒塌建筑物压埋，但神志清醒、身体没有重大创伤，应该坚定获救的信心，并做好自我保护，积极实施自救。自救方式包括：

A、尽量用湿毛巾、衣物或其它布料捂住口、鼻和头部，防止灰尘呛闷发生窒息，也可以避免建筑物再次倒塌造成的二次伤害。

B、缓慢活动手、脚，清除脸上灰土和积压在身上的物质，用周围可以挪动的物品支撑身体上方的重物，避免进一步塌落。

C、逐步扩大手、脚活动空间，保持足够的空气；当几个人同时被压埋时，要互相鼓励，共同计划，团结配合，向更安全宽敞且有光亮的地方移动，条件允许时应采取脱险行动或寻找、开辟通道，设法逃离险境。

D、若一时无法脱险，要尽量节省气力，如能找到水或食物时，要节约使用，尽量延长生存时间，等待获救；并保存体力，不要盲目大声呼救，在周围十分安静，或听到上面（外面）有人活动时，用砖、铁管等物敲打墙壁，向外界传递消息。当确定不远处有人时，再呼救。

②互救措施：

互救是指已经脱险的人或专业抢险营救人员对压埋在废墟中的人进行营救。为了最大限度地营救遇险者，应遵循以下原则：

A、先救压埋人员多或集中的地方，也就是“先多后少”。

B、先救近处被压埋人员，也就是“先近后远”。

C、先救容易救出的人员，也就是“先易后难”。

D、先救轻伤和强壮人员，扩大营救队伍，也就是“先轻后重”。

E、如果有医务人员或专业抢险人员被压埋，应优先营救，增加应急抢救力量。

（3）余震防范

①组织临时生活安置领导小组，设法组织必要的日用品和食品，供应员工，共度难关。

②多做工作，稳定员工情绪，待灾情稳定后，组织自救。

③设卡把关，设法阻止无关人员返厂寻人取物，防止意外。

④搜寻遇难人员，配合上级，妥善处置，做好遇难人员家属的工作。

（4）灾后排查与恢复生产经营

①当灾害趋停，加油站负责人应立即组织员工开展重点区域巡查、物品清点、清理现场、检查屋顶、立拄、应急办公室、电气设备及其它可能产生危害的区域是否有隐患存在；确认具备生产经营条件时，经负责人批准后开始正常营业。

②在当地消防、应急管理、卫健疾控等政府职能部门统一组织下，积极开展消毒防疫等善后工作处理。

统计损失情况，书面上报主管部门。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 四、车辆伤害事故专项应急预案

- 1适用范围

本站内车辆伤害事故。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4.处置方案

（1）事故车辆立即熄火，避免事故扩大。

（2）利用警戒线做好事故现场10m范围内隔离，疏散周边无关人员，防止其进入事故发生区域，做好事故现场的保护。

（3）根据伤情，迅速拨打120急救电话或将受伤人员送往医院抢救。

（4）车辆伤害事故处置要点

车辆伤害方式主要是撞击和挤压，对人体易造成外伤出血和骨折。在现场救护车到来之前或送医院之前视情况可采取相应的救护措施，主要有：

止血包扎：

压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过1小时为宜，做好标记，注明上止血带时间。

遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施是：创伤局部妥善包扎，但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

a．一般伤口小的止血法：先用生理盐水(0.9％NaCl溶液)冲洗伤口，涂上红汞，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

b．加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c．止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂以上1／2处(靠近心脏位置)，下肢出血结扎在大腿上1／3处(靠近心脏位置)。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25～40分钟放松一次，每次放松0.5～1分钟。

动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

骨折固定：

肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋(或其它代替物)放置头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

伤员搬运应注意：

一定要稳、平、轻、快。手脚要轻；担架平稳；走动要快；给抢救伤员争取宝贵时间。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 五、有限空间（中毒窒息）事故专项应急预案

- 1适用范围

根据延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站正常运行过程和工艺流程，存在成品油储罐漏油危险，油品泄漏造成油气挥发，可能引发人员中毒窒息事故；作业人员在进入油罐区(有限作业空间)进行清罐或检修作业时，因未进行气体置换合格，可能引发人员中毒窒息事故。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4 处置方案

1)应尽快让患者离开中毒环境，转移至户外开阔通风处，流通空气。抢救人员必须穿戴好个人防护用具，切勿盲目施救。

2)松解衣扣，保持呼吸道通畅，清除口鼻分泌物，保证患者有自主呼吸，充分给以氧气吸入。

3)让患者安静休息，避免活动后加重心、肺负担及增加氧的消耗量。

4)神志不清的中毒病人必须尽快抬出中毒环境，在最短的时间内，送入医疗机构。

5)在保证中毒环境空气流通前，禁止使用易产生明火、电火花的设备，如电灯、电话、手机、电视、燃气灶、手电筒、蜡烛等，防止液化石油气浓度过高遇明火发生爆炸。

6）即使患者中毒程度较轻脱离危险，或症状较轻，也应尽快到医院检查，进行注射葡萄糖、VC，吸氧等治疗，减少后遗症危险。切记避免因一时脱离危险而麻痹大意，不去医院诊治导致出现记忆力衰退、痴呆等严重后遗症。

7）争取尽早进行高压氧舱治疗，减少后遗症。即使是轻度、中度，也应进行高压氧舱治疗。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 六、危险化学品泄漏事故专项应急预案

- 1适用范围

本专项应急预案适用于加油站内发生的各类油品泄漏事故应急处置。

1事故发生的可能性

1）加油员操作时出现跑油；

2)油罐车卸油时出现跑油，造成大面积污染；

3)油罐老化出现渗油造成污染。

2事故严重成度

油品蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火高热易引起燃烧、爆炸。

3影响范围：直接影响加油站的正常经营、人员人身安全，对周边建筑和人员的威胁也较大。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4 处置方案

4.1 应急处置措施

1、油罐区卸油时发生漏油事故应急处置措施

（1）负责监卸的值班员立即通知油罐车司机关闭油罐车的卸油阀门，卸下卸油管，盖好油罐卸油口的快速接头盖，并通知总指挥。

（2）总指挥得到油罐区卸油时发生漏油报告后，迅速启动现场处置方案。

（3）通知其他加油员，立即停止加油，各自指挥加油的车辆和等待加油的车辆迅速离开加油站。并立即带领当班加油人员马上携带灭火器、消防铲、消防桶到油罐区集合，并揭开消防砂池盖。

（4）当班值班人员拉闸断电后在进出口处阻止车辆进入和靠近加油站。

（5）在总指挥的指挥下用消防砂等进行堵流，防止油料流出站外或四处溢流。如油料流动和扩散速度难以控制时，负责人应立即拨打110电话报警求助。

（6）站内其他人员在站内收集铝桶和棉布地拖等用具到油罐区做好收集泄漏油料的工作准备。

（7）在控制好油品继续溢流后，加油员收集泄漏油品，并存放在安全容器内，等待处理。

（8）泄漏油料处理完毕，总指挥确认安全后，宣布重新营业。

4.2、加油机对车辆加油时发生漏油事故处理措施

（1）当加油站加油员在加油的过程中，加油车辆的油箱发生溢油（由于加油枪失灵使车辆油箱加满溢出油料或加油工加油时不小心喷出油料在地面上）。加油员应立即停止加油，通知该车的司机不能启动车辆防止事故发生。

（2）邻近加油员立即报告站长加油区发生车辆油箱溢油事故。

（3）站长得到加油区发生车辆油箱溢油事故报告后，迅速启动现场处置方案。

（4）站长指挥当班加油班长和其他加油工把事故车辆推出站外，并清洗干净车上油箱口及油箱口周围车身上的油渍。

（5）收银员和加油员用棉地拖、棉毛巾将溢出的油渍清理干净，再用肥皂水清洗地面。

（6）泄漏油料和隐患处理完毕，经检测确认现场没有油气混合气体或安全的情况下，站长宣布重新营业。

4.3 实施注意事项

1、佩带个人防护器具的注意事项。

(1)现场操作人员应佩戴相应防护用品，穿防静电工作服。

(2)正确掌握其他个人防护用品的使用方法，按规定配用。

(3)当个人防护器具出现故障时，立即更换备用防护器具，撤出灾区。

2、使用抢险救援器材的注意事项。

（1）根据救援器材的性能和用途，合理调配和使用救护器材。

（2）堵流、收集油品禁止使用非防爆工具。

（3）正确掌握救援器材的使用方法。

3、有关救援措施实施的注意事项

（1）在加油亭内无法推动的车辆，应在加油亭内进行清洗，确认现场没有油气混合气体或在安全的情况下，才可以通知司机开车离开该加油机。

（2）罐区泄漏首先要引导社会车辆及时、有序撤离油站。

（3）每个参与救援的人，对制定的救援措施必须清楚并能熟练实施。

（4）实施救援措施时，必须一切行动听指挥，讲科学，不能冒险蛮干。

（5）确保救援人员自身安全，一个救援人员身体或仪器出现问题时，其他人员必须帮助一起撤离到安全地点休息，排除故障。

（6）正确施救，确保被救援人员在救援过程中的安全。

4、现场自救与互救的注意事项。

（1）发生油气泄漏事故后，事故地点人员尽量了解或判断事故性质、范围和灾害程度，迅速利用最近的电话或采取其他方式发出警报；

（2）根据灾情和现场条件，在确保自身安全的前提下，采取有效措施进行抢救，禁止冒险蛮干和惊慌失措，禁止各行其是和单独行动。

（3）不具备抢救条件时，选择安全条件最好、路线最短的路线撤离。

（4）如无法撤退时，灾区及受威胁区域的人员应沉着冷静，身边一切可以利用的器材进行自救与互救，掌握正确的自救和互救方法.

5、现场应急处置能力确认的注意事项。

根据灾情，正确判断现场的应急处置能力，不能盲目乐观，也不能畏缩不前。根据现场的应急处置能力，正确调配人力和物力。当现有能力不足时，要及时请求外援，不能贻误战机。

6、应急救援结束后续处置的注意事项。

（1）当遇险人员搜救完毕后，要及时清除泄漏物和火源，防止局部燃烧和爆炸。

（2）加强对库区及周边的巡查和管理，尽快恢复正常使用。

（3）防止出现次生灾害。

7、其他需要特别警示的注意事项

做好泄漏周围的警戒。在危险地段要设立警示标志，防止无关人员进入造成伤害。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 七、突发治安事故专项应急预案

- 1适用范围

本站内突发治安事故。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4.处置方案

1.1 接报或发现斗殴、流氓、暴力等事件，总指挥应第一时间赶往现场。

1.2 查明闹事人是否带有凶器及其人数、地点，维持现场秩序，疏散围观人员，阻止事态进一步恶化。

1.3 根据事件发展的严重性，确定是否报案，总指挥3分钟内赶到事发现场，组织人员制止双方的过激行为，通过劝说、诱导或强制方法，控制事态的进一步扩大，避免造成更加恶劣的影响。

1.4对现场进行保护，对外围人员进行观察，对可疑人员进行监视。

1.5 如实向公安机关讲述事件过程，积极配合其工作。

2突发盗窃事件应急预案

2.1工作人员发现盗窃分子正在作案时，应立即通知值班领导人员包围犯罪嫌疑人，争取当场抓获，连同作案工具、赃物一并送交公安机关处理，在现场有受害人的要一起到公安机关配合破案;

2.2发现盗窃现场，盗窃分子已逃离现场的，要保护好现场，通知相关领导组织人员从外围包围现场所有出入口，监控值班人员重点监控各主要出入口，并汇报给值班领导并组织人员对现场附近严格清查;

2.3 对可疑作案人员，可采取暗中监视或设法让其滞留，并报告公安人员前来调查;

2.4保护作案现场，不能让任何人触模现场痕迹和移动现场的物品，经请示站长应立即报告公安机关，听从公安人员处理;

2.5警方调查取证时应将事主和目击者的情况如实向公安机关作出详细报告。

3突发抢劫事件应急预案

3.1 工作人员在工作中遇有公开使用暴力，胁迫或其他手段如打、砸、抢、强行掠取个人或站内公共财物的犯罪行为时，要切实履行职责，在保护自身安全的前提下必须立即进行制止处理。

3.2 迅速制止犯罪，设法擒获或召集组织其他人员擒获罪犯;

3.3 封闭保护好现场，劫匪遗留凶器、作案工具等不要用手触模，不要让无关人员进入现场，如无固定现场的、无法将劫匪遗留的物品留在原处的、要一收拾起来，交给公安机关处理;

3.4 访问目击群众,收集劫案情况，提供给公安机关，同时公安人员末勘查现场或未勘查完毕不能离开;

3.5 事主或在场人员如有受伤的，要立即将伤者送医院抢救医治，并迅速报告公安机关。立即进行制止处理。

3.6 迅速制止犯罪，设法擒获或召集组织其他人员擒获罪犯;

3.7 如罪犯逃走，应注意观察看清犯罪分子的人数、衣着、面貌明显特征、身体特点、所用的交通工具及其型号、品脾、特征等，及时报告公安机关;

4突发醉酒滋事或精神病人的应急预案

醉洒者或精神病人失去了正常的理智，有些处于不能自控的状态，很容易造成伤害，现场人员应按如下方法处理。

4.1进行劝阻或阻拦，让其离开管辖区域;

4.2如果熟悉或认识醉酒者或精神病人，应设法立即通知其工作单位或家人，请他们派人领回，并采取控制和监护措施;

4.3若醉酒者或精神病人有危害社会安全的行为，可将其强制送交公安部门，处理过程中注意保护自己。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 八、突发公共卫生事件专项应急预案

- 1适用范围

本站内生产安全突发公共卫生事件。

- 2 指挥机构及职责

- 2.1 应急组织体系

加油站已建立的事故应急救援组织体系如下：

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

成员分组如下

抢险救援组：陈雪 何红霞

医疗救护组：宋石英 郑平花

警戒疏散组：邓森中 白红

后勤保障组：谢蓉 廖莉

通讯联络组：刘宏萍

- 2.2 应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总指挥：黄冬梅

副总指挥：李智慧

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令调动；

（2）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（4）启动和终止应急预案；

（5）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动加油站外应急响应；

（6）负责通信联络；

（7）事故信息及总结的上报；

（8）负责应急预案的编制、修订及演练的组织工作。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4副总指挥职责

①在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

②接受政府指令及调动；

③批准预案的启动与终止；

④指挥、协调应急响应行动；

⑤与外部救援部门、组织、机构联络；

⑥必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑦协调后勤方面以支援应急救援；

⑧负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.5抢险救援组职责

（1）负责事故的抢险和抢修工作，担负灭火、配合医疗救护组人员救护等任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，切断事故源；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）消除危险物品，开启消防装置；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.6医疗救护组职责

（1）负责事故时人员救护任务；

（2）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场救援，根据事故情形佩戴响应的个人防护用品，配合抢险救援组对事故现场进行人员救护；

（3）根据指挥部下达的命令，迅速救援受伤、被困人员，控制事故，防止扩大；

（4）现场抢救人员，对受伤人员进行包扎、止血，避免造成受伤人员第二次伤害；

（5）视现场状况及时向指挥部汇报，必要时请求支援力量；

（6）接受上级主管部门的应急指挥。

### 2.2.7警戒疏散组职责

（1）引导人员疏散安全区域（应急集合点）；

（2）协同总指挥统计现场人数，上报指挥部；

（3）事故发生后，迅速至事故现场拉起警戒线，负责现场秩序管理；

（4）负责引导外来救援力量进入事故区域，严禁无关人员进入站区。

### 2.2.8后勤保障组职责

（1）事故发生后，迅速做好后勤保障工作，快速提供应急装备和物资；

（2）做好应急装备的检查维护工作，保证应急装备完好有效；

（3）接受上级主管部门的应急指挥；

（4）协助政府部门完成事故调查工作。

### 2.2.9通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

（2）应急状态时迅速建立应急通讯网络；

（3）调动各种通讯手段，当本单位内部通讯系统遭到破坏时及时抢修与维护通讯系统。

（4）保持通讯设施和设备处于良好状态；

（5）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

- 3 响应启动

### 3.3.1应急会议召开

接到事故信息报告，通过研判确定响应级别后，立即通过短信、微信平台或电话等形式组织召开应急会议，迅速召集人员，分析事故现场确定应急处置方案。

### 3.3.2信息上报

发生生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内报告当地应急管理局。当发生较大以上生产安全事故的，应急指挥部总指挥在报告当地应急管理局的同时，应当在1小时内报告四川省应急管理厅。当发生重大、特别重大生产安全事故的，应急指挥部总指挥按要求报告当地应急管理局和四川省应急管理厅的同时，可以立即报告国家应急管理部。当事故信息报告后出现新情况的，应急指挥部总指挥应当依照信息上报的流程及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内（道路交通、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

### 3.3.3应急资源协调

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

I级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，同时应申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等进行协助应急救援。也可向相邻企业协调提供应急力量、应急物资。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

II级响应时，应急总指挥在组织抢险救援时，向上级政府主管部门报告事故情况，根据现场实际情况可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

III级响应时，应急总指挥及各小组组长在各自的职权范围内，最大限度对内部救援资源进行协调调配，根据现场实际情况也可向政府部门和相邻企业协调提供应急救援物资和力量。

### 3.3.4信息公开

（1）事故信息公开遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

（2）事故信息公开由总指挥或指定发言人与政府相关部门沟通协调后发布。未经总指挥许可，任何个人不得擅自发布信息。

（3）事故信息公开要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程。

（4）事故信息公开应主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

（5）事故信息公开一般包括以下要素：事故发生的名称、时间、地点、概况；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。

### 3.3.5后勤及财力保障

（1）对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续，确保医疗费用及时缴纳。

（2）应急运输车辆等物资不足时，可临时征用员工私家车辆运输。

（3）根据需求提取加油站的安全专项费用，用于事故应急资金需求。

（4）根据事故发展态势，及时联络相关单位提供应急支援。

（5）组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

- 4处置方案

我站突发公共卫生事件时，事发单位及其有关部门按照分级响应的原则，启动相应级别应急反应程序。同时要采取边调查、边处理、边抢救、边核实的方式，采取有效措施控制事态发展，减少人员伤亡损失和影响。要结合事件发展和预防控制工作的需要，及时调整预警和应急级别。

发生I、II级事件或需要启动本预案时，应急救援指挥部应立即按照总体应急预案启动程序，下达启动指令，并进行应急处置工作。

1、指挥部应做好以下工作

(1)立即召开首次会议（或相关工作通讯群），简明通报发生事件的基本情况，按各组职能明确工作任务;

(2)迅速派出现场指挥人员赶赴现场，开展应急救援工作;

(3)根据现场需求，组织调动、协调各方应急救援力量到达;

(4)连续收集现场应急处理动态信息，及时报告并传达主管部门的指示;

(5)必要时，协调上级公司公共卫生专家来开展应急救援。

2、现场应急人员应做好以下工作

(1)医疗救护人员对病人或中毒人员进行抢救;

(2)制定现场救援方案并组织实施，组织有关人员加快病源查寻、毒物类型识别和病因诊断，确定疫区范围和目标人群;

(3)根据自然环境因素确定可能的污染范围，及时做好受害人员救治、转移和人群疏散工作，对事件的危害程度和潜在危害进行判定，尽可能减少危害;

(4)对现场伤亡情况及事态发展做出准确的评估;

(5)协调现场内外部应急资源，统一指挥应急抢险和救援工作;

(6)按属地管理原则，配合地方政府的应急救援指挥工作;

(7)协助政府有关部门按规定隔离传染病病人和密切接触者，切断传播途径，并对疫区进行卫生处理;

(8)确定事件的隔离区域和范围，指挥或协助地方政府有关部门进行交通限制和人员疏散，减少突发公共卫生事件对人员和公众的损害;

(9)指挥协调分配和发放应急物资;

(10)及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令;

(11)根据现场事态形势，协调组织应急增援;

(12)收集、整理应急处理过程中的有关资料和数据;

(13)按照指挥部的指令，负责现场对外新闻发布。

3、现场救援

3.1 重大传染病疫情和群体性不明原因疾病

(1)立即协调医务人员对病人进行诊断治疗;

(2)协助政府相关部门，确定疫点、疫区并进行相应卫生处理;

(3)配合政府相关部门开展流行病学调查，排查密切接触者及间接接触者并采取相应隔离措施;

(4)协助调查的人员必须做好个体防护，防止自身感染;

(5)广泛开展相关卫生知识宣传，提高员工对传染病的防治意识和应对能力。

3.2职业中毒

(1)应立即停止导致职业中毒事故的作业，确定现场员工人数，迅速组织现场员工撤离危险区域;

(2)严密监测事故现场和周边地区的危害因素浓度，确定危害因素的种类，设路警戒线和划定安全区域;

(3)迅速控制职业病危害因素来源，封锁事故现场和危险区域。设法保护相邻装路、设备，严禁一切火源，切断一切电源，防止静电火花，防止事态扩大和引发次生灾害事故;

(4)组织对出现中毒症状人员进行现场医疗救治，适时进行转移治疗。组织有可能受到危害因素侵害的员工和群众进行应急职业健康检查和医学观察，并进行心理指导;

(5)现场救援人员应做好自身安全防护，避免遭受伤害;

(6)设立洗消站，对中毒人员、现场医务人员、抢险应急人员、抢险器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止次生灾害产生。

3.3食物中毒

(1)按照边调查、边处理、边抢救、边核实的原则，立即组织对食物中毒人员进行医疗救治;

(2)配合卫生监督部门对病人的剩余食物、血清、呕吐物、排泄物等进行采样，配合开展食物中毒流行病学调查、病因的实验室诊断等工作;

(3)保留并追踪造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场;

(4)落实卫生行政部门要求采取的其它措施。

(5)广泛开展相关卫生知识宣传，提高员工对传染病的防治意识和应对能力。

- 5 应急保障

应急保障同《生产安全事故综合应急预案》第5应急保障。

# 第三部分 现场处置卡

# 一、卸油作业起火现场处置卡

| 卸油作业起火现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 |  | 卸油作业时现场起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 |  | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 |  | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 卸油工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 |  | 发生跑冒漏油事件、维修维护违章作业、防静电装置失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 |  | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 |  | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 |  | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 切断泄漏源： 1.条件允许，关闭运油罐车卸油阀门。 2.有跑油时，应用沙包封堵外排沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 灭火： 1.操作井起火：小火苗状态时，利用灭火毯覆盖；大火苗时，用5KG或35KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 2.卸油胶管处起火：利用灭火毯覆盖，或用5KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.运油罐车计量口起火：若人在罐顶上则利用灭火毯马上覆盖计量口；对初起火苗用5KG干粉灭火器从上风处进行灭火。 4.流淌地面起火扑灭：利用消防沙进行围堵，或用5KG干粉灭火器从上风处进行灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 二、加油车辆起火现场处置卡

| 加油车辆起火现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油作业车辆油箱或加油机起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油员、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 加油软管漏油、油气回收装置失效、防静电装置失效、在加油时脱衣服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用灭火毯覆盖加油汽车油箱口，或直接用灭火器对着火点进行喷射灭火。 2.若油品流淌地面起火。利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出站区，再做处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内 收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 9.若加油枪正插在油箱口时着火，不要拔出加油枪，而应先用灭火器灭火后再拔出油枪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 三、加油机起火现场处置卡

| 加油机起火现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油作业时加油机起火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油员、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 加油软管漏油、油气回收装置失效、防静电装置失效、在加油时脱衣服、违章作业等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用灭火毯覆盖加油汽车油箱口，或直接用灭火器对着火点进行喷射灭火。 2.若油品流淌地面起火。利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 3.在可能的情况下，将着火车辆驶离或推出站区，再做处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内 收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 四、油罐起火爆炸现场处置卡

| 油罐起火爆炸现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 油罐发生火灾爆炸事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 油气回收装置失效、防静电装置失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 灭火： 先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内 收集。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 重新计量油品，计算损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 五、电气火灾现场处置卡

| 电气火灾现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站配电室、电气线路及用电设备燃烧发生火灾事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 电气设备、用电线路及配电室 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 超负荷用电、加油站漏电保护器经常跳闸、违章用电、电气设备附件堆放可燃物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 灭火： 1.用手提式二氧化碳或干粉灭火器对准火焰根部进行灭火。 2.若总配室火灾，应迅速用手提式二氧化碳或干粉灭火器灭火，并想办法切断总电源开关；若无法断电则拨打电话，通知供电局停止供电， 防止火势蔓延。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员 |
|  | 救护：对现场受伤者实施救护，受伤较严重的马上送往医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 后期处置 | 现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 2.抢险救援人员必须配备必要的个人防护器具。 3.把握灭火最佳时机（为火苗初起阶段）。 4.合理选用灭火器材及灭火方式。 5.灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。 6.灭火时必须注意站在上风侧，对准火焰根部喷射。 7.如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。 8.严禁使用水直接扑救，以免发生触电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 六、卸油作业油品跑冒现场处置卡

| 卸油作业油品跑冒现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 卸油作业时油品发生跑冒现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 卸油工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 卸油管漏油、卸油软管接头有损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 1.现场警戒，疏散闲杂人员，严禁启动中的车辆等明火源靠近，消防器材就位，做好扑救准备。 2.查找泄漏源，采取隔断、围堵等处臵措施，控制油品扩散；封闭下水道，防止油品下水道扩散；设法将油污水导入隔油池，如无法进入隔油池，应在排污口进行隔断。 3.对现场已跑冒油品用棉纱、毛巾、拖把、铝（铜）质容器等进行回收（禁止用铁铲、塑料桶等易产生静电火花的器皿进行回收）。回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净。水上加油站无法回收的油品，用吸油毡消油。 4.检查所有井口及其他可能留有油品的区域，若有残油或隐患存在应及时清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 1.计量确定跑冒油损失，做好外泄油品的确认，做好台账记录及事故汇报材料，上报主管部门。 2.应跟踪观察跑冒油对周边环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.应提醒现场人员不要惊慌，积极配合现场应急处置。 2.必须坚持“速战速决”的原则，第一发现人立即呼喊发生警报并进行处理。 3.在以上应急处臵动作的同时，另外的人员指挥在场车辆迅速疏散，防止蔓延。 4.现场油料回收时，注意使用防爆工具及通讯工具，同时安排人员在旁携带灭火器材做应急防备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 七、加油作业油品跑冒现场处置卡

| 加油作业油品跑冒现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油作业时油品发生跑冒现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油工、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 加油机损坏、加油软管破裂损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 应急处置 | 1.应立即停止加油作业。 2.向顾客道歉，告知顾客禁止启动加油车辆，杜绝明火源接近。 3.会同现场其他人员将车辆推离现场，并在跑、冒油区用消防沙覆盖，或设臵警戒标志。 4.用棉质拖把、毛巾吸干油面，在用干沙覆盖残油。待充 分吸收残油后，将现场清理干净。 5.如冒油数量较多，应检查附近的排水渠，若有较多的油品进入排水渠，则应立即采取措施阻止油污流散（用消防沙或沙包、清理隔油池油污，严防溢出）。 6.与顾客共同确认跑冒油数量，视责任情况进行赔偿。如果跑冒油数量较大，协商不成，由站长处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 1．清理干净地面油污； 2. 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产； 3. 计算油品损失并上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.应提醒现场人员不要惊慌，有序疏散。 2.油料泄漏量大时，应扩大警戒范围；若油料流入暗渠，要派人巡视或值守，禁止他人点火。 3.在回收油品（油污）时，严禁使用铁制、化纤、塑料类材质等易产生静电或火花的工具、容器、扫把等。回收的废油或油污应集中统一处理，不能随意倾倒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 八、卸错油品现场处置卡

| 卸错油品现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 卸油时油品卸错储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 油罐区 |  |  |
| 原因分析 | 卸油口标识不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.同品种混油处理： （1）高标号混入低标号，加油站向管理部门申请同意后变低标号销售。 （2）低标号混入高标号油罐，根据化验结果，如不符合高标 号质量要求，加油站应申请倒罐，作低标号销售。 2.不同品种混油处理： （1）将混油送至油库处理。 （2）按规定清洗设备、设施。储油罐、输油管线及加油机，经充分冲洗检测合格后，方可进油。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 1．清理干净地面油污； 2. 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产； 3. 计算油品损失并上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员、现场工作负责人 |
| 注意事项 | 1.计算混油给加油站带来的损失，并做好记录 2.若发生汽油混油，油罐经清洗进油后要经加油枪取样检测合格后方可对外销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 九、加错油品现场处置卡

| 加错油品现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油时加错油品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油站及加油车辆 |  |  |
| 原因分析 | 加油机及加油枪标识不清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.征求顾客同意，将车辆推出加油区至安全区域。 2.采用胶管、铝制集油盆抽出混合油品。 3.请专业人员清洗油箱、油路，加入合格油品。 4.若车辆启动或离开加油站后，顾客发现加错油找回时，选择 适当的场所倾听顾客投诉，采取诚恳谦和的谈话方式，共同协 商解决方法。 5.协商赔偿过程中，应向顾客赔礼道歉，补偿顾客的损失。在加油站权限范围内，损失由责任人承担；如超出加油站权限范围，请顾客留下姓名和联系方式，同时上报加油站，尽快给予答复。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 混油送油库处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.加油站不能妥善处理事件，立即报上级有关部门； 2.非本企业新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十、跑单现场处置卡

| 跑单现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油后顾客未付款驱车离开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 油品泄漏、造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油区 |  |  |
| 原因分析 | 员工与客户发生争执 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.冷静对待，立即记住跑单车辆的车牌号码、颜色、车型、人员特征及 歹徒像貌、口音等特征，查明逃跑方向立即拨打“110”电话报警，请求帮助。 2.保存视频监控录像，为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员、现场负责人 |
| 后期处置 | 核实损失金额，上报主管部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 当事加油员千万不要单独追赶，更不能采取拦车、扒车等方式索取油款，避免发生意外伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十一、数质量纠纷现场处置卡

| 数质量纠纷现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 客户因服务态度、价格等原因进行投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 造成设备损坏或财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油区 |  |  |
| 原因分析 | 员工与客户发生争执 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.油品数量投诉： （1）立即关闭事发点的油枪和加油机，关闭车辆油箱盖，保证现场安全。 （2）核查数量，检测加油机状态。如有问题，应立即补给，并向顾客表示歉意。如果数量准确，应给于耐心解释。 （3）如果顾客对数量仍存在异议，可向顾客出示由技术监督 局检定并颁发的加油机 计量检定证书，计量器铅封等标志。 2.油品质量投诉： （1）核查确认油品质量，若无问题对顾客要耐心解释、礼貌送客。 （2）若发生两起（含两起）以上相同油品质量问题的投诉，立即停止有关油品的销售，等待主管部门指令，并按指令落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员、现场负责人 |
| 后期处置 | 根据上级主管部门要求落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）加油站未妥善处理事件，立即报主管部门。 （2）接待顾客投诉时，应耐心礼貌，不能推诿。 （3）非本企业新闻发言人不得擅自接收媒体采访。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十二、突然停电现场处置卡

| 突然停电现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站营业期间，未收到任何停电通知突然停电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 加油站范围内 |  |  |
| 原因分析 | 线路损坏、雷雨天气、短路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 向顾客表示歉意并说明原因。与顾客协商确定已加油品数量，并根据双方一致意见进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、现场工作人员 |
|  | 1.加油站自备发电机发电： （1）准备发电（按照自发电作业指导书操作）； （a）及时断开配电柜中外电总闸及加油站内主要设备及大负荷设备的电源开关（如加油机、加油区照明等）。（b）检查确认发电机的燃油、水、机油是否充足。 （2）发电供电 （a）启动加油机，在低速下运行3至5分钟，再调至正常运转。当发电机输出电压达到额定电压，并确认电压稳定后，打开发电机电源输出开关送电。（b）将配电柜中的开关臵于“自发电”处，将电供到稳压器。（c）按照稳压器操作规程，将输出电压调到380V后，对站内供电。（d）逐一开启设备开关。（e）发电、供电过程中必须有专人定时监护。 2.外线恢复供电 （1）监护人发现外电指示灯亮后，说明外线已恢复供电，注意外电电压变化情况，在确认电压稳定后，准备恢复供电。 （2）断开加油站内各主要设备及大负荷设备的电源开关。 （3）断开配电柜中发电机电源输出开关，合上外线电源总闸。 （4）按照稳压器操作规程，将输出电压调到 380V 后，对站内供电。 （5）逐一开启设备开关。 （6）关闭发电机，清理加油机及现场，并做好下次发电的准备工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期处置 | 进行盘点，确认油品数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）耐心解释，语言要真诚，取得顾客理解。 （2）检查发电机是否具备发电条件。 （3）注意查看电压及各部件开关切换步骤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十三、人员伤害现场处置卡

| 人员伤害现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 工作人员或顾客因触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击受到伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 用电设备、车辆、维修作业等 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、作业人员 |  |  |
| 原因分析 | 违章作业、作业人员不听从安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 1.触电急救： 当触电者脱离电源后，应根据其具体情况，迅速对症救治。 （1）对伤势不重、神态清醒者，应使其安静休息一小时，再送往医院观察。 （2）对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使其舒适、安静平卧，并速请医生诊治或送往医院。 （3）对伤势严重、呼吸停止或二者都已停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。必须注意，急救要尽快进行，不能等候医生，在送往医院的途中也不能中止急救。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 2.休克、昏迷急救： 由于外伤、剧痛、脑脊髓损伤等可能造成工作现场的休克昏迷。要一般按以下程序处理： （1）让休克者平卧，不用枕头，脚部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力 衰竭、气急，不能平卧时可采用半卧。注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。 （2）立即与医务工作者联系，请医生治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 3.人员创伤急救程序： （1）创伤急救原则上是先抢救，后固定，再送医院。 （2）抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，有无出血、骨折和休克等。 （3）外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。 （4）外观无伤，但呈休克状态，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 4.烧伤、烫伤急救： （1）烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。 （2）对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身状况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁纱布覆盖，防止污染。 后勤保障人员盖并送往医院。 （4）对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 5.中暑人员的急救： 中暑是人在高温的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调而引起的一种疾病轻者会全身乏力、头晕、心慌；重者可能昏迷不醒。一旦发生中暑，应立即采取措施进行急救： （1）让患者躺在阴凉通风处，松开衣扣和腰带。能喝水时、应马上喝凉开水、淡盐水或糖水等，也可让病人服用十滴水、仁丹、藿香正气水等消暑药。同时用湿毛巾包敷患者头部和胸部，不断给其扇风吹凉。 （2）患者高热、昏迷、呼吸困难时，应进行人工呼吸，并及时送医院诊治。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 6.交通事故的急救： （1）若伤者无法自行下车，应先将其从车辆中拖出； （2）如果伤者出血较大，应立即通过外部压力，然后系上绷带； （3）若伤者出现呼吸中断、休克等症状，应立即对伤者进行人工呼吸，并及时送往医院进行治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 7.人员中毒的急救 （1）首先将中毒人员转移至空气流通的地方，禁止他人围观； （2）将中毒人员平躺，查看其是否还有心跳和呼吸； （3）若心跳和呼吸停止，应立即进行心肺复苏，待救护车赶到进一步治疗； |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 人工呼吸法：施行人工呼吸法以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧必救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为5秒钟。吹气完毕后，立即离开被救者的口，并松开其鼻孔，让其自行呼气，时间约为3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十四、急性职业中毒现场处置卡

| 急性职业中毒现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 外部有害气体或加油站挥发的油气发生中毒事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油等 |  |  | 应急物资 |  | 防毒面罩、医药箱、安全绳等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防毒面罩 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、作业人员 |  |  |
| 原因分析 | 油气回收装置失效、作业人员不听从安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 视事故现场发生情况，划定警戒范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 油气中毒时： 迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处。保持患者安静，并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖。同时严密观察患者的一 般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 若判定中毒者失去知觉，应使用其灌浓茶，进行人工呼吸，随 后急送医院治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）进入油罐的救护人员须穿戴有毒气体防护器具，腰上要系好安全绳，在有他人现场监护的情况下进行施救。 （2）3小时内形成《异常事件》上报相关部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十五、破坏性地震及气象灾害现场处置卡

| 破坏性地震及气象灾害现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 因地震或气象灾害导致人员手上或设备受到损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 加油站设备及站房 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 突发地震或气象灾害，反应不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 1.地震： （1）准备好地震需要的应急物资；固定易发生移动、坠落的物品；关闭油罐及工艺管线上的阀门。 （2）及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 2.地震发生时： （1）避险。室外人员设法迅速跑到空旷地带。室内人员躲在内墙根、墙角、坚固的家具等易于形成三角空间的地方。 （2）抢险。如地震将输油管线、储油罐损坏，油罐、管线发爆炸起火、泄漏，应立即按照对应《**应急处臵方案》进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 3.台风、特大暴雨： （1）确认油罐计量口、卸油口关闭严实。 （2）清理、转移和加固易松散易倒物品，及时将现金支票、重要帐薄、技术资料转移至安全地带保存。 （3）加强检查雨排系统是否通畅。 （4）风暴较大时要注意监视广告牌、标识牌、罩棚，防止大 风刮倒砸伤人员。若有人员受到伤害，起动《人员伤害应急处臵方案》。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 4.雷击： （1）停止营业，切断相关设备设施电源。 （2）加强现场秩序维护，组织人员入室避险。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 后期处置 | 险情排除时，清点人数，查看伤情，开展自救和互救。 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 做好灾后损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | 1.在不确定建筑物安全情况下,不得擅自冒险返回室内，防止坍塌和余震发生。 2.加强治安联防,防止哄抢、盗窃发生。 3.灾后应继续保持战备状态，与当地相关监测部门密切联系，以防止灾情再次的发生。 4.灾后应配合当地卫生防疫部门，搞好疫情的防治工作。 5.对受损的要害部位、关键设备、油品储罐加强检查、监护，做好防范措施，防止次生事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十六、洪汛灾害现场处置卡

| 洪汛灾害现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 因突发洪汛灾害，可能对加油站设备及作业人员造成威胁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 加油站设备及站房、洪水 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、加油站及周边邻里 |  |  |
| 原因分析 | 突发洪水灾害，反应不及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 1.洪汛灾害： （1）闭密封储油罐卸油口、计量口，防止洪水进入油罐。关闭加油机等所有设备电源，切断变压器、配电柜、电力系统的电源开关。 （2）转移现金支票、重要帐薄、技术资料转等重要资料到安全地带保存。（3）利用日常准备好的防汛设备、防汛工具、防汛材料进行抽水、堵水等处理工作。 （4）专人监视洪灾变化，水位上涨情况，必要时有序地将人员转移到高处安全地带或站房顶上、罩棚顶上的安全处，及时与外界联系采取救援工作。若有人员 受到伤害，起动《人员 伤害应急处臵》； （5）若被洪水淹没，应加强设施监控和监护，对洪水浸泡加油机、油罐等生产设施、应加强监控，采取必要的措施控制泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 2.泥石流、山体滑坡等地质灾害：（山区加油站） （1）有序地将人员转移到高处安全地带，若有人员受到伤害，起动《人员伤害应急处臵方案》。 （2）若有可能尽力关闭加油站油罐、管线相关阀门以及电力系统，做好相关保护措施，防止油品泄漏； （3）若有可能尽力，转移现金支票、重要帐薄、技术资料转等重要资料到安全地带保存 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产；做好灾后损失统计及上报工作；安排灾后职工的生活及物资供应。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）灾后应继续保持战备状态，与当地相关监测部门密切联系，以防止灾情再次的发生。（2）站内积水迅速升高并危及用电安全时，应切断站内所有电源。（3）对受损的要害部位、关键设备、油品储罐加强检查、监护，做好防范措施，防止次生事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十七、盗抢事件现场处置卡

| 盗抢事件现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站营业期间发生偷到或抢劫事件，可能对当班员工造成人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 其他人员 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客 |  |  |
| 原因分析 | 可疑人员或车辆在加油站周围逗留，窥视加油站财务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 盗窃事件： 1.发现遭遇盗窃时，要尽量保持冷静和警惕。 2. 根据现场敌我力量对比，如确信有把握制服盗贼时，应一起行动，迅速控制盗贼，并立即向公安机关和上级汇报。 3.无把握制服歹徒时，在能保证自身安全的情况下，启用声光报警器或其它报警器惊退盗贼。 4.尽量记住盗贼的长相、年龄、性别、身高、体形、口音、服装、车辆特征以及盗贼逃跑的方向。当班员工保存视频监控录像，为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、班组长、现场工作人员 |
|  | 抢劫事件： 1.遭遇抢劫时，要尽量保持冷静和警惕，心理默念“不要慌，不要慌”，尽可能不要看歹徒的脸并缩小身体与歹徒正对的面积，把手放在其视野范围内，切忌乱动。 2.根据现场敌我力量对比，如确信有把握制服歹徒时，应一起行动，迅速控制歹徒，并立即向公安机关和上级汇报。 3.无把握制服歹徒时，应尽量拖延时间以最快的速度，最隐蔽的方式按遥控器报警，或等待进站加油车辆，（引导歹徒）将现场移向开票室、加油场等灯光明亮的地方，向外传递相关信息。 4.在和歹徒周旋时，说话语气要尽量缓和、平静，切忌激怒对方。 5.尽量记住歹待的长相、年龄、性别、身高、体形、口音、服装、车辆特征以及歹徒逃跑的方向。 保存视频监控录像，为警方提供线索 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 保护好现场，不要触摸现场任何物件，留下目击证人，等候警察到来。做好损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）采取任何措施，以要确保人身安全为前提。 （2）在确认安全后再进行报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十八、恐怖袭击现场处置卡

| 恐怖袭击现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站遭遇恐怖袭击事件，恐怖分治可能制造火灾爆炸事故，对当班员工造成人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油或其他物品 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客 |  |  |
| 原因分析 | 可疑人员或车辆在加油站周围逗留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.发现可疑物： （1）对现场进行保护,严禁擅自移动或拆检可疑物品. （2）调阅视频监控,为警方提供线索。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
|  | 2.匿名威胁或扬言爆炸： （1）密切关注加油站周围可疑人、事、物。 （2）保证视频监控完好，并加强值守。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场全体人员 |
|  | 3.纵火恐怖袭击： （1）发生火灾初期,立即就近取用灭火器材进行灭火。 （2）发生火灾时，应启动《火灾应急处置方案》。 （3）相关人员尽可能记住恐怖分子的外貌特征。 （4）若有人员受伤,拨打120急救。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、班组长、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 做好损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）不要随意打开可疑物品外包装。 （2）发现疑似恐怖分子要尽量避开正面接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 十九、群体性事件现场处置卡

| 群体事件现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站发生群体性事件，不明身份的人员对加油站进行打砸，造成设备损坏甚至人员伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油或其他物品 |  |  | 应急物资 |  | 干粉灭火器、灭火毯、工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客 |  |  |
| 原因分析 | 可疑人员或车辆在加油站周围逗留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 应急处置 | 1.指挥员组织先期处理，尽量避免事态扩大，做好劝返、疏散。 2.对群众反映的问题，能当场答复的给予答复，不能当场答复要给予合理的解释，并提出初步处理意见。 3.若人数众多，问题复杂、冲突激烈，则尽量从群众中选取择代表谈判。 - 对于滋事斗欧事件，尽量安抚稳定群众，待政府相关部门到场处理。若事态进一步扩大，尽量避免发生肢体冲突，同时密切关注、防范情绪激动可能进行的破坏或袭击，加强重点要害部位的防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
|  | 5.对现场人员的过激行为及挑头闹事者的活动及时进行拍摄录存。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、班组长 |
| 后期处置 | 请维修人员对受损设备进行维修，恢复生产。 做好损失统计及上报工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）不要随意打开可疑物品外包装。 （2）发现疑似恐怖分子要尽量避开正面接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 灭火器 |  | 消防沙 |  |  |  | 灭火毯 |  | 工具箱 |  |
|  | 油罐区、加油区、站房 |  | 油罐区 |  |  |  | 油罐区旁 |  | 站房 |  |

# 二十 车辆伤害及罩棚坍塌事故现场处置卡

| 车辆伤害及罩棚坍塌事故现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故风险描述 | 加油站经营过程中可能出现加油车辆进站发生碰撞、油品泄漏以及撞伤人员、撞坏设备设施，可能造成罩棚坍塌、人员伤亡、加油站停业等事故。严重时可能引起火灾爆炸，造成巨大的财产损失，危及到站内人员及周边人员的人事安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 加油站设备及站房、车辆 |  | 应急物资 |  | 急救药箱、工具箱 |  |  |  |
|  |  |  | 个人防护 |  | 防静电工作服、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |
| 危害后果 | 设备损坏、人员伤亡、财产损失 |  |  | 影响范围 |  |  | 员工、顾客、加油站及周边邻里 |  |
| 原因分析 | 司机酒驾，进站车辆状况不良；罩棚承重构件存在缺陷等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 1.车辆伤害： 当现场人员（值班人员）发现车辆伤害事故时，发生交通事故的车辆必须立即停车，当事人必须保护现场，抢救伤者和财产，应及时报告站长，站长应核实报告信息，启动应急响应，情况紧急时向当地公安交警部门报警。视车辆伤害事故的严重程度，组织实施救援，并决定是否需要增加救援（包括向当地政府及附近有救助能力的单位）。 处置措施： （1）危险区域隔离 根据现场的实际情况将发生事故后的现场进行隔离，同时进行救援保护；危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩戴臂章，救护车鸣灯；事故现场的周边情况的交通疏导，可采用建立安全隔离线进行疏导。 （2）紧急安全疏散 1）建立警戒区域 警戒区域的边界设有警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区域。 2）非事故现场人员紧急疏散 非事故现场人员快速疏散至远离危险区域的地方，尽量撤离至警戒区外。 （3）异常处理 如果加油机被损坏，应立即关闭电源，关闭加油机底阀。 |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 2.罩棚坍塌事故应急处置措施 （1）加油站遇罩棚坍塌事故时，应立即保护员工和顾客安全，要求人员撤离危险区域。设置警戒线，引导车辆勿靠近危险区域，并立即上报公司，站长要判断罩棚有没有坍塌区域加大的可能，及时采取防范措施。专业维修人员未到达之前，切勿在坍塌区域下作业。 （2）如果坍塌顶棚砸坏设备，导致油品泄漏应立即关闭加油机，关掉电源，停止作业，按照泄漏处置程序处理。 （3）如果现场有人员受伤，应立即拨打120急救电话，在急救人员未到场之前，按人员受伤程序进行紧急处置。应根据需要，视实际情况拨打公安110、消防119急救电话。 （4）如果维修作业需要时间较长，不得随意拆除警戒线，夜间应设置照明灯，提示人员和车辆注意安全，在罩棚修理好之后才可解除警戒线。 |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
| 后期处置 | 加强对站区及周边的巡查和管理，尽快恢复正常使用。 |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）救援人员应穿戴好个人防护用具。（2）不要随意挪动受伤者，防止内部器官被断裂的骨头造成伤害（3）实施救援措施时，必须一切行动听指挥，讲科学，不能冒险蛮干。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 急救药箱 |  |  |  |  | 工具箱 |  |  |
|  | 站房 |  |  |  |  | 站房 |  |  |

# 二十一 中毒窒息事故现场处置卡

| 中毒窒息事故现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 加油站在年度检修，清理罐内残渣时，由于罐内存有大量的油气，入罐人员会容易引起油气中毒，在加油、卸油过程中油气泄漏导致油气中毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 汽油 |  | 应急物资 |  |  | 急救药箱、防毒面具、工具箱 |  |  |  |
|  |  |  | 个人防护 |  |  | 防毒面具、绝缘鞋、安全帽、绝缘手套 |  |  |  |
| 危害后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  |  | 影响范围 |  | 员工、顾客、作业人员 |  |  |
| 原因分析 | 油气回收装置失效、作业人员不听从安排、有限空间违章作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 视事故现场发生情况，划定警戒范围。 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 油气中毒时： （1）发生油气中毒事故时，启动该处置方案，如在储油罐发生人员中毒时，应立即拨打120急救电话。 （2）抢险人员准备施救，但施救人员不要急于进罐救人，要戴好防护面具，腰上系好安全绳，另外一头栓在罐外固定物体上，在有他人现场监护的情况下，快速进入罐内将中毒人员抱或拖至罐口处，用绳索先将中毒者拉出。 （3）将中毒者置于阴凉通风处平躺身体，进行人工呼吸待其慢慢清醒并送医院抢救。 （4）若在卸油作业或跑冒油现场发生中毒事故，应迅速将中毒者移送到上风处，让其呼吸清新空气慢慢清醒后送医院医治调理。 |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人、安全管理人员、现场工作人员 |
|  | 若判定中毒者失去知觉，应使用其灌浓茶，进行人工呼吸，随后急送医院治疗。 |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 后期处置 | 检查设备、工艺，组织人员抢修，清理现场，恢复生产。 |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 注意事项 | （1）进入油罐的救护人员须穿戴有毒气体防护器具，腰上要系好安全绳，在有他人现场监护的情况下进行施救。 （2）3小时内形成《异常事件》上报相关部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 急救药箱 |  |  | 防毒面具 |  |  |  | 工具箱 |  |
|  | 站房 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二十二 突发疫情事故现场处置卡

| 突发疫情现场处置卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件描述 | 突发疫情事故 |  |  |  |  |  |  |
| 事故风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 | 加油站工作人员 |  | 应急物资 |  | 急救药箱、体温枪 |  |  |
|  |  |  | 个人防护 |  | 防护服、口罩 |  |  |
| 危害后果 | 人员伤亡、财产损失 |  |  | 影响范围 |  | 员工、顾客、作业人员 |  |
| 原因分析 | 加油站未落实防疫部门防疫要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急工作职责 | 现场处置应急救援组织形式及人员构成情况： 成立现场应急处置小组 组长：现场负责人 成员：班（组）长、现场工作人员、安全管理人员 现场应急处置小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班（组）长为现场应急小组组长。 现场处置应急救援组织机构、人员的具体职责： 1、现场应急救援组织组长职责： （1）接到员工报告后，应立即确认事故情况。 （2）组织员工，按现场应急处置措施执行。 （3）若超出现场人员控制能力，则立即疏散现场人员，并根据现场情况，及时汇报应急总指挥，启动上一级应急预案，请求专业电工协助或报请专职应急救援队伍支援。 2、现场应急救援组织成员职责： （1）发现事故及明显事故征兆，应立即高声呼叫求救。 （2）及时报告，停止生产或作业，关闭现场电源，设置警戒区域。 （3）疏散无关人员。 （4）接受并执行应急小组或当班领导的指令。成立现场应急小组，由现场负责人和从业人员组成。现场负责人为现场应急小组组长。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电话 | 内部 | 站长：13419008354 |  |  |  |  |  |
|  | 外部 | 火灾：119 伤员急救：120 公安：110 |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 处置措施 |  |  |  |  |  | 负责人 |
| 警戒 | 设置现场隔离区，防止其他人员进入隔离区域。 |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 应急处置 | 1.发现异常人员，立即采取个人防护措施，并建立隔离区，通知医院及防疫部门。 |  |  |  |  |  | 现场负责人 |
| 后期处置 | - 对加油站各区域实施喷洒消毒剂。 - 联系防疫部门，对加油站工作人员，及周边人员做全面检查。 |  |  |  |  |  | 现场工作人员 |
| 注意事项 | 喷撒消毒剂时，应注意避免消毒剂对加油站内设施的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资位置 | 急救药箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 站房 |  |  |  |  |  |  |

# 第四部分 附件

# 附件1 生产经营单位概况

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站位于四川省南充市顺庆区北干道30号，负责人为陈娇。经营范围：经营加油站业务并配套销售其他石油产品（含润滑油），提供加油站内车辆维护、保养、清洗及食品、酒、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、花卉、日用百货、化妆品、保健品、轮胎、汽车配件、洗涤用品、纺织品、日用杂品，加油站相关设备等综合零售；场地，房屋及柜台租赁；票务服务；对外提供经营加油站相关的技术及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站设置有4台双品六枪加油机；储罐区设置3个埋地SF双层储油罐，其中1个92#汽油罐（30m³/个）;1个95#汽油罐（30m³）;1个98汽油罐（30m³），总储油量为90m³，设有一、二、三次油气回收系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021第3.0.9条的规定，加油站等级为三级站。

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站现有工作人员11人，其中安全生产管理人员3名。

# 附件2 风险评估的结果

根据事故风险辨识、评估报告，事故风险辨识、评估结果见下表。

加油站主要危险、有害因素辨识结果

| 序号 | 事故 类型 | 存在部位/方式 | 主要危险有害因素 | 事故后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾 爆炸 | 站内，重点在卸油处、加油处、油罐区 | 明火、静电、电磁波、操作失误 | 致人伤亡，致设备、设施损毁 | 加油站及周边场所 |
|  | 中毒 窒息 | 站内，重点在卸油处、加油处、油罐区、化粪池 | 操作失误、防护缺陷、设备设施工艺缺陷 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 触电 | 电气线路，电气设备、 | 操作失误、电气设备设施缺陷 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 车辆 伤害 | 加油区、卸油处、洗车区 | 操作失误、防护装置缺陷 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 机械 伤害 | 检维修、洗车机 | 操作失误、防护装置缺陷等 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 高处 坠落 | 检维修 | 违章操作、防护措施未落实 | 人员伤亡 | 加油站及周边场所 |
|  | 物体 打击 | 检维修 | 操作失误、防护装置缺陷等 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 坍塌 | 加油区、站房 | 建筑物和其他结构缺陷等 | 致人伤亡，致建构筑物、设备、设施损毁 | 加油站内 |
|  | 自然 灾害 | 地震、洪汛等 | 自然灾害 | 致人伤亡，致建构筑物、设备、设施损毁 | 加油站内 |
|  | 其他 伤害 | 全站区 | 操作失误、设备缺陷等 | 扭伤、摔伤等 | 加油站内 |

# 附件3 预案体系与衔接

按照事故灾难的可能性、严重程度和影响范围，将事故应急响应级别分为I级响应、II级响应、III级响应。

出现下列情况时启动I级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及加油站及加油站周边社区、居民的生命财产安全，社会影响特别严重，或事故事态发展严重，亟待外部力量应急救援等。

出现下列情况时启动II级响应：在站内经营环节、周边单位、居民生产生活过程中发生火灾、爆炸等事故，已经危及站内生命财产安全，直接经济损失，或造成社会影响严重等。

出现下列情况时启动III级响应：在站内经营、周边单位、居民生产生活过程等环节发生的火灾、爆炸等事故，已经危及站内局部范围人员和设备安全。

本预案适用Ⅱ级及以下的应急响应，当超出Ⅱ级响应达到Ⅰ级响应时，需向上一级应急机构请求支援，当上一级应急预案启动后，本公司服从其指挥，并根据本预案相关内容做好以下工作：

外部救援力量到达前的应急工作；

外部救援力量到达后移交应急救援指挥权并配合应急救援工作。

延长壳牌（四川）石油有限公司南充顺庆北干道加油站生产安全事故应急预案主要分为以下四个方面内容：生产安全事故综合应急预案、生产安全事故专项应急预案、生产安全事故现场处置卡及相关附件。

1生产安全事故综合应急预案

生产安全事故综合应急预案是本加油站应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括加油站的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

2生产安全事故专项应急预案

生产安全事故专项应急预案是本加油站应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容，本加油站主要包含以下专项应急预案：

（1）火灾爆炸事故专项应急预案；

（2）跑冒滴漏事件专项应急预案；

（3）突发自然灾害事件专项应急预案；

（4）车辆伤害事故专项应急预案；

（5）有限空间（中毒窒息）专项应急预案；

（6）危险化学品泄漏专项应急预案；

（7）突发治安事故专项应急预案；

（8）突发公共卫生事故专项应急预案。

3生产安全事故现场处置卡

生产安全事故现场处置卡是本加油站根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。加油站根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施。本加油站主要包括以下生产安全事故现场处置卡：

（1）卸油作业起火现场处置卡；

（2）加油车辆起火现场处置卡；

（3）加油机起火现场处置卡；

（4）油罐起火爆炸现场处置卡；

（5）电气火灾现场处置卡；

（6）卸油作业油品跑冒现场处置卡；

（7）加油作业油品跑冒现场处置卡；

（8）卸错油品现场处置卡；

（9）加错油品现场处置卡；

（10）跑单现场处置卡；

（11）数质量纠纷现场处置卡；

（12）突然停电现场处置卡；

（13）人员伤害现场处置卡；

（14）急性职业中毒现场处置卡；

（15）破坏性地震及气象灾害现场处置卡；

（16）洪汛灾害现场处置卡；

（17）盗抢事件现场处置卡；

（18）恐怖袭击现场处置卡；

（19）群体性事件现场处置卡；

（20）车辆伤害及罩棚坍塌现场处置卡；

（21）中毒窒息事故现场处置卡；

（22）突发疫情事故现场处置卡。

生产安全事故专项应急预案

（1）火灾爆炸事故专项应急预案

（2）跑冒滴漏事件专项应急预案

（3）突发洪汛事件专项应急预案

（4）车辆伤害事故专项应急预案

（5）有限空间（中毒窒息）专项应急预案；

（6）危险化学品泄漏专项应急预案；

（7）突发治安事故专项应急预案；

（8）突发公共卫生事故专项应急预案。

生产安全事故综合应急预案

（1）卸油作业起火现场处置卡

（2）加油车辆起火现场处置卡

（3）加油机起火现场现场处置卡

（4）油罐起火爆炸现场处置卡

（5）电气火灾现场处置卡

（6）卸油作业油品跑冒现场处置卡

（7）加油作业油品跑冒现场处置卡

（8）卸错油品现场处置卡

（9）加错油品现场处置卡

（10）跑单现场处置卡

（11）客户投诉现场处置卡

（12）突然停电现场处置卡

（13）人员伤害现场处置卡

（14）急性职业中毒现场处置卡

（15）破坏性地震及气象灾害现场处置卡

（16）洪汛灾害现场处置卡

（17）盗抢事件现场处置卡

（18）恐怖袭击现场处置卡

（19）群体性事件现场处置卡

（20）车辆伤害及罩棚坍塌现场处置卡

（21）中毒窒息事故现场处置卡

（22）突发疫情事故现场处置卡

生产安全事故现场处置方案

图1-1应急预案体系图

# 附件4 应急物资装备的清单

应急物资装备表

| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 设置位置 | 状态 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆手电筒 | / | 1 | 收银台 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 8 | 前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 34 | 前庭，库房，便利店，洗车，换油中心，卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 2 | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 5 | 灭火毯 | / | 6 | 前庭 ，卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 6 | 消防沙 | / | 2m³ | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 7 | 消防沙桶 | / | 4 | 前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 8 | 消防铲 | / | 2 | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 9 | 反光背心 | / | 5 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 10 | 雨靴 | / | 2 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 11 | 雪糕桶 | / | 10 | 前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 12 | 铝盘 | / | 1 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 13 | 铝壶 | / | 1 | 二楼库房 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 14 | 防洪沙袋 | / | 5 | 二楼库房，前庭 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 15 | 应急照明灯 | / | 11 | 各房间、楼道 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |
| 16 | 五点式安全带 | / | 1 | 卸油区 | 完好 | 李智慧 | 15760580058 |

# 附件5 有关应急部门、机构或人员的联系方式

应急救援组织联络人员及电话号码

| 序号 | 职责 | 岗位 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 | 站长 | 黄冬梅 | 13419008354 |
|  | 副总指挥 | 安全员 | 李智慧 | 15760580058 |
|  | 抢险救援组 | 主管 （应急救援组组长） | 陈雪 | 18011698929 |
|  |  | 综合运营员 | 何红霞 | 18160188536 |
|  | 医疗救护组 | 综合运营员 | 宋石英 | 17713833110 |
|  |  | 综合运营员 | 郑平花 | 15984869775 |
|  | 警戒疏散组 | 主管 （警戒疏散组组长） | 白红 | 17713830972 |
|  |  | 换油技师 | 邓森中 | 17395333918 |
|  | 后勤保障组 | 主管 （后勤保障组组长） | 谢蓉 | 18111018066 |
|  |  | 综合运营员 | 廖莉 | 13388220526 |
|  | 通讯联络组 | 主管 | 刘宏萍 | 13378186980 |

外部联络电话

| 名 称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 急救中心 | 120 |
| 火警 | 119 |
| 民警 | 110 |
| 南充市人民政府 | 0817-2666032 |
| 南充市应急管理局 | 0817-2222419 |
| 顺庆区应急管理局 | 0817-2235279 |
| 南充市川北医学医院 | 0817-2262120 |
| 南充市生态环境局 | 0817—2666156 |
| 南充市疾控中心 | 0817-2332091 |
| 四川省应急管理厅 | 028－86632449 |
| 国家化学事故应急咨询 | 0532-83889090 |

# 附件6 事故预警信息发布表

事故预警信息发布表

| ××（单位）××（类别）××（级别）××色预警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警起始时间 | ××年××月××日××时××分——××年××月××日××时××分 |  |  |
| 预警区域或场所 |  |  |  |
| 警示事项 |  |  |  |
| 可能影响范围 |  |  |  |
| 应对措施 和防范建议 |  |  |  |
| 预警发布单位 |  | 预警发布时间 | ××年××月××日××时××分 |

# 附件7 事故信息报告表

事故信息报告表

报告单位（盖章）                                              报告表编号：

| 事故发生时间 |  |  | 事故类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生地点 |  |  | 响应级别 |  | I级 | II级 |  |
| 人员伤亡 情况 | 死亡（人） |  | 初步估计 直接经济 损失 |  |  |  |  |
|  | 重伤（人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻伤（人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 失踪（人） |  |  |  |  |  |  |
| 事故简要 经 过 | 简要叙述事故的起因、基本过程、已造成后果、影响范围 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取 的措施以及事故控制情况 | 简要叙述事故发展态势、处置情况、拟采取的措施及下一步建议等 |  |  |  |  |  |  |
| 其它应当 报告的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

报告人：                         联系电话：                   报告日期：

# 附件8 事故信息专报表

事故信息专报表

上报单位：        应急局   　　　           签发人：

关于               事故的报告

| 事故单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故地点 | 省 市 县（市、区） 乡（镇） |  |  |  |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  | 接到报告时间 | 年 月 日 时 分 |
| 上报时间 | 年 月 日 时 分 |  | 所属行业 |  |
| 直接经济损失 | 万元 |  | 事故类型 |  |
| 涉险人员情况 | 事故现场（涉险）总人数 人，其中死亡 人、重伤 人、轻伤 人、被困 人、下落不明 人、急性工业中毒 人、疏散 人、抢救生还 人、在医院观察 人 |  |  |  |
| 投产时间 | 年 月 | 车辆□船舶□核载 吨 人；实载 吨 人 |  |  |
| 主要产品 及生产规模 |  |  |  |  |
| 持证情况 相关资质 |  |  |  |  |
| 危险化学品 名称及危害 |  |  |  |  |
| 污染环境及事故污水处理情况 |  |  |  |  |
| 危及重要场所 重要设施情况 |  |  |  |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |
| 现场救援队伍 情况 |  |  |  |  |
| 责任人控制情况 |  |  |  |  |

报告人：                         联系电话：                   报告日期：

# 附件9 事故信息发布表（新闻媒体）

事故信息发布表

关于                           事故的发布

| 事故发生时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |
| 事故涉及规模 |  |  |  |  |
| 事故主要原因 |  |  |  |  |
| 人员伤亡 情况 | 死亡（人） |  | 直接经济 损失 |  |
|  | 重伤（人） |  |  |  |
|  | 轻伤（人） |  |  |  |
|  | 失踪（人） |  |  |  |
| 应急处置情况 |  |  |  |  |
| 当前恢复进度 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 发布单位盖章 |  |

发布人：                         联系电话：                   发布日期：

# 附录10 平面布置示意图

N

# 附录11 项目地址及外部救援力量分布图

项目所在地

南充市人民政府

南充市消防救援支队

南充市应急管理局

北川医院附属医院

消防救援路线图

医疗救援路线图

# 附录13 应急物资分布图

- 附录14 救援路线图

- 附录15 重要防护目标、危险源一览表、分布图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 汽车油罐车卸易燃油品时爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车内液体表面以上的空间划为0区。 2、以卸油为中心、半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m 的球形空间划为1区。 3、以卸油口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心、半径1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。 |
| 易燃油品管沟爆炸危险区域划分 |  | 1.有盖板的内部空间划为1区。 2、无盖板管沟内部空间划为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机内部空间划为I区。 2、以加油机中心线，以半径为5m(3m) 的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m(1.5m)的平面为顶面的圆合形空间划为2区。 |
| 油罐汽车卸汽油时爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车罐内部的油料表面以上空间划分为0区。 2、以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心半径为0.5m的球形空间划为1区。 3、以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1. 5m的球形并延至地面的空间划为2区。 |
| 埋地卧式汽 油储罐爆炸 危险区域划 分 |  | 1.油罐内部的油料表面以上空间划分为0区。 2、人孔(阀)井的内部空间、以通气管管口为中心平径为1.5M(075 m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5 m的球形空间划为1区。 3、距离人孔阀)井外边缘1 .5m以内,自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管口为中心，半径为3m（2m）的球形空间和以密闭卸由口为中心。半径为1.5 m的球形并延至地面的空间划为2区。 |

重要防护目标、危险源一览表

| 序号 | 重要防护目标 |  | 危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 | 加油员、加油机及加油枪、罩棚、加油岛 | 加油机上部、加油枪口 |
| 2 | 卸油区 | 各卸油口快速接头及管道 | 卸油口 |
| 3 | 油罐区 | 油罐、通气管 | 油罐内上部空间、人孔井、通气管口 |
| 4 | 卸油槽车 |  | 卸油接口 |
| 5 | 地沟油品管道 |  | 各接口 |
| 6 | 柴油发电机及配电柜 |  | 排气管口及电源连接处口 |
| 7 | 洗车机 |  | 转动部件 |

- 附录16 	警报系统分布及覆盖范围图

- 附录17 事故影响范围图

- 附件18 桌面推演

应急预案桌面演练记录

| 演练内容 | 加油机起火现场处置方案演练 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练方式 | 桌面推演 | 演练地点 | 会议室 | 演练时间 | 2023.7.9 |
| 演练部门/岗位 | 值班人员、留站人员 | 记录人 | 李智慧 |  |  |
| 参加演练人员 | 黄冬梅、李智慧、陈雪 何红霞、宋石英、邓森中、白红、谢蓉、廖莉、刘宏萍、郑平花 |  |  |  |  |
| 演练类别 | 部分预案桌面演练 |  |  |  |  |
| 实际演练部分 | 灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭、安全疏散经验 |  |  |  |  |
| 物资准备及人员培训情况 | 1.干粉灭火器、灭火毯、工具箱、防静电工作服等； 2.由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求； |  |  |  |  |
| 演练内容 | 模拟加油软管漏油、油气回收装置失效、防静电装置失效、在加油时遇静电起火的现场处置方法。 |  |  |  |  |
| 演练过程概述 | 1.2023年7月9日9：00分，值班人员在加油过程加油机突然起火并引发加油车起火。 2.值班人员高喊：“着火了！”，立即切断加油机至油罐输油管道上的阀门。 3.留站人员，接收到呼救信息后，立即向负责人报告后参与现场灭火，根据现场情况拨打119。 4.于9:02分值班人员和留站人员用灭火毯被覆盖加油汽车油箱口，或直接用灭火器对着火点进行喷射灭火；若油品流淌地面起火，利用消防沙进行围堵，或用干粉灭火器从上风处进行灭火。 5.于9:04分负责人到达加油站，指挥人员根据现场情况将着火车辆推出站区，再进行灭火，安排人员疏散围观人员。于9：06扑灭了加油机和起火车辆火情，排除了险情。 6.现场余火扑灭后，清点人数并检查是否有人受伤，清理现场。有泄漏油品时，用铝制或铜质容器将泄漏出的油品抽入容器内收集。安排一名人员留守现场，预防再次起火，组织人员查明事故原因。 7.人员分工：按应急分队分工安排。 |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评审 | 1.适宜性：全部能够执行； 2.充分性；完全满足应急要求。 |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 1.人员到位情况：基本按时到位； 2.物资到位情况：现场物资充分，但个别人员防护不到位； 3.协调组织情况：整体组织协调基本顺利，能满足要求，抢险组分工基本合理； 4.实战效果评价：达到预期目标要求。 5.外部支援和协作有效性：报告上级及时。 |  |  |  |  |
| 演练总结（评价） | 1.演练情况:事故发生后，现场人员及时报警，主要负责人接到事故报告后，及时赶到事故现场，迅速启动事故应急预案，并组织扑救。 2.由于处置及时，救援方法得当，很快控制、扑灭了现场泄漏，从而防止了事故进一步扩大，极大地减少了事故损失。 3.存在的问题：演练现场人员配合不熟练，个别人员对应急启动程序不熟练。站内资源只能应对初起事故，起火若事故进一步扩大引发周边其他加油机、油罐或房屋着火，公司将面临应急资源缺乏的风险。 4.改进措施：由总指挥现场讲评，指出现场演练中存在问题，要求在安全培训中加强应急预案和消防演练知识的讲解，让每一个员工都掌握基本的消防安全和逃生知识。 |  |  |  |  |

评审负责人：黄冬梅           日期：2023.7.9

现场总指挥：黄冬梅         日期：2023.7.9

记  录  人：李智慧         日期：2023.7.9