目  录

1 公司概况	2

2 企业周边情况	4

3 危险源分析与事故风险描述	5

3.1 主要危险化学品物料危险有害性情况表	5

3.2 可能发生的事故风险种类、发生的可能性、严重程度及影响范围	5

3.3 事故风险分级描述	17

3.4 危险工艺及重点监管危险化学品风险辨识	17

3.5 设备装置检修、维护清理、拆除作业活动过程中的事故风险辨识、评估	25

4 事故风险种类、发生的可能性、严重程度及影响范围	26

5 事故风险分析分级及管控措施	27

5.1事故风险评估方法	27

5.2事故风险评估标准	29

5.3 风险辨识评估	29

5.4风险管控措施	30

6 处置措施	31

6.1 危险区的设定	31

6.2 事故现场隔离区的划定方式、方法	31

6.3 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法	31

6.4 检测、抢救、救援及控制措施	32

7 应急物资清单	40

7.1 应急物资清单	40

7.2 灭火器及移动泡沫罐分布清单	41

7.3 室外消火栓分布清单	42

7.4 室内消火栓分布清单	43

附件1 南充联盛新材料有限公司周边环境示意图	44

附件2 南充联盛新材料有限公司平面布置示意图	45

附件3 南充联盛新材料有限公司紧急疏散示意图	46

附件4 南充联盛新材料有限公司消防器材布置示意图	47

# 1 公司概况

南充联盛新材料有限公司（以下简称南充联盛）位于四川省南充市嘉陵区河西工业园区同心路三段，成立于2019年8月8日，占地面积约470亩（一期约340亩、二期约130亩），法定代表人为项瞻波。项目劳动定员500人。生产厂区大门向东，紧挨未建园区道路；东南侧紧邻南充石达化工有限公司16万吨/年工业异辛烷项目，已建成运行；南侧约700m的南充联成化学工业有限公司年产9万吨增塑剂产品，已建成运行；西南侧约890m的中机国能（南充）热电有限公司，属园区热电服务中心，已建成运行，约1.18km的南充华夏中天新型墙体材料公司，已建成运行，约1.3km的四川晟达化学新材料有限公司PTA项目（现更名为四川能投化学新材料有限公司），已建成运行，约2.5km为园区规划的化工码头，已建成运行；厂区西侧紧邻的为四川永盈新材料有限公司项目正在建设中；厂区西侧约640m为南充嘉源环保科技有限责任公司的危险废物综合处置项目，约1.4km的四川弘达药业有限公司化学原料药基地建设项目，约1.4km为四川青龙丙烯酸酯橡胶有限公司年产1000吨丙烯酸酯橡胶项目和四川省蜀爱新材料有限公司年产8kt电镀化学清洗剂与光亮剂项目，处于在建状态；北侧为318乡道。目前，我公司厂区周边500m范围内无集中居民区、重要的公共设施等环境保护目标，交通便利。

公司年产100000吨己二胺系列、25000吨癸二酸系列及8000吨光稳定剂622系列。

一期：①年产30000吨己二胺系列，包括主产品己二胺30000吨/年，中间产品己二腈30150吨/年（其中29070吨/年用于生产己二胺，1080吨/年作产品外售），副产品1650吨/年丙腈、900吨/年环己亚胺、600吨/年硫酸铵，均外售。②年产5000吨癸二酸系列，包括主产品癸二酸5000吨/年，中间产品癸二酸二甲酯10000吨/年（其中5700吨/年用于生产癸二酸，4300吨/年作产品外售；待二期建成后，该一期副产的癸二酸二甲酯还有2800吨/年用于二期癸二酸生产，终期仅外售1500吨/年），副产品1700吨/年戊酸甲酯、1700吨/年戊烯酸甲酯、175吨/年硫酸钠、110吨/年硫酸钾，均外售。③8000吨光稳定剂622系列，包括光稳定剂622主产品8000吨/年，光稳定剂201中间产品5400吨/年（全部用于生产光稳定剂622），同时副产品100吨/年乙二醇，外售。④配套的天然气制氢生产线（1×5000Nm3/h）：设计产能3200吨/年，生产氢气2600 吨/年，为己二胺生产线提供原料氢气。

二期：①年产70000吨己二胺系列，包括主产品己二胺70000吨/年，中间产品己二腈70350吨/年（其中67830吨/年用于生产己二胺，2520吨/年作产品外售），副产品3850吨/年丙腈、2100吨/年环己亚胺、1400吨/年硫酸铵，均外售。②20000吨癸二酸系列，包括主产品癸二酸20000吨/年，中间产品癸二酸二甲酯20000吨/年（其中二期自产20000吨/年+一期补充2800吨/年用于生产癸二酸），同时副产品3300吨/年戊酸甲酯、3300吨/年戊烯酸甲酯、425吨/年硫酸钠、220吨/年硫酸钾，均外售。③配套的天然气制氢生产线（2×5000Nm3/h）：总设计产能为6400吨/年，生产氢气5200吨/年，为己二胺生产线提供原料氢气。

涉及的主要化学品有丙烯腈、丙腈、己二腈、己二胺、环己亚胺、氢氧化钠、乙醇、雷尼镍、磷酸氢二钾、硼砂、乙二胺四甲叉磷酸钠、四乙基氢氧化铵、亚氨基琥珀酸钠盐、磷酸、己二酸、浓硫酸、甲醇、癸二酸二甲酯、戊酸甲酯、戊烯酸甲酯、碳酸钾、碳酸二甲酯、癸二酸、四甲基哌啶醇、光稳定剂201、环氧乙烷、光稳定剂622、乙二醇、丁二酸酐等。

# 2 企业周边情况

表2-1 周边企业情况表

| 企业名称 | 方位 | 主要危险物质 | 是否构成 重大危险源 | 对公司的主要影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区净水厂 | 东北 | 无 | 否 | 无 |
| 南充帝益燃气 有限公司 | 东南 | 天然气 | 是 | 火灾、爆炸 |
| 南充石达化工 有限公司 | 东南 | 硫酸、液化石油气、异辛烷、正丁烷、丙烷、MTBE（甲基叔丁基醚）、溶剂油、甲醇、二甲苯、苯 | 是 | 火灾、有毒物质泄漏 |
| 南充联成化学工业 有限公司 | 南侧 | 顺丁烯二酸酐、氢氧化钠、亚硝酸钠、乙醇、甲醇、氯化钡、硝酸钾、硝酸银、重铬酸钾、高锰酸钾、盐酸、硫酸、丙酮 | 是 | 火灾、有毒物质泄漏 |
| 中机国能（南充）热电 有限公司 | 西南 | 石膏 | 否 | 无 |
| 南充华夏中天 新型墙体材料公司 | 西南 | 无 | 否 | 无 |
| 四川能投化学新材料 有限公司 | 西南 | 甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、氢氧化钠、盐酸、醋酸 | 是 | 火灾、有毒物质泄漏 |
| 南充嘉源环保科技 有限责任公司 | 西侧 | 无 | 否 | 无 |
| 四川青龙丙烯酸酯 橡胶有限公司 | 西侧 | 无 | 否 | 无 |
| 四川凯伦新材料 有限公司 | 西侧 | 无 | 否 | 无 |

# 3 危险源分析与事故风险描述

## 3.1 主要危险化学品物料危险有害性情况表

表3-1 主要危险化学品物料危险有害性情况表

| 名称 | 危规号 | 熔点 （℃） | 闪点 （℃） | 沸点 （℃） | 引燃温度（℃） | 爆炸极限（%） |  | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 丙烯腈 | 32162 | -83.6 | -1 | 77.3 | 481 | 3 | 17 | 易燃、易爆、有毒 |
| 丙腈 | 32160 | -92 | 2 | 97.2 | 512 | 3.1 | 14 | 易燃、易爆、有毒 |
| 己二腈 | 61630 | 1~3 | 163 | 295 | 550 | 1.7 | 5.0 | 易燃、易爆、有毒 |
| 己二胺 | 82031 | 41~42 | 81 | 204~205 | - | 0.7 | 6.3 | 可燃、碱性腐蚀、有毒 |
| 氢氧化钠 | 82001 | 318.4 | - | 1390 | - | - | - | 碱性腐蚀 |
| 乙醇 | 32061 | -114 | 12 | 78 | 363 | 3.3 | 19 | 易燃、易爆 |
| 雷尼镍 | 42004 | 1453 | - | 2732 | - | - | - | 易燃、有毒 |
| 四乙基氢氧化铵 | 82019 | -98 | 20 | 110 | - | - | - | 碱性腐蚀 |
| 磷酸 | 81501 | 42.4 | - | 260 | - | - | - | 酸性腐蚀、有毒 |
| 硫酸 | 81007 | 10.5 | - | 330 | - | - | - | 酸性腐蚀 |
| 甲醇 | 32058 | -97 | 12 | 64.7 | 436 | 6 | 36.5 | 易燃、易爆、有毒 |
| 戊酸甲酯 | 32144 | -91 | 22 | 128 | - | - | - | 易燃 |
| 碳酸二甲酯 | 32157 | 2~4 | 17 | 90 | - | 3.8 | 21.3 | 易燃 |
| 环氧乙烷 | 21039 | -112.2 | -29 | 10.8 | 429 | 3 | 100 | 易燃、易爆 |
| 氢气 | 21001 | -259.2 | <-50 | -252.8 | 400 | 4.1 | 74.1 | 易燃、易爆 |
| 天然气 | 21007 | - | -188 | -161.5 | 537 | 5.3 | 15 | 易燃、易爆 |

## 3.2 可能发生的事故风险种类、发生的可能性、严重程度及影响范围

### 3.2.1泄漏、火灾、爆炸事故

- 丙烯腈电解单元火灾、爆炸危险有害因素分析

氮气阀门误关闭，氮气压力过低，丙烯腈无法进入电解反应釜，丙烯腈补加不及时电解反应会生产氢气，氢气与电解产生的氧气混合易发生爆炸；或氮气压力过低，电解液无法进入电解反应釜，反应产率降低，安全风险较低。

循环水断流或循环水温度过高，电解反应液温度高，电解反应釜温度高，压力也随着升高，不及时控制，超过设计压力易引起设备爆裂，如现场有操作人员可能造成伤亡。

夹套蒸汽压力过高，丙烯腈电解反应釜蒸汽总管压力过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故。

现场阀门未开启或开启较小，循环系统流量过小，电解反应剧烈，尾气不受控会产生爆炸。

物料持续加入，丙烯腈电解反应釜液位过多，或油相接收罐丙腈液位过多，或待纯化接收罐丙腈、丙烯腈液位过多，物料泄漏，丙烯腈高毒，丙腈剧毒，会造成现场人员中毒，且二者皆易燃，遇明火或静电火花会造成火灾或爆炸。

尾气引风机发生故障，电解尾气产生氧气，致使车间现场氧气含量过多，氧气具有助燃性，尾气含有可燃介质，未稀释会发生燃爆。

- 油相精馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

升温速度过快，温度未控制住，精馏釜温度过高，压力也随着升高，不及时控制，超过设计压力易引起设备爆裂，如现场有操作人员可能造成伤亡。

循环水断流或循环水压力低，冷凝器物料出口温度过高，丙烯腈挥发严重，若泄漏会造成人员中毒，遇明火或静电火花会发生爆炸。

物料持续加入，丙烯腈接收罐液位过多，或过渡馏分接收罐丙烯腈、丙腈液位过多，或丙腈接收罐液位过多，或己二腈接收罐液位过多，这三种物质有毒且易燃，会造成现场人员中毒，遇明火或静电会造成火灾或爆炸。

- 己二腈加氢单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- ①该工序涉及的物料乙醇属于第3.2类中闪点易燃液体；己二腈属于第6.1类毒害品，且可燃；氢气属于第2.1类易燃气体。乙醇、氢气均易燃，己二腈可燃，其蒸气或气体与空气均能形成爆炸性混合物。在使用乙醇、氢气过程中若发生泄漏，泄漏物遇明火、高热能引起燃烧爆炸事故。

乙醇蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火易回燃。

氢气比空气轻，具有易扩散、易泄漏且爆炸范围宽（在空气中4.1～74.1%）、点燃爆炸混合物所需能量低（在空气中最小点火能约为0.019mJ）的特点。氢化过程中一旦氢气发生泄漏，极易发生火灾、爆炸事故。氢气密度较小，泄漏的氢气容易积聚在车间的顶部，与空气形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。

②加氢反应属于高危工艺，氢化反应是在加热加压条件下进行的，且加氢工艺为放热反应，温度、压力控制不当，易发生容器爆炸事故。

氢化设备及管线静电接地不良、未使用防爆电器或防爆等级不符合要求均会引发火灾、爆炸事故。

在开停车时，氢化设备及管线内未采取清扫措施或不彻底，均有可能出现爆炸性混合气体环境，极易发生火灾、爆炸事故。

氢脆及氢腐蚀危害。氢脆现象是在高应力和氢气的联合作用下发生的一种脆性破坏，使金属延性和韧性降低甚至产生裂纹。氢腐蚀是高温下侵入钢中的氢与金属晶体碳化物反应产生甲烷气泡，并在金属晶体间和非金属灰渣部位聚焦，引起延性和韧性劣化的现象。

氢化过程使用的己二腈，遇明火能燃烧，遇高热分解能释放出剧毒气体，氢化反应过程中，己二腈若泄漏到作业场所易引发火灾、中毒事故。

加氢反应需要使用的催化剂雷尼镍，雷尼镍投入使用前，需要在活化釜内用氢氧化钠溶液进行活化，活化过程产生的氢气若不及时排放到安全地带，也容易造成火灾、爆炸事故。

加氢釜为压力容器，若超压有发生容器爆炸可能。反应釜夹套蒸汽若泄漏到反应釜内，会造成反应釜内物料突沸冲料，有引发火灾、爆炸事故的可能。

- 加氢液精馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

升温速度过快，温度未控制住，精馏釜温度过高，压力也随着升高，不及时控制，超过设计压力易引起设备爆裂，造成伤亡。

循环水断流或循环水压力低，冷凝器物料出口温度过高，乙醇挥发严重，若泄漏遇明火或静电会发生爆炸。

物料持续加入，乙醇接收罐液位过多，或己二胺接收罐液位过多，或环己亚胺接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会造成火灾或爆炸事故。

- 乙醇精馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

升温速度过快，温度未控制住，精馏釜温度过高，压力也随着升高，不及时控制，超过设计压力引起设备爆裂，造成伤亡。

循环水断流或循环水压力低，冷凝器物料出口温度过高，乙醇挥发严重，若泄漏遇明火或静电会发生爆炸。

物料持续加入，合格乙醇接收罐液位过多，或含水乙醇接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸。

- 酯化单元火灾、爆炸危险有害因素分析

称量称故障，甲醇高位槽液位过多，物料泄漏，甲醇易燃，遇明火或静电会造成火灾或爆炸。

酯化水解反应釜人工投入己二胺影响操作人员安全，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时遇火星会发生爆炸，对操作人员造成伤害。

蒸汽总管压力过高，与酯化水解反应釜相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜时易发生爆炸事故。

循环水突然中断，酯化水解反应釜温度过高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故。

操作人员取样过程中会接触甲醇蒸汽，甲醇蒸汽泄漏达到爆炸下限会发生爆炸。

物料持续加入，甲醇接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸；甲醇水接收罐液位过多，甲醇水混合物遇明火会造成火灾或爆炸。

- 单双酯精馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

升温速度过快，温度未控制住，精馏釜温度过高，压力也随着升高，不及时控制，超过设计压力引起设备爆裂，造成伤亡。

物料持续加入，导致己二酸二甲酯接收罐液位过多，或单双酯接收罐液位过多，或己二酸单甲酯接收罐液位过多，己二酸二甲酯或己二酸单甲酯若泄漏遇明火会发生火灾。

- 单酯化反应单元火灾、爆炸危险有害因素分析

蒸汽总管压力过高或循环水突然中断，酯化水解反应釜温度过高，与设备相连接的薄弱环节发生甲醇泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故。

操作人员取样过程中会接触甲醇蒸汽，甲醇蒸汽泄漏达到爆炸下限会发生爆炸。

物料持续加入，甲醇接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸；甲醇水接收罐液位过多，甲醇水混合物遇明火会造成火灾或爆炸。

- 甲醇水蒸馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 蒸汽总管压力过高或循环水突然中断，蒸馏釜温度过高，与设备相连接的薄弱环节发生甲醇泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故或釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故。

- 物料持续加入，套用甲醇接收罐液位过多或甲醇水接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸。

- 己二酸单甲酯电解单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 尾气管线阻力大，排放不畅，车间现场氢气含量过多，氢气易燃易爆，未及时排出会发生燃爆。

- 循环水断流或循环水温度过高，电解反应液温度高，己二酸单甲酯电解反应釜温度高，压力也随着升高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故。

- 现场阀门未开启或开启较小，己二酸单甲酯电解反应循环系统流量过小，电解反应剧烈，尾气不受控会产生爆炸。

- 癸二酸二甲酯精馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 升温速度过快，温度未控制住，精馏釜温度过高，压力也随着升高，物料泄漏，引起火灾，不及时控制，超过设计压力引起设备爆裂，易造成操作人员伤亡。

- 循环水断流或循环水压力低，冷凝器物料出口温度过高，甲醇碳酸二甲酯共沸物挥发严重，若泄漏遇明火或静电会发生爆炸。

- 物料持续加入，己二酸二甲酯接收罐液位过多，或二甲酯过渡段接收罐液位过多，或癸二酸二甲酯接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸，癸二酸二甲酯可燃，遇明火或静电会造成火灾。

- 电解副产物精馏单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 升温速度过快，温度未控制住，精馏釜温度过高，压力也随着升高，不及时控制，超过设计压力易引起设备爆裂，造成伤亡。

- 循环水断流或循环水压力低，冷凝器物料出口温度过高，甲醇碳酸二甲酯共沸物挥发严重，若泄漏遇明火或静电会发生爆炸。

- 物料持续加入，戊烯酸甲酯接收罐液位过多，或戊酸甲酯接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸。

- 癸二酸二甲酯水解单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 蒸汽总管压力过高，酯化水解反应釜温度过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故。

- 循环水突然中断，酯化水解反应釜温度过高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故。

- 物料持续加入，甲醇水接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸。

- 操作人员取样过程中会接触甲醇蒸汽，酯化水解反应釜高温取样，甲醇蒸汽泄漏达到爆炸下限会发生爆炸。

- 癸二酸纯化单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 称量称故障，甲醇高位槽液位过多，物料泄漏，甲醇易燃，遇明火或静电会造成火灾或爆炸。

- 蒸汽总管压力过高，酯化水解反应釜温度过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故。

- 物料持续加入，甲醇接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸。

- 钾盐酸化单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 称量称故障，碳酸二甲酯高位槽液位过多，物料泄漏，碳酸二甲酯易燃，遇明火或静电会造成火灾或爆炸；或甲醇高位槽液位过多，物料泄漏，甲醇易燃，遇明火或静电会造成火灾或爆炸。

- 物料持续加入，接收罐液位过多，物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸。

- 罐区、仓库火灾、爆炸危险有害因素分析

- 化学品丙烯腈、丙腈、己二腈、己二胺、环己亚胺、乙醇、浓硫酸、液碱、甲醇、癸二酸二甲酯、戊酸甲酯、戊烯酸甲酯、碳酸二甲酯、甲醇、环氧乙烷采用储罐储存。氢氧化钠、雷尼镍、磷酸氢二钾、硼砂、乙二胺四甲叉磷酸钠、四乙基氢氧化铵、亚氨基琥珀酸钠盐、磷酸、己二酸、碳酸钾、癸二酸、四甲基哌啶醇、光稳定剂201、光稳定剂622、乙二醇、丁二酸酐采用仓库储存。丙烯腈、丙腈、甲醇、乙醇、戊酸甲酯、碳酸二甲酯属第3.2类中闪点易燃液体，己二腈属第6.1类毒害品，环氧乙烷、氢气、天然气属第2.1类易燃气体，氢氧化钠（含液碱）属第8.2类碱性腐蚀品，硫酸属第8.1类酸性腐蚀品。

- ①储罐因安装质量问题或本身存在缺陷（如罐体腐蚀、焊缝开裂、密封损坏等）以及装卸过程中发生泄漏，若丙烯腈、丙腈、甲醇、乙醇、戊酸甲酯、碳酸二甲酯发生泄漏，泄漏物遇火源容易发生火灾甚至爆炸事故。

- ②罐区未采取防雷接地措施，可能在雷雨季节遭受雷击。易燃物料储罐受雷击易发生火灾、爆炸事故。此外，储罐如未采取有效的固定措施，造成易燃物料泄漏，亦会导致火灾爆炸事故和环境污染。

- ③储罐未采取防静电接地或接地有缺陷，当管道输送时流速较快，泵与法兰、法兰与法兰之间未采取跨接，易产生静电，严重时易引发火灾、爆炸事故。

- ④储罐之间间距不足，当其中一只储罐发生火灾事故时，对另一只储罐会产生严重影响。储罐与周边建筑物间距不足，外部发生火灾时对储罐会产生严重威胁。

- ⑤忌储罐物混储，否则容易引发火灾等事故。

- ⑥燃物料泵若存在漏电、短路，可发生火灾、爆炸事故；夏季高温期间，如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃物料贮罐的火灾、爆炸。

- ⑦物料氢氧化钠、雷尼镍、四乙基氢氧化铵、磷酸、四甲基哌啶醇、光稳定剂201、光稳定剂622等危险物品若未按规定分开、分类、分区存放，未严格按照危化品的要求管理，有发生火灾、爆炸事故的可能。易燃易爆品储存在甲类仓库，储存过程中遇明火或雷击有发生火灾爆炸的危险。包装物或储罐泄漏遇明火、火花易发生火灾、爆炸事故。

- ⑧环氧乙烷在装卸、转运过程中受猛烈撞击可造成爆炸事故。

- 配电火灾危险有害因素分析

- 使用变压器、电机等在严重过热和故障情况下，也容易引起火灾。尤其是充油型电气设备，火灾危险性更大。电缆分布广，所处环境恶劣，而电缆表面绝缘材料为可燃物，当电缆自身故障或其他高温物体与电缆接触时，极易引起着火，且电缆着火后蔓延速度极快，从而使与之相连的电气仪表设备烧坏，酿成重大火灾。变压器短路可能引起火灾爆炸事故。电气设备选用防爆等级不够，可能引起火灾爆炸事故。供电线路选用的电缆、电线若负荷超载，可能由于发热而引起火灾和爆炸事故。电气设备选型不当，升温过高，在散热不良的情况下，可能引发火灾和爆炸事故。接线错误、接地不良可能引发火灾、爆炸、触电事故。变压器，高、低压配电装置若发生内部短路，会引起火灾甚至爆炸事故。雷击、地震等自然灾害亦能够引发火灾和爆炸事故。

- 压力容器和压力管线爆炸危险有害因素分析

- 生产现场压缩氮气罐，反应釜夹套，压缩空气储罐及蒸汽管线、氢气管线等由于安全附件失灵或超温超压运行，在运行过程中，由于安全附件不符合要求或超压运行，或由于金属材料疲劳、蠕变出现裂缝及安装施工质量不符合要求，均有发生容器爆炸的危险。

- 维修火灾、爆炸危险有害因素分析

- 设备安装、检修等施工过程中未执行作业安全规范，或作业安全规范执行不严格，都有可能造成人员伤亡。使用气割作业（乙炔和氧气），乙炔属于易燃易爆气体，氧气属于助燃气体，当乙炔大量泄漏或厂区内存在易燃物质并且有大量氧气泄漏时，如果有点火源的存在，会有火灾爆炸的危险。乙炔气瓶、氧气瓶压力高，遇到高温、阳光曝晒、猛烈撞击等因素，有物理爆炸的可能。

- 高温火灾危险有害因素分析

- 车间内凡是使用导热油或蒸汽加热的反应釜、蒸汽管线、导热油管线等可以形成高温表面的设备设施，如长期不进行清理或出现物料滴漏、结垢，长期受高温影响很可能发生火灾事故，进而引起其他次生事故的发生。

- 焚烧炉处置单元火灾、爆炸危险有害因素分析

- 焚烧车间焚烧炉处置过程：收集各车间产生的固体、液体废物，贮存至待焚烧仓库，系统分析废物特性（pH、热值、直燃性、灰分、含水率等），根据其特性决定其处置方式（回转窑焚烧、二燃室喷烧）。

- 回转窑焚烧：将配伍好的多种物料，固化后从窑头经1、2级闸板和液压推杆，送至回转窑内部点火焚烧。

- 二燃室喷烧：将配伍好的高值废液，经双流体喷枪送至二燃室（废液炉）内部雾化喷烧。

- 焚烧后的尾气经余热锅炉、半干急冷、消石灰喷附、活性炭喷附、布袋除尘器、脱硝塔、尾气风机、碱洗喷淋吸附塔、烟气加热及烟囱等设备处理排放。注：焚烧系统为负压系统。

- ①回转窑焚烧单元泄漏、火灾、爆炸危险有害因素分析

- 回转窑焚烧单元，是固体废物处置单元。运行过程中，物料的投放存在时间间隔，此阶段物料极易造成有机挥发、气味泄露，当达到一定浓度后遇明火可引发火灾、爆炸事故；同时，系统内部属负压系统，负压不足的情况下，会引发窑头反火，造成窑头火灾事故。

- ②二燃室（废液炉）单元泄漏、火灾、爆炸危险有害因素分析

- a.废液喷烧过程中，配伍废液如发生泄露遇明火可引发火灾。

- b.空间内达到一定浓度后，遇明火可引发爆炸。

### 3.2.2 中毒窒息

- 甲醇精馏岗位：本岗位接触的甲醇对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸汽能损害人的呼吸道粘膜和视力。

- 丙烯腈电解岗位：本岗位使用的丙烯腈为高毒物品，在体内析出氰根，抑制呼吸酶；对呼吸中枢有直接麻醉作用。主产的己二腈误食会有乏力、呕吐、呼吸急促、心动过速、意识模糊和抽搐等中毒现象。副产的丙腈为剧毒化学品，该品在体内析出氰离子，抑制呼吸酶，造成缺氧。急性中毒：轻症有头痛、头晕、乏力、胸闷、呼吸困难、心悸、恶心、呕吐等。重度中毒出现：前驱期：上呼吸道刺激、呼吸加快、头痛、头晕、胸闷；呼吸困难期：血压上升、脉速、心悸、皮肤呈鲜红色、胸部压迫感、呼吸困难、紫绀、昏迷等；麻痹期：持续昏迷、全身肌肉松弛、呼吸心跳停止而死亡。眼和皮肤接触可致灼伤，吸收后可引起中毒。

- 产品光稳定剂201生产岗位：本岗位使用的环氧乙烷属于有毒致癌物质。

- 空分制氮岗位：空分制氮岗位产生的氮气属于窒息性气体。

- 丙烯腈、丙腈、己二腈、环氧乙烷、甲醇蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。泄漏容易造成从业人员中毒窒息事故。

以上岗位涉及的有毒、有害物料在生产过程中若发生泄漏，当作业场所通风不良，空气中有毒物质浓度达到职业接触限值时，易发生中毒事故；操作人员若长时间接触到有毒物料或误食有毒物料，也会发生中毒事故。罐区储存上述有毒、有害物料若发生泄漏，空气中有毒物质浓度达到职业接触限值时，易发生中毒事故；装卸人员在有毒、有害物料装卸过程中，接触到有毒物料，也会发生中毒事故。压缩氮气若大量泄漏到作业场所，会造成从业人员窒息死亡事故。

### 3.2.3 灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、物理灼伤。可能造成灼烫的类型主要包括高温烫伤和化学灼伤。

- 高温烫伤

反应加热、溶剂脱溶、产品蒸馏、精馏过程使用高温蒸汽供热，高温蒸汽或高温物料发生泄漏，操作人员在缺乏防护的条件下接触高温物质，容易发生烫伤事故。高温设备或管线未采取隔热防护措施，人体接触高温设备、管线，容易发生烫伤事故。高温烫伤会造成人员伤亡。

- 化学灼伤

氢氧化钠、四乙基氢氧化铵、硫酸、己二胺、磷酸等腐蚀性物料对人体具有腐蚀性，装卸、储存、使用过程中，操作人员在缺乏防护的条件下接触这些腐蚀品容易造成化学灼伤事故。

- 电弧灼伤

操作人员未按操作票操作、带负荷拉合刀闸、带电作业短路，产生的高温电弧触及人体会造成人体烫伤，周围有易燃、可燃物还会导致火灾事故。

### 3.2.4 电气伤害

电气伤害包括触电、雷电、静电、漏电伤害及电弧烧伤事故。

本项目电气设备较多，如变压器、制冷机组、空压机、制氮机、搅拌机、水泵等电机以及电缆等。因电气线路或电气设备安装不当、保养不善或环境潮湿等将引起电气设备绝缘性能下降，操作人员接触这些电气设备，有可能造成人身触电事故；各电气设备的非带电金属外壳，由于漏电或静电感应等原因，有可能发生操作人员触电伤害事故；高压电气设备单相接地可能造成跨步电压触电事故。

厂内新建1座110kv变电站，总装机容量30589kW，配备8套10kv- 4000kva变压器，变压器、开关柜如果防护间距不够、电气设备有缺陷或从业人员不严格遵守电业安全操作规程，违章作业，有触电的危险。

本项目的主厂房、库房易遭雷击，从而引发二次事故。

### 3.2.5 机械伤害

制冷机组、空压机、制氮机、搅拌机、各类风机和泵类等转动设备的轴、轮、联轴器和皮带等在运行过程中，若无防护设施或防护设施有缺陷，操作人员在巡查、检修时有被卷入运动的装置中造成夹伤的可能；人体与运动部件接触会造成擦伤；肢体绊卷到机器轮子、带子中造成卷入伤害。

机修岗位使用磨光机、切割机，若操作不当容易造成肢体卷、夹、绞、碾、碰、戳、压伤等现象。

### 3.2.6 高处坠落

尾气吸收塔、蒸馏塔的工作面均在3m以上，其他设备也有2m以上高度的工作平台，这些作业平台若无防护栏或防护栏缺损，人员有不慎失足坠落的危险。

### 3.2.7 物体打击

高处作业人员从高处随意往下乱抛物体；或放在高处脚手架上的物品与材料等堆放不稳发生塌落或滚动掉落；或正在转动的机器设备零部件因安装不牢固而飞出；或检修作业过程中工具、器件不慎脱落飞出等，均有可能对周围人员造成物体打击伤害。含有易燃易爆介质的管道、反应釜、储槽、容器若发生爆炸，其爆炸抛射物也会对周围人员造成物体打击伤害。

### 3.2.8 车辆伤害

在生产过程中，原材料、产品都由机动车运输，车辆本身存在故障或无证驾驶、超载、超速行驶会造成车辆撞人、撞物、载物失落等事故，造成人员伤亡。

### 3.2.9 噪声

噪声主要来源于制冷机组、空压机、制氮机、各类水泵、安全阀排气等。据医学研究报道，当噪声达到60dB时就对人的心脏、神经系统有轻度危害，如长时间暴露在噪声环境中能引起职业性噪声耳聋、头痛、头晕、耳鸣、心悸及睡眠障碍等神经衰弱症候群，还能引起心血管疾病及消化系统疾病等的高发，会使操作人员的失误率上升，严重的会导致事故发生，所以对于噪声危害不可忽视。

### 3.2.10 粉尘危害

公司使用的氢氧化钠、雷尼镍、磷酸氢二钾、硼砂、己二酸、碳酸钾、四甲基哌啶醇为粉体，产品光稳定剂201、622需要烘干包装；在加料、粉碎、烘干包装、装卸车搬运过程中，容易产生粉尘；设备安装、检修期间，使用电焊焊接设备也会产生粉尘。粉尘对人体的危害程度，除了与吸入量有关外，与粉尘的物理化学特性也有密切关系。一般说来粒径小于10μm的尘粒，可以较长时间地悬浮在空气中，较易被人体吸入。其中大部分5-10μm的尘粒，有可能被呼吸道的粘膜颤毛粘附或阻留下来，然后通过颤毛的生理活动，逐渐地推移到咽喉部，最终经过咳嗽、喷嚏等保护性反射作用，随痰咳出。小于5μm的微小尘粒为呼吸性粉尘，可深入并滞留在肺泡内，从而对肺组织造成危害，形成尘肺病。本项目从业人员若长时间接触粉尘易造成尘肺病，吸入氢氧化钠等腐蚀性粉尘还易造成化学灼伤事故。

### 3.2.11 低温冻伤

制冷机房及使用冷冻盐水场所的管道、阀门若泄漏，低温冷冻盐水触及人体有造成低温冻伤的可能。

### 3.2.12 淹溺

循环消防水池、污水处理池、循环水池、事故池等，若未设置防护栏、无警示标识、应急工具不全或防护不当，从业人员失足落入池中，极易造成人员溺水死亡事故。

### 3.2.13 起重伤害

设备在安装、检修时存在起重作业，若未执行作业安全规范或违反操作规程，易发生起重伤害事故。

## 3.3 事故风险分级描述

## 3.4 危险工艺及重点监管危险化学品风险辨识

- 丙烯腈电解工艺风险辨识（重点监管危险化学品：丙烯腈）

表3-2 丙烯腈电解工艺风险辨识表

| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 名称 |  | 丙烯腈电解 |  | 使用危险化学品 | 丙烯腈、磷酸、 四乙基氢氧化铵 | 操作 条件 | 温度：30~60℃、 电流密度： 500~1000A·m-2 |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 电解液配制 |  | 电解液泄漏， 尾气无法排出 |  | 立即关闭釜底阀门， 打开尾气阀门 |  | 1 |  |  | 能 |
| 2 | 电解液加料泵向电解反应罐中加入电解液 |  | 氮气供气阀门误关闭，氮气压力过低，电解液无法进入电解反应釜，反应产率降低，安全风险较低 |  | 氮气管线增设切断阀 |  | 1 |  |  | 能 |
| 3 | 丙烯腈加料泵向电解反应罐中加入丙烯腈 |  | 氮气阀门误关闭，氮气压力过低，丙烯腈无法进入电解反应釜，丙烯腈补加不及时，电解反应会生产氢气，氢气与电解产生的氧气混合易发生爆炸 |  | 氮气管线增设切断阀 |  | 1 |  |  | 能 |
| 4 | 电解连续反应过程中 |  | 尾气引风机发生故障，氧气泄漏，车间现场含量过多，电解尾气产生氧气具有助燃性，尾气含有可燃介质，未稀释会发生燃爆 |  | 增设氮气管线，通入高压氮气 |  | 1 |  |  | 能 |
| 5 | 电解连续反应过程中 |  | 电解反应釜温度高，压力也随着升高，超过设计压力引起设备爆裂，如现场有操作人员可能造成伤亡 |  | 循环水总管设温度和压力远传指示及高温和低压报警，循环水泵设置电流信号 |  | 1 |  |  | 能 |
| 6 | 电解连续反应过程中 |  | 蒸汽总管压力过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故 |  | 蒸汽总管设置远传压力和流量指示及高压和流量低报警 |  | 1 |  |  | 能 |
| 7 | 电解连续反应过程中 |  | 循环系统流量过小，电解反应剧烈，尾气不受控会产生爆炸 |  | 管线增设流量调节阀，与流量计设置流量自动控制回路 |  | 1 |  |  | 能 |
| 8 | 电解连续反应过程中 |  | 丙烯腈电解反应釜液位过多，物料泄漏，丙烯腈高毒且易燃，会造成现场人员中毒，遇明火或静电会造成火灾或爆炸 |  | 丙烯腈补加罐增设出料切断阀与反应釜液位联锁， 稀电解液补加罐增设出料切断阀与反应釜液位联锁，高液位联锁切断进料 |  | 1 |  |  | 能 |
| 9 | 出料过程中 |  | 油相接收罐液位过多，物料泄漏，丙腈剧毒且易燃，会造成现场人员中毒，遇明火或静电会造成火灾或爆炸 |  | 油相接收罐增设进料切断阀，高液位联锁切断进料 |  | 1 |  |  | 能 |
| 10 | 出料过程中 |  | 待纯化接收罐液位过多，物料泄漏，丙腈、丙烯腈等有毒且易燃，会造成现场人员中毒，遇明火或静电会造成火灾或爆炸 |  | 待纯化接收罐增设进料切断阀，高液位联锁切断进料 |  | 1 |  |  | 能 |
| 11 | 纯化釜人工投入络合剂 |  | 操作人员开釜孔投料时接触有毒物品亚氨基琥铂酸钠盐，造成操作人员中毒 |  | 采用密闭投料设备 |  | 1 |  |  | 能 |

- 己二腈加氢工艺风险辨识（高危工艺：加氢工艺；重点监管危险化学品：氢气）

表3-3 己二腈加氢工艺风险辨识表

| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 名称 |  | 己二腈加氢 |  | 使用危险化学品 | 乙醇、己二腈、 氢气、雷尼镍 | 操作 条件 |  | 温度：85~100℃、 压力：1.5~3.0Mpa |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 |  | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 从乙醇中转罐计量加入乙醇 |  | 泄漏进而导致火灾 |  | 检查釜底阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 2 | 从己二腈中转罐计量加入己二腈 |  | 泄漏进而导致中毒 |  | 检查釜底阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 3 | 将配好的待加氢液用泵转到待加氢高位罐 |  | 泄漏进而导致火灾甚至引发爆炸 |  | 检查釜底阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 4 | 将雷尼镍在液下抽进待加氢高位罐 |  | 泄漏，雷尼镍自燃引发火灾 |  | 加氢釜固态催化剂改为密闭投料，定时检修，定期维护，出现问题马上维修 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 5 | 加料过程保持搅拌持续开启，反应为连续釜式 |  | 加料速度过快，或加氢釜的压力、温度过高，容易引起与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，易发生爆炸事故 |  | - 1.加氢釜氢气管线增设切断阀进安全仪表系统 - 2.加氢釜增设压力远传指示进安全仪表系统 3.循环水总管设温度和压力远传指示及高温和低压报警，循环水泵设置电流信号 4.加氢釜温度远传指示和高温联锁切断蒸汽，通入应急冷却水进安全仪表系统 5.加氢釜搅拌故障进安全仪表系统 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 6 | 加料过程保持搅拌持续开启，反应为连续釜式 |  | 蒸汽总管压力过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故 |  | 1.蒸汽总管设置远传压力和流量指示及高压和流量低报警 2.加氢釜温度远传指示和高温联锁切断蒸汽，通入应急冷却水进安全仪表系统 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 7 | 加氢液中转罐液位过多 |  | 持续放料，己二胺具有腐蚀性，若泄漏对现场人员会造成伤害 |  | 加氢液中转罐进料管线增设切断阀与液位联锁，高液位切断进料 |  | 1 |  |  |  | 能 |

- 甲醇精馏风险辨识（重点监管危险化学品：甲醇）

表3-4 甲醇精馏风险辨识表

| 癸二酸二甲酯、癸二酸、戊酸甲酯、戊烯酸甲酯生产工艺中的甲醇精馏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |
| 岗位 名称 |  | 甲醇精馏 |  | 使用危险化学品 | 甲醇 | 操作 条件 | 温度：110℃、 压力：常压 |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 进料过程中 |  | 甲醇泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 关闭甲醇精馏釜底阀，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  | 能 |
| 2 | 精馏过程中 |  | 精馏釜温度过高，蒸汽总管压力过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故 |  | 蒸汽总管设置远传压力和流量指示及高压和流量低报警系统 |  | 1 |  |  | 能 |
| 3 | 精馏过程中 |  | 循环水突然中断，蒸馏釜温度过高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 循环水总管设温度和压力远传指示及高温和低压报警，循环水泵设置电流信号 |  | 1 |  |  | 能 |
| 4 | 出料过程中 |  | 套用甲醇接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 套用甲醇接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |
| 5 | 出料过程中 |  | 甲醇水接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 甲醇水接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |
| 丁二酸二甲酯甲醇精馏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |
| 岗位 名称 |  | 甲醇精馏 |  | 使用危险化学品 | 甲醇 | 操作 条件 | 温度：90℃、 压力：常压 |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 进料过程中 |  | 甲醇泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 关闭甲醇精馏釜底阀，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  | 能 |
| 2 | 精馏过程中 |  | 精馏釜温度过高，蒸汽总管压力过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故 |  | 蒸汽总管设置远传压力和流量指示及高压和流量低报警系统 |  | 1 |  |  | 能 |
| 3 | 精馏过程中 |  | 循环水突然中断，蒸馏釜温度过高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 循环水总管设温度和压力远传指示及高温和低压报警，循环水泵设置电流信号 |  | 1 |  |  | 能 |
| 4 | 出料过程中 |  | 套用甲醇接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 套用甲醇接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |
| 5 | 出料过程中 |  | 甲醇水接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 甲醇水接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |
| 光稳定剂622甲醇精馏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |
| 岗位 名称 |  | 甲醇精馏 |  | 使用危险化学品 | 甲醇 | 操作 条件 | 温度：70℃、 压力：常压 |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 进料过程中 |  | 甲醇泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 关闭甲醇精馏釜底阀，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  | 能 |
| 2 | 精馏过程中 |  | 精馏釜温度过高，蒸汽总管压力过高，与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，蒸汽进去反应釜易发生爆炸事故 |  | 蒸汽总管设置远传压力和流量指示及高压和流量低报警系统 |  | 1 |  |  | 能 |
| 3 | 精馏过程中 |  | 循环水突然中断，蒸馏釜温度过高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 循环水总管设温度和压力远传指示及高温和低压报警，循环水泵设置电流信号 |  | 1 |  |  | 能 |
| 4 | 出料过程中 |  | 套用甲醇接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 套用甲醇接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |
| 5 | 出料过程中 |  | 甲醇水接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 甲醇水接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |

- 光稳定剂201生产风险辨识（重点监管危险化学品：环氧乙烷）

表3-5 光稳定剂201生产风险辨识表

| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 名称 |  | 光稳定剂201生产 |  | 使用危险化学品 | 环氧乙烷 | 操作 条件 |  | 合成温度：70~75℃、 干燥温度：110℃、 压力：0.15MPa |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 |  | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 打开人孔盖向釜内投加四甲基哌啶醇 |  | 泄漏，对操作工具有刺激性 |  | 检查四甲基融料底阀是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 2 | 向气化罐转入环氧乙烷 |  | 泄漏，进而引发火灾甚至爆炸 |  | - 检查气化罐各阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 3 | 201合成过程 |  | 四甲基哌丁醇泄漏，或环氧乙烷泄漏，或酯化釜未使用氮气正压置换，有发生火灾爆炸的可能 |  | 检查酯化釜底阀是否关闭，检查酯化釜是否使用氮气正压置换3次，使用DCS联锁控制，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 4 | 光稳定剂201离心后，母液精馏过程 |  | 精馏釜底为高沸物，泄漏易造成烫伤 |  | 检查精馏底阀是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  |  | 能 |

- 光稳定剂622生产风险辨识（重点监管危险化学品：甲醇）

表3-6 光稳定剂622生产风险辨识表

| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 名称 |  | 光稳定剂622生产 |  | 使用危险化学品 | 甲醇 | 操作 条件 |  | 溶解温度：120℃、 蒸馏温度：165~172℃、 聚合压力：0.05~0.1MPa、 抽干甲醇压力：-0.09MPa |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 投料进聚合釜内搅拌使物料溶解 |  | 投料速度过快，物料粉尘泄漏，对操作工具有刺激性 |  | 采用密闭投料设备 |  | 1 |  |  | 能 |
| 2 | 聚合反应 |  | 催化剂（四丁基钛酸酯）易燃，泄漏易发生火灾甚至爆炸 |  | - 检查聚合釜底阀是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认 |  | 1 |  |  | 能 |
| 3 | 常压蒸馏出聚合釜内的甲醇 |  | 蒸馏釜温度过高，釜内甲醇易在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，遇明火易发生爆炸事故 |  | 设温度和压力远传指示及高温和低压报警，循环水泵设置电流信号 |  | 1 |  |  | 能 |
| 4 | 常压蒸馏出聚合釜内的甲醇 |  | 甲醇接收罐液位过多，甲醇物料泄漏，遇明火或静电会发生爆炸 |  | 甲醇接收罐进料管线设置切断阀与液位和蒸汽进切断阀联锁，液位高联锁切断进料和蒸汽进 |  | 1 |  |  | 能 |
| 5 | 物料通过高温过滤器后，放料至切片机进行切片、粉碎、自动包装 |  | 烫伤、吸入粉末状物料，刺激性 |  | 正确佩戴个人防护用品（手套、口罩等） |  | 1 |  |  | 能 |

- 天然气制氢工艺风险辨识（重点监管危险化学品：天然气、氢气）

表3-7 天然气制氢工艺风险辨识表

| 辨识人 |  |  |  |  | 辨识时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 名称 |  | 制氢岗位 |  | 使用危险化学品 | 天然气、氢气 | 操作 条件 |  | 变换温度：330~360oC、 压力：变压 |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 可能发生的事故 |  | 现有控制措施 |  | 可能性 |  | 危害性 | 后果 | 风险能否接受 |
| 1 | 原料脱硫 |  | 硫化氢或氢气泄漏，易引发火灾甚至爆炸 |  | 安装硫化氢气体、氢气检测仪和喷淋设施，安装自动切断阀门 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 2 | 烃类的 蒸汽转化 |  | 镍催化剂、甲烷等易燃，泄漏会引发火灾，转化管温度过高，容易发生烫伤等事故 |  | 安装甲烷气体检测仪和喷淋设施，安装自动切断阀门，检查阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认，转化管道外围包装防烫材料 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 3 | 一氧化碳变换 |  | 进炉时烫伤，反应时冻伤，一氧化碳和氢气泄漏，氢气易燃，易发生火灾或爆炸 |  | 正确佩戴个人防护用品，检查阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认，安装氢气检测仪和喷淋设施，安装自动切断阀门 |  | 1 |  |  |  | 能 |
| 4 | 变压吸附 |  | 低温、高压下吸附，高温、低压下解吸再生，易导致氢气在与设备相连接的薄弱环节发生泄漏，易发生爆炸事故 |  | - 检查阀门是否关闭，操作工签字确认，班长签字确认，安装氢气检测仪和喷淋设施，安装自动切断阀门 |  | 1 |  |  |  | 能 |

| 序号 | 风险分析 | 安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员不清理现场危险状况 | 作业前必须进行安全教育 |
| 2 | 存在危险化学品 | 清洗、置换至分析合格 |
| 3 | 系统未彻底隔绝 | 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 |
| 4 | 监护不足 | 指派专人监护，并坚守岗位 |
| 5 | 未佩戴劳动防护用品 | 按规定佩戴 |
| 6 | 与生产现场联系不足 | 检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系 |
| 7 | 存在运转设备 | 切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 |
| 8 | 检修器材不符合安全要求 | 检查材料、器具、设备必须安全可靠 |
| 9 | 其他辅助器材不符合安全要求 | 对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 |
| 10 | 行走设施不符合安全要求 | 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 |
| 11 | 使用移动式电气工(器)具 | 配有漏电保护装置 |
| 12 | 检修场所存在腐蚀性介质 | 备有冲洗用水源 |
| 13 | 检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物 | 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净 |
| 14 | 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等 | 填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯 |
| 15 | 安全通道受阻 | 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻 |
| 16 | 夜间检修 | 作业场所设有足够亮度的照明装置 |
| 17 | 电气设备检修 | 遵守电气安全工作规定 |
| 18 | 需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业 | 按规定办理相应的安全作业证 |
| 19 | 违反本工种安全操作规程 | 停止其作业 |
| 20 | 出现危险品泄漏 | 立即停止作业，撤离人员 |
| 21 | 检修项目有遗漏 | 会同有关检修人员彻底检查 |
| 22 | 现场有杂物 | 清理现场 |

# 4 事故风险种类、发生的可能性、严重程度及影响范围

表4-1 事故风险种类、发生的可能性、严重程度及影响范围表

| 序号 | 事故风险种类 | 发生的可能性 | 发生位置 | 严重程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他泄漏 | 可能， 但不经常发生 | 车间、仓库、罐区 | 一般 | 局部 |
| 2 | 环氧乙烷泄漏 | 可能， 但不经常发生 | 车间、罐区 | 重伤、死亡 | 整个厂区 及周边 |
| 3 | 火灾 | 可能， 但不经常发生 | 车间、仓库、罐区 | 重伤、死亡 | 局部或整个 车间、仓库 |
| 4 | 爆炸 | 可能， 但不经常发生 | 车间、仓库、 罐区、压力容器 | 重伤、死亡 | 局部或整个 车间、仓库 |
| 5 | 中毒（窒息） | 可能， 但不经常发生 | 车间、仓库、罐区 | 一般 | 局部 |
| 6 | 烫伤 | 可能， 但不经常发生 | 酸碱、高温处 | 一般 | 局部 |
| 7 | 电气伤害 | 可能， 但不经常发生 | 变、配电室、 用电地方 | 人身伤亡 | 局部 |
| 8 | 机械伤害 | 可能， 但不经常发生 | 有转动设备地方 | 轻伤或重伤 | 局部 |
| 9 | 高处坠落 | 可能， 但不经常发生 | 作业平台超过 2m的生产场所 | 轻伤或重伤 | 局部 |
| 10 | 车辆伤害 | 可能， 但不经常发生 | 厂区道路上 | 重伤或死亡 | 局部 |
| 11 | 噪声危害 | 可能， 但不经常发生 | 发生噪声地方 | 听力损伤 | 局部 |
| 12 | 粉尘危害 | 可能， 但不经常发生 | 粉尘散发的地方 | 损害健康 | 局部 |
| 13 | 低温冻伤 | 可能， 但不经常发生 | 制冷场所、管线旁 | 一般 | 局部 |
| 14 | 物体打击 | 可能， 但不经常发生 | 车间各个地方 | 轻伤或重伤 | 局部 |
| 15 | 淹溺 | 可能， 但不经常发生 | 水池旁 | 死亡 | 局部 |
| 16 | 起重伤害 | 可能， 但不经常发生 | 起重旁 | 轻伤或重伤 | 局部 |

# 5 事故风险分析分级及管控措施

## 5.1事故风险评估方法

安全风险评估的方法主要有安全检查表法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法、风险矩阵法等。根据我公司实际情况，选用风险矩阵法作为安全风险评估的主要方法，其余方法在安全风险评估中作为辅助方法。

对找出的风险点进行安全风险评估。安全风险评估采用LEC评价法计算风险分值（单位：分）：

D=LEC

D — 作业地点、关键环节等存在的安全风险

L —事故发生的可能性

E — 人员接触危险环境的频率

C — 发生事故产生的后果

表3-1  L值的确定

| 分数值 | 事故发生可能性（L） |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表3-2  E值的确定

| 分数值 | 人员接触危险环境的频率（E） |
| --- | --- |
| 10 | 连续接触 |
| 6 | 每天工作时间接触 |
| 3 | 每周一次接触 |
| 2 | 每月一次接触 |
| 1 | 每年几次接触 |
| 0.5 | 非常罕见的接触 |

表3-3  C值的确定

| 分数值 | 发生事故产生的后果（C） |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 3～9人死亡 |
| 15 | 1～2人死亡 |
| 7 | 危重工伤 |
| 3 | 伤残 |
| 1 | 轻伤 |

表3-4  风险等级标准

| 风险分级 | 等级 | D（值） | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色风险 | 重大 | D（值）≥320 | 极其危险，必须高度关注、重点防控 |
| 橙色风险 | 较大 | 320＞D（值）≥160 | 高度危险，应采取严密防控措施 |
| 黄色风险 | 一般 | 160＞D（值）≥70 | 一般危险，应采取有效防控措施 |
| 蓝色风险 | 低 | 70＞D（值） | 危险，需严格按章正规操作 |

表3-5  安全风险矩阵表

|  | 人员接触环境的频率（E） | 赋值 | 一般风险（Ⅲ级） | 较大风险（Ⅱ级） | 重大风险（Ⅰ级） |  |  |  |  | 赋值 | 损失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生事故产生的后果（C） | 估算的损失（元） |
|  | 连续接触 | 10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 100 | 10人以上死亡 | 一千万以上 |
| 低风险（Ⅳ级） | 每天工作时间接触 | 6 | 24 | 48 | 120 | 240 | 720 | 1440 | 2400 | 40 | 3～9人死亡 | 五百万到一千万 |
|  | 每周一次接触 | 3 | 4.5 | 9 | 22.5 | 45 | 135 | 270 | 450 | 15 | 1～2人死亡 | 一百万到五百万 |
|  | 每月一次接触 | 2 | 1.4 | 2.8 | 7 | 14 | 42 | 84 | 140 | 7 | 危重工伤 | 五十万到一百万 |
|  | 每年几次接触 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 9 | 18 | 30 | 3 | 伤残 | 十万到五十万 |
|  | 非常罕见接触 | 0.5 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 轻伤 | 十万以下 |
|  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 赋值 |  |  |
|  |  |  | 实际不可能 | 极不可能 | 很不可能，可以设想 | 可能性小，完全意外 | 可能，但不经常 | 相当可能 | 完全可能 | 事故发生的可能性（L） |  |  |

## 5.2事故风险评估标准

由公司总经理牵头组织，在安全风险管控辨识标准的基础上，依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我公司实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为四个等级，重大风险（A类、Ⅰ级）、较大风险（B类、Ⅱ级）、一般风险（C类、Ⅲ级）和低风险（D类、Ⅳ级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

重大风险（A类、Ⅰ级、红）：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险（B类、Ⅱ级、橙）：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险（C类、Ⅲ级、黄）：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险（D类、Ⅳ级、蓝）：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

## 5.3 风险辨识评估

公司目前已根据属地单位提供的风险辨识清单进行了评估。根据风险评估结果，在以上事故风险类型中，中毒与窒息事故的危害程度和影响范围最大，尤其是厂区有毒物质发生泄露将会对下风向作业区域的人员安全造成严重影响，极有可能导致重大人员伤亡。

## 5.4风险管控措施

公司以风险隐患双重预防机制建设为抓手，督促各项目部根据不同风险特点，从管理、制度、技术、操作、应急等方面制定防控措施，实施安全风险分级、分层、分类、分专业有效管控，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，逐一落实公司、部门、班组和岗位各级安全责任，达到规避、降低和监测风险的目的，尤其要强化对较大以上安全风险的作业区域、岗位操作的重点管控。要高度关注风险变化状况，每年实施动态评估，及时调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围。

公司总经理带领办公室、各部门负责人在月安全综合大检查和节假日安全检查中深入涉及较大安全风险的作业区域进行安全检查，督促指导项目部落实责任，加强风险风控和隐患排查，不断提高安全风险管控水平。

# 6 处置措施

## 6.1 危险区的设定

当发生泄漏、火灾、爆炸、中毒事故时，以泄漏点为中心：

表6.1  危险区域设定表

| 序号 | 装置 | 爆炸危险环境划分 | 主要爆炸物质 | 爆炸危险区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 年产30000吨己二胺系列生产线 |  |  |  |
| 1 | 22#甲类车间 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 丙烯腈 | 丙烯腈电解工序 |
| 2 | 28#甲类车间 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 乙醇、丙烯腈、乙二醇 | 丙烯腈精馏工序、乙醇精馏工序、乙醇粗蒸工序、乙醇萃取精馏工序、乙二醇提纯工序 |
| 3 | 30#甲类车间 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 乙醇、氢气 | 己二腈加氢工序 |
| 4 | 38#甲类车间 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 丙烯腈 | 丙烯腈电解工序 |
| 5 | 40#甲类车间 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 丙烯腈 | 丙烯腈电解工序 |
| 二 | 年产8000吨光稳定剂622生产线 |  |  |  |
| 1 | 31#甲类生产车间 | 爆炸性气体环境危险区域2区、爆炸性粉尘危险区22区 | 甲醇、乙醇、环氧乙烷、乙二醇、622（粉尘）、201（粉尘） | 加成反应工序、乙二醇脱溶工序、酯化反应工序、聚合反应工序、甲醇脱溶工序 |
| 三 | 5000m3/h制氢生产线 |  |  |  |
| 1 | 16#制氢装置 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲烷、氢气 | 制氢区 |
| 四 | 仓储设施 |  |  |  |
| 1 | 59-1#罐组 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲醇、乙醇 | 储罐、泵区、装卸区 |
| 2 | 59-2#罐组 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 丙烯腈 | 储罐、泵区、装卸区 |
| 3 | 59-3#罐组 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 环氧乙烷 | 储罐、泵区、装卸区 |
| 4 | 33#甲类危险固废库 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 己二胺、己烷三腈 | 存储区 |
| 5 | 34#甲类库 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 乙醇、丙烯腈、乙二醇 | 存储区 |
| 6 | 35#甲类库 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲醇、丙烯腈醇、乙二醇 | 存储区 |
| 7 | 36#甲类库 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲醇、丙烯腈醇、乙二醇 | 存储区 |
| 8 | 47#丙类库 | 爆炸性粉尘危险区22区 | 622（粉尘） | 存储区 |
| 五 | 公辅设施 |  |  |  |
| 1 | 53#锅炉房 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲烷 | 辅助设施区 |
| 2 | 55#RTO装置区 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲烷、甲醇、乙醇、丙烯腈 | 辅助设施区 |
| 3 | 56#1万吨/a焚烧炉装置区 | 爆炸性气体环境危险区域2区 | 甲烷、乙醇、丙烯腈 | 辅助设施区 |

## 6.2 事故现场隔离区的划定方式、方法

对Ⅰ、Ⅱ级危害核心区域以警戒线设警戒隔离区域，并设警哨，限制人员、车辆进入。外部救援到达时，公司保卫科主动配合公安部门设立警戒区。

Ⅲ级危害核心区域的隔离、警戒由公司安环部、保卫部组织人员实施。

## 6.3 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

一旦发生溶剂泄漏事故以及发生火灾、爆炸、中毒事故，安环部、综合办应配合公安部门做好事故现场周边区域的道路隔离和交通管制工作，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

## 6.4 检测、抢救、救援及控制措施

### 6.4.1 检测的方式、方法

环保检测人员到达现场后，查明泄漏后空气中溶剂等流散情况，根据当时风向、风速，判断流散的方向、速度，并对泄漏后溶剂下风向及溶剂蒸气流散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知疏散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。

### 6.4.2 抢救救援方式、方法

- 堵漏组到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，确定事故源，实施安全停车，迅速进行抢修设备，控制事故源头，防止事故扩大及蔓延，负责将事故现场的受伤人员抢救到安全地带。

- 通信联络组到达现场后，保持与总指挥部密切联系，负责通过应急广播通报事故信息，并联络各应急小组，协调车间紧急停车，负责抢险救援人员的各项后勤服务工作。

- 疏散警戒组到达现场后，迅速设置安全警戒，保证事故现场及周边道路井然有序，组织污染危险区人员的撤离和疏散，救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区和加强警戒巡逻检查，严禁无关人员及车辆进入禁区。

- 物资保障组，根据事故类别与级别，运送消防器材、救援物资到事故现场，负责第一时间开启消防泵。

- 消防灭火组到达现场后，负责使用消防器材灭火及设备降温。

- 环境处置组负责组织特大环境污染事故的应急救援，组织切断风险事故污染源，根据泄漏物的毒性和可能产生的危害，组织本单位监测部门进行现场跟踪监测，负责收集并处理应急过程的污水和事故后期的调查处理、赔偿、服务等工作。

- 医疗救护组负责受伤人员的抢救和医疗救护、陪护工作。

### 6.4.3 检测、抢险、救援人员防护、监护措施

- 检测、抢险、救援人员进入染毒区域必须事先了解染毒区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，溶剂泄漏大致浓度，选择合适的防毒用品，必要时穿好防化服。

- 2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应。每组人员中必须明确一位负责人为监护人，各负责人进入现场要用防爆通讯工具随时与现场指挥部联系。

- 现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。

### 6.4.4 控制措施

- 紧急疏散

①建立警戒区域

事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，并配合公安部门在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

建立警戒区域时应注意以下几项：

●警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

●除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

●泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

②紧急疏散

迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离并将相邻的危险化学品疏散到安全地点，以减少不必要的人员伤亡和财产损失。

紧急疏散时应注意：

●如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

●应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

●不要在低洼处滞留；

●要查清是否有人留在污染区、事故区。

为使疏散工作顺利进行，每个车间必须有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

- 现场急救

在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、冻伤、化学灼伤、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

现场急救注意事项：

- ●选择有利地形设置急救点（一般应设在事故地点的上风向开阔处）；

- ●做好自身及伤病员的个体防护；

- ●防止发生继发性损害；

- ●2-3人为一组集体行动，以便相互照应；

- ●所用的救援器材需具备防爆功能。

当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：

- ●迅速将患者脱离现场至空气新鲜处；

- ●呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏骤停立即进行心脏按压；

●皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次，头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；

●当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40-42℃恒温热水浸泡，使其温度提高至接近正常。在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染；

●当人员发生烧伤、灼伤时，应迅速将患者衣服用剪刀剪开脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料；

●口服者，可根据物料性质，对症处理；

●经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

注意：急救之前，救援人员应确认受伤者所在环境是安全的。此外，口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。

- 泄漏处理

危险化学品泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，对可燃物质，还有引发火灾爆炸的可能。因此，面对泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。

泄漏处理一般包括泄漏源控制和泄漏物处理两大部份。

①泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

●进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

●如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种；

●应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

②泄漏源控制

如果有可能的话，可通过控制泄漏源来消除化学品的溢出或泄漏。可通过以下方法：

●在生产部的指令下进行，通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法；

●容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。

能否成功进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

③泄漏物处理

现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

泄漏物处置主要有四种方法：

●围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

●稀释与覆盖：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

●收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

●废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入含油污水系统处理。

注意：化学品泄漏时，除受过特别训练的人员外，其他任何人不得试图清除泄漏物。

- 火灾控制

危险化学品容易发生火灾、爆炸事故，但不同的化学品以及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反面会使灾情进一步扩大。此外，由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救危险化学品火灾是一项极其重要又非常危险的工作。从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员平时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。

一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

①灭火注意事项

发生化学品火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终保持清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。站在上风头或侧风处灭火。

②灭火对策

a.扑救初期火灾

在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式干粉灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

b.对周围设施采取保护措施

为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火热辐射威胁的物资。有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点，此外，用防火毛毡堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

c.火灾扑救

扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火消灭以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。

### 6.4.5 现场实施监测及异常情况下抢险人员的应急避险

- 现场实施监测、人员抢救、事故泄漏抢险及灭火的任务结束后，各专业组现场负责人向指挥部报告，经同意后方可撤离。

- 当遇有大量外泄发生火灾时，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及相邻企业安全时，各专业组应立即采取应急避险，撤离事故现场。

- 撤离现场时，各专业组的负责人应核对本组撤离人数。

### 6.4.6 应急救援队伍调度和资源调配

- 在生产过程中，各危险目标内的设备、装置发生泄漏，由岗位操作人员以巡检方式及早发现，并采取相应措施，及时处理。当溶剂大量泄漏，岗位操作人员一时难以控制时，有可能造成人员伤亡或伤害而发生重大事故，岗位操作人员应立即向应急指挥部领导报告，并采取一切办法切断事故源。

- 应急指挥部领导在接到报警后，应立即通知事故发生部门和有关部门，要求查明事故部位和原因。下达按应急救援预案处置的指令，同时发出报警，通知指挥部人员以及各专业抢险救援队伍迅速赶往事故现场。

- 指挥部总指挥全权负责应急救援队伍的调度和资源调配，各救援专业组按各自职责、任务分工，开展各项应急救援工作。

### 6.4.7 控制事故扩大的措施

- 发生事故的部门应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒槽处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应立即向指挥部报告。

- 指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业组立即开展救援抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则由指挥部命令在发生事故部门和一定区域内停止一切动火作业，所有电气设备和照明保持原来状态；机动车辆就地熄火停驶。

- 生产部到达现场后，会同发生事故的部门在查明液体外泄部位和范围后，视其能否控制，做出局部或全部停车的决定。若需紧急停车，则按紧急停车的程序迅速进行。

- 抢险抢修队到达事故现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

### 6.4.8 事故可能扩大后的应急响应程序

- 如发生重大泄漏事故或重大火灾事故，指挥部立即报警并迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。

- 由指挥部下达紧急安全疏散命令。

- 如发生重大泄漏事故或重大火灾事故，本单位抢险抢修力量不足有可能危及相邻企业安全时，指挥部立即报警并向上级和相邻单位通报。

# 7 应急物资清单

## 7.1 应急物资清单

表6-1 应急物资装备的名录或清单

| 类别 | 物资名称 | 技术要求或功能要求 | 单位 | 数量 | 存放点 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护 | 正压式空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T18664要求 | 个 | 26 | 应急柜、消防站 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 消防战斗服 | ZMFH-XBL B | 套 | 6 | 消防站 |  |
|  | 轻型消防战斗服 | LH-8-26-XFF | 套 | 6 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 重型防化服 | KRDF-1 | 套 | 16 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 轻型防化服 | KRDF-2 | 套 | 49 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 防火服 | GRF-500 | 套 | 2 | 消防站 |  |
|  | 过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB/T18664要求 | 个 | 73 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 滤毒罐3# | P-A-3 | 个 | 58 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 滤毒罐4# | P-K-3 | 个 | 4 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 滤毒罐5# | P-CO-3 | 个 | 4 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 防静电内衣 | SAD | 套 | 20 | 消防站 |  |
|  | 耐酸碱手套 | 37-176 | 副 | 58 | 应急柜 |  |
|  | 护目镜 | 3M-1621 | 副 | 58 | 应急柜 |  |
| 抢险物资 | 手动破拆工具箱 | 灾害现场破拆作业 | 套 | 1 | 消防站 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂、不变形 | 套 | 1 | 消防站 |  |
|  | 无火花工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业，钢制材料 | 套 | 28 | 消防站 |  |
|  | 手动隔膜泵 | 输转各种液体，安全防爆 | 台 | 1 | 消防站 |  |
|  | 手摇报警器 | SY-200A | 个 | 2 | 消防站 |  |
|  | 消防锨 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 消防桶 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 消防枪头 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 雾状枪头 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 泡沫枪头 | 消防工具 | 个 | 4 | 消防站 |  |
|  | 烟雾弹 | 训练，培训使用 | 个 | 6 | 消防站 |  |
|  | 电动送风长管呼吸器 | 送风 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 外封式堵漏袋 | 堵漏工具 | 套 | 1 | 消防站 |  |
|  | 防火毯 | 消防工具 | 个 | 6 | 消防站 |  |
|  | 移动水炮 | 消防工具 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 有毒物质密封桶 | 装载有毒有害物质，可防酸碱，耐高温 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 | 箱 | 2 | 消防站 |  |
|  | 电动送风长管呼吸器 | 灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 | 台 | 1 | 消防站 |  |
|  | 水幕水带 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸汽 | 套 | 6 | 消防站 |  |
|  | 救援三脚架 | 金属框架，配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N，绳索长度不小于30m | 个 | 2 | 消防站 |  |
|  | 救生软梯 | 登高救生作业 | 个 | 1 | 消防站 |  |
|  | 安全绳 | 长度50m | 组 | 1 | 消防站 |  |
|  | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 | 根 | 8 | 消防站 |  |
|  | 消防腰斧 | 破拆和自救 | 把 | 8 | 消防站 |  |
|  | 水带 | 消防用水的输送 | 米 | 1000 | 消防站 |  |
|  | 常规器材工具，扳手 | 按所配车辆技术标准要求配备 | 套 | 3 | 消防站 |  |
|  | 缓降器 | 高处救人和自救；安全负荷不低于1300N，绳索防火、耐磨 | 套 | 2 | 消防站 |  |
|  | 洗消设施或清洗剂 | 洗消受污染或可能受污染的人员、设备和器材 | 套 | 1 | 消防站 |  |
|  | 应急处置工具箱 | 工作箱内配备常用工具或专业处置工具 | 套 | 2 | 消防站 |  |
|  | 消防长柄斧 | 消防工具 | 把 | 4 | 消防站 |  |
| 通讯设施 | 防爆对讲机 | 易燃易爆场所，防爆 | 台 | 5 | 消防站 |  |
| 应急照明 | 防爆手电筒 | 易燃易爆场所，防爆 | 个 | 29 | 消防站 |  |
|  | 防爆照明灯 | 单人作业照明 | 个 | 2 | 消防站 |  |
|  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明、照度符合作业要求 | 组 | 1 | 消防站 |  |
| 警戒设施 | 隔离警示带 | 灾害事故现场警示，双面反光 | 盘 | 7 | 消防站 |  |
| 医疗物品 | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员 | 架 | 2 | 消防站 | A岗：黄磊18282091947 B岗：侍行友15052706475 |
|  | 医药急救箱 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 个 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 医用酒精 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 0.9%的生理盐水 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 2%碳酸氢钠 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 3%硼酸抑菌洗液 | - | 瓶 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 脱脂棉签 | - | 包 | 155 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 绷带 | - | 卷 | 62 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 剪刀 | - | 个 | 31 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 烫伤软膏 | - | 支 | 62 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 创可贴 | - | 个 | 248 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 藿香正气口服液 | - | 盒 | 155 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 体温计 | - | 支 | 62 | 消防站，应急柜 |  |
|  | 急救使用说明 | - | 个 | 31 | 消防站，应急柜 |  |

## 7.2 灭火器及移动泡沫罐分布清单

表6-2 灭火器及移动泡沫罐分布清单

| 位置 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20#一期总配室 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 23 | 蒋毅 | 17383206150 |
| 9#总控中心 | 灭火器 | MT7 | 个 | 12 | 蒋毅 | 17383206150 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 8 | 蒋毅 | 17383206150 |
| 8#消防水泵房 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 8 | 姜滔 | 18783907282 |
| 7#消防控制中心 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 6 | 姜滔 | 18783907282 |
| 14#低压配电室 3 | 灭火器 | MT7 | 个 | 6 | 青培松 | 17340377900 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 6 | 青培松 | 17340377900 |
| 13#制冷机房 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 12 | 青培松 | 17340377900 |
| 40#甲类车间 | 灭火器 | MT7 | 个 | 24 | 周峰 | 13773905570 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 72 | 周峰 | 13773905570 |
| 38#甲类车间 | 灭火器 | MT7 | 个 | 24 | 周峰 | 13773905570 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 72 | 周峰 | 13773905570 |
| 22#甲类车间 | 灭火器 | MT7 | 个 | 24 | 周峰 | 13773905570 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 72 | 周峰 | 13773905570 |
| 26#区域性机柜间1 | 灭火器 | MT7 | 个 | 18 | 周峰 | 13773905570 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 12 | 周峰 | 13773905570 |
| 26-1#低压配电室1 | 灭火器 | MT7 | 个 | 18 | 周峰 | 13773905570 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 12 | 周峰 | 13773905570 |
| 27#一期制氮、空压机房 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 12 | 李超然 | 13337798629 |
| 28#甲类车间 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 96 | 张维赐 | 17606771987 |
| 30#甲类车间 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 48 | 张维赐 | 17606771987 |
| 31#甲类车间 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 96 | 张维赐 | 17606771987 |
| 33#甲类危险固废库 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 6 | 余浩 | 18882326887 |
| 34#甲类库 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 6 | 刘毅 | 17883330737 |
| 35#甲类库 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 18 | 刘毅 | 17883330737 |
| 36#甲类库 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 18 | 刘毅 | 17883330737 |
| 59#罐区 | 灭火器 | MFT/ABC50 | 个 | 11 | 刘毅 | 17883330737 |
| 57-2#区域性机柜间 3 | 灭火器 | MT7 | 个 | 4 | 刘毅 | 17883330737 |
|  |  | MF/ABC6 | 个 | 2 | 刘毅 | 17883330737 |
| 57-1#辅助用房 3 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 20 | 刘毅 | 17883330737 |
| 49#辅助用房 1 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 72 | 刘毅 | 17883330737 |
| 47#丙类库 | 灭火器 | MF/ABC6 | 个 | 84 | 刘毅 | 17883330737 |
| 生产装置区、罐区、仓库内配置6Kg 磷酸铵盐手提式干粉灭火器（MF/ABC6）； 危险的重要场所，增设50Kg 推车式灭火器（MFT/ABC50）； 在仪表/电气设备房间配置7Kg 手提式二氧化碳灭火器（MT7）； 对通常的建筑物/房间配置磷酸铵盐手提式干粉灭火器6Kg（MFZ/ABC6） |  |  |  |  |  |  |

## 7.3 室外消火栓分布清单

表6-3 室外消火栓分布清单

| 序号 | 位置 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48#南 | 1 | 刘毅 | 17883330737 |
| 2 | 53#东 | 1 | 黄坤林 | 15983481857 |
| 3 | 53#西 | 1 | 黄坤林 | 15983481857 |
| 4 | 固废东 | 1 | 余浩 | 18882326887 |
| 5 | 固废西 | 2 | 余浩 | 18882326887 |
| 6 | 57#-1北 | 1 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 7 | 57#-2西南 | 1 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 8 | 水处理南 | 2 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 9 | 59#南 | 3 | 刘毅 | 17883330737 |
| 10 | 35#北 | 1 | 刘毅 | 17883330737 |
| 11 | 31#北 | 1 | 张维赐 | 17606771987 |
| 12 | 29#北 | 1 | 张维赐 | 17606771987 |
| 13 | 40#北 | 1 | 周峰 | 13773905570 |
| 14 | 27#北 | 1 | 李超然 | 13337798629 |
| 15 | 20#东 | 1 | 蒋毅 | 17383206150 |
| 16 | 27#东 | 2 | 李超然 | 13337798629 |
| 17 | 11#东 | 1 | 青培松 | 17340377900 |
| 18 | 13#东 | 1 | 青培松 | 17340377900 |
| 19 | 制氢装置东 | 1 | 青培松 | 17340377900 |
| 20 | 制氢装置南 | 2 | 青培松 | 17340377900 |

## 7.4 室内消火栓分布清单

表6-4 室内消火栓分布清单

| 序号 | 布置点 | 数量 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22# | 18 | 周峰 | 13773905570 |
| 2 | 38# | 18 | 周峰 | 13773905570 |
| 3 | 28# | 20 | 张维赐 | 17606771987 |
| 4 | 30# | 10 | 张维赐 | 17606771987 |
| 5 | 47# | 30 | 刘毅 | 17883330737 |
| 6 | 49# | 15 | 刘毅 | 17883330737 |
| 7 | 53# | 10 | 黄坤林 | 15983481857 |
| 8 | 57# | 8 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 9 | 35# | 6 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 10 | 36# | 6 | 石鹏飞 | 17726308786 |
| 11 | 31# | 16 | 张维赐 | 17606771987 |
| 12 | 40# | 18 | 周峰 | 13773905570 |

8m

8m

6m

10m

规  划  八  路

规  划  七  路

扬        子        路

南充联盛新材料有限公司

（一期项目）

南充联成化学工业有限公司

中机国能（南充）热电有限公司

南充石达化工有限公司

（二期项目）

南充嘉源环保科技有限责任公司

附件1 南充联盛新材料有限公司周边环境示意图

# 附件2 南充联盛新材料有限公司平面布置示意图

# 附件3 南充联盛新材料有限公司紧急疏散示意图

# 附件4 南充联盛新材料有限公司消防器材布置示意图

液碱储罐

危险品罐区

污水处理场所

污水控制室

制氮机房

液氨罐

配电室

二期、三期规划用地

三丙酮胺车间

四甲基哌啶醇

车间

加氢车间

二期水处理

770车间

944车间

770车间

18#车间

总控中心

甲类仓库

甲类仓库

14#甲类库房

13#甲类库房

研发楼

丙类仓库

丙类仓库

9#丙类库房

8#丙类库房

门卫

室外消火栓

灭火器